12.1-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表1.1（設計目的・主旨等）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設計目的 |  |  |  |  |  |
| 設計区分 |  |  | □構想設計 □基本設計 □実施設計 |  |  |
| ボックス名称 |  |  |  |  |  |
| 設計範囲 | 設計始点 |  |  |  |  |
|  | 設計終点 |  |  |  |  |
| 作業項目 | 現地調査 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 資料の検討 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 安定計算 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 構造計算 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 構造図作成 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 配筋図作成 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 鉄筋加工図作成 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 数量計算 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 施工計画 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 特別仕様書作成 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 概算工事費積算 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 総合検討 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 点検照査とりまとめ | □有 □無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表1.2（設計基本条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設置標高 | YP表示、又はTP表示 | □有 □無 |  |  |  |
| 単位系 |  |  | □CGS単位系 □SI単位系 |  |  |
| 規模・寸法 | 位置 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 断面 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 延長 | □有 □無 |  |  |  |
| 荷重 | 種類 | □有 □無 |  |  |  |
| 設計法 |  |  | □許容応力度法 □限界状態設計法 |  |  |
| 鉄筋加工図 | 参考の確認 | □有 □無 |  |  |  |
| 適用図書 | 使用図書の把握 | □有 □無 |  |  |  |
| 参考図書 | 〃 | □有 □無 |  |  |  |
| 土質条件 | 土質定数の設定 | □有 □無 | 貸与資料の土質報告書より決定する |  |  |
|  | 〃 の妥当性 | □可 □否 | 同上 |  |  |
|  | 地盤許容支持力妥当性 | □可 □否 | 同上 |  |  |
|  | 特殊土壌地帯の有無 | □有 □無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表1.3（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 貸与資料 | 位置図、地形図 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 平面図 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 縦断図 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 横断図 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 用地関係資料 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 地質調査資料 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 気象水文資料 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 既設構造物調査資料 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 地下埋設物資料 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 事業計画書 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 全体実施設計書 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 周辺関連事業 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 他機関協議資料 | □有 □無 |  |  |  |
| 事業所単独の設計指針等 | 事業所内設計指針等 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 既存設計資料等 | □有 □無 |  |  |  |
| 追加資料の要請 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表1.4（現地調査結果）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 写真撮影 | 路線沿い | □有 □無 |  |  |  |
|  | BOXカルバート構築予定地 | □有 □無 |  |  |  |
| 現地状況の 把握 | 現地と平面図の整合性 | □可 □否 |  |  |  |
| 道路・河川 状況の把握 | 道路改修計画 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 河川改修計画 | □有 □無 |  |  |  |
| 周辺環境 状況の把握 | 史跡埋蔵文化財 | □有 □無 |  |  |  |
| 障害物の把握 | 景観保護条例等 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 架空 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 地上 | □有 □無 |  |  |  |
| BOXカルバート予定地の把握 | 地下埋設物 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 現地境界杭 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 現地と用地図の整合性 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 道路状況 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 湧水状況 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 排水状況 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 特殊土壌地帯 | □有 □無 |  |  |  |
| 用地の制約 | 騒音 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |
|  | 振動 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 日照 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 景観 | □有 □無 |  |  |  |
| 施工条件 | 借地不可の土地 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |
|  | 仮廻し道路 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 仮廻し水路 | □有 □無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.1（一般事項）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| プログラム ソフト | ソフト名称 |  |  |  |  |
|  | ヴァージョン |  |  |  |  |
|  | ソフト会社名 |  |  |  |  |
|  | 準拠指針・基準 |  |  |  |  |
|  | テストランのチェック | □有 □無 |  |  |  |
| 標準設計 | 同工種 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 利用可否の検討 | □有 □無 |  |  |  |
| 適用基準等 | 適用基準書 適用示方書 適用指針 | □設計基準 水路工 平成○年○月 |  |  |  |
|  |  | □設計基準 農道 平成○年○月 |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |  |
|  |  | □道路土工 擁壁工指針 平成○年○月 |  |  |  |
|  |  | □道路土工 カルバート指針 平成○年○月 |  |  |  |
|  |  | □道路土工 仮設構造物工指針 平成○年○月 |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |  |
|  |  | □道路構造令の解説と運用 平成○年○月 |  |  |  |
|  |  | □防護柵設置基準・同解説 平成○年○月 |  |  |  |
|  |  | □コンクリート標準示方書（構造性能照査編） 平成○年○月 |  |  |  |
|  |  | □コンクリート標準示方書（施工編） 平成○年○月 |  |  |  |
| 二次製品 | 該当製品 | ■有 □無 |  |  |  |
|  | 経済比較等の検討 | ■有 □無 |  |  |  |
|  | 単価 | ■有 □無 | □見積 □物価版 |  |  |

※適用基準等については、図書名及び制定年を記載すること。

設計内容（要点）記載表2.2（荷重）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |  |
| 荷 重 | コンクリート | 単位体積重量 | 24.5 KN/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活荷重 | 自動車荷重 | 5.0～10KN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 衝撃係数 | 0～0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 群集荷重 | 3.0～5.0KN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 死荷重 | 雪荷重 | 3.5KN/m3 × 積雪深 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 （路面） | 0～1.0KN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 震 力 | 地震時の検討 |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐震設計で考慮する地震動 |  | レベル1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐震設計法 |  | 応答変位法、震度法（固有周期を考慮しない） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計水平震度 （ﾚﾍﾞﾙ１）地表面 設計水平震度 （ﾚﾍﾞﾙ１）基盤面 設計水平震度 （ﾚﾍﾞﾙ２）地表面 設計水平震度 （ﾚﾍﾞﾙ２）基盤面 |  | kh1＝Cz・kh10 k’h1＝Cz・k’h10 kh2＝Cz・kh20 k’h2＝Cz・k’h20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地域別補正係数 Cz |  | 0.7～1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計水平震度の標準値（レベル１）地表面 kh10 設計水平震度の標準値（レベル１）基盤面 k’h10 設計水平震度の標準値（レベル２）地表面 kh20 設計水平震度の標準値（レベル２）地表面 k’h20 |  | 0.16～0.24 0.15 0.4～0.8 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上記係数、計算結果の妥当性 |  |  | □可 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 液状化判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土かぶり高 |  | (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土圧公式 |  | ランキン公式又は 静止土圧係数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土質常数 |  | 飽和単位体積重量 | 20KN/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿潤単位体積重量 | 18KN/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内部摩擦角 φ | 25°～35° |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷重の 組み合わせ |  | Ⅰ |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅳ |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅴ |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅵ |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計1/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリートの許容 応力度 |  | 設計基準強度 | 21N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧縮応力度σca ：常時 | 8N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：地震時 | 12N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度 梁τa：常時 | 0.42N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：地震時 | 0.63N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 スラブτa：常時 | 0.85N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：地震時 | 1.27N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度τoa ：常時 | 1.5N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：地震時 | 2.25N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄筋の 許容応力度 |  | 種類 | SD295A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度σsa ：常時 | 176N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：地震時 | 264N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：（水位以下）常時 | 157N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：（ 〃 ）地震時 | 264N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状寸法 |  | 幅（内側） m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高さ（内側） m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部材厚（頂版） m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （側壁） m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （底版） m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ハンチ m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土 圧 等 | 土圧 | 土圧の考え方は正しいか |  | □可 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎 | 最大地盤反力度（ｋN/m2） q |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 許容支持力度（kN/m2） qa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持力の照査 | q ≦ qa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮力 | 自 重（kN/m） W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上載土荷重（kN/m） W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮 力（kN/m） W' |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮力の照査 （W1+W2）/W' ≧ 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計2/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 応力計算結果 | 頂版 | 部材厚（最小） | 20cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浮力考慮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げモーメント（kN・m） M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断力（kN） S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸 （kN） N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧縮応力度（kN/cm2） σc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度（kN/cm2） σs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度（kN/mm2）τ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度（kN/mm2）τo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度の照査 | τo ≦ τao |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最小鉄筋量の照査 | 500㎜2/m |  |  |  |  |  |  |
| 応 力 計 算 結 果 | 側壁 | 部材厚（最小） | 20cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浮力考慮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げモーメント（kN・m） M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断力（kN） S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸 力（kN） N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧縮応力度（kN/mm2） σc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度（kN/mm2） σs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度（kN/mm2）τ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度（kN/mm2）τo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度の照査 | τo ≦ τao |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最小鉄筋量の照査 | 500㎜2/m |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計3/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 応 力 計 算 結 果 | 底版 | 部材厚（最小） | 20cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浮力考慮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げモーメント（kN・m） M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断力（kN） S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸 力（kN） N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧縮応力度（kN/mm2） σc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度（kN/mm2） σs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度（kN/mm2）τ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度（kN/mm2）τo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度の照査 | τo ≦ τao |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最小鉄筋量の照査 | 500㎜2/m |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計4/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 応力計算結果 | ウイング | ウイング |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  |  | 部材厚（最小） | 20cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げモーメント（kN・m） M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断力（kN） S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸 力（kN） N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧縮応力度（kN/mm2） σc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度（kN/mm2） σs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度（kN/mm2）τ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度（kN/mm2）τo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度の照査 | τo ≦ τao |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最小鉄筋量の照査 | 500㎜2/m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 入力値のチェック |  | □可 □否 |  |  |  |  |  |
| 一般構造細目 | かぶり | 型枠使用時：D19mm以下 | 6cm（T<300mm） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 | 7cm（T≧300mm） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：D22mm以上 | 7cm |  |  |  |  |  |  |
|  | あ き |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定着 | 基本定着長 | 式7.9.22による |  |  |  |  |  |  |
|  | 継手 | 継ぎ手位置を軸方向にずらす距離 | 継手長さ＋25D以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋径 | 使用鉄筋径 | D13～D32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ハンチ | 箱形寸法：1000㎜未満 | － |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：1000～2500㎜未満 | 150×150㎜ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：2500 ㎜以上 | 200×200㎜ |  |  |  |  |  |  |
| その他の安全性確認要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材安全係数 |  | ※限界状態設計法により照査する場合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料係数 |  | コンクリート | 安全性：1.3 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋 | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 部材係数 |  | 曲げ・軸方向耐力 | 安全性：1.1 または1.3 使用性：－ |  |  |  |  | 軸方向耐力の上限を算定する場合は、部材係数を1.3とする。 |  |
|  |  | せん断耐力（コンクリート） | 安全性：1.3 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断耐力（鉄筋） | 安全性：1.1 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 構造解析係数 |  |  | 安全性：1.1 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 荷重係数 |  | ※地震時（レベル２） | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 構造物係数 |  |  | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 材料修正係数 |  |  | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 荷重修正係数 |  |  | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表3.1（一般事項・設計説明書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 一般事項 | 報告書の構成 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | （設計業務報告書標準様式（案）に準拠しているか） |  |  |  |  |  |  |
| 設計説明書 | 基本方針の説明 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 設計条件の説明 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| コスト縮減対策 | 提案がなされているか | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 説明全般 | 各種計算の手順 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 〃 手法 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 公式の引用、内容 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 計算過程、結果 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 基準値 | 共通仕様書以外の引用 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 上記引用時の承認 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 打合せ事項の反映 |  | 打合せ簿を添付し、その内容に該当する報告書のページ数を赤字で記入 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表3.2（設計図面等 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 製図法 | 土木製図基準に準拠しているか | □有 □無 |  |  |  |  |
| 図面の仕上げ | 標準設計図集に比べ | □良 □否 |  |  |  |  |
|  | 製図基準の付図 9～13に比べ | □良 □否 |  |  |  |  |
|  | 自社の図面に比べ | □良 □否 |  |  |  |  |
| 鉄筋加工図 | 参考表示 | □有 □無 |  |  |  |  |
| 構造図 | 位置の照合 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 寸法の照合 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 高さの照合 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 設置標高の照合 | □有 □無 |  |  |  |  |
| 配筋図 | 1)鉄筋量は設計値に対し直近上位で入っているか | □良 □否 |  |  |  |  |
|  | 2)主鉄筋の径とピッチの組合せはバランスがとれているか | □良 □否 |  |  |  |  |
|  | 3)種類（異径か普通丸鋼か）の使い分け | □良 □否 |  |  |  |  |
|  | 4)かぶり | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 5)あき | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 6)ピッチ | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 7)曲げモーメント図と断落し位置 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 8)定着位置 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 9)定着長 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 10)継手長 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 11)用心鉄筋 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 12)配力鉄筋 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 13)組み立て鉄筋 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 14)その他鉄筋 | □有 □無 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表3.2（設計図面等 2/2）

| その他 | 1)アンカーボルトの忘れがないか | □有 □無 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2)タラップの忘れがないか | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 3)スリーブの忘れがないか | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 4)箱抜きの忘れがないか | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 5)EXP.Jの配置、組合せは適切か | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 6)CONT.Jの配置、組合せは適切か | □有 □無 |  |  |  |  |