12.1-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表1.1（設計目的・主旨等）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設計目的 |  |  |  |  |  |
| 設計区分 |  |  | □構想設計 □基本設計 ■実施設計 | 特別仕様書による | レ |
| ボックス名称 |  |  | 第３号函渠工 | 特別仕様書による | レ |
| 設計範囲 | 設計始点 | 測 点 | NO.25+13.00 | 特別仕様書による | レ |
|  | 設計終点 | 測 点 | NO.26 | 特別仕様書による | レ |
| 作業項目 | 現地調査 | ■有 □無 | 測量調査は含まない。 | 特別仕様書による | レ |
|  | 資料の検討 | ■有 □無 | 土質調査報告書、○○道路基本設計報告書 | 特別仕様書による | レ |
|  | 安定計算 | ■有 □無 | １ケースを想定 | 特別仕様書による | レ |
|  | 構造計算 | ■有 □無 | ２ケースを想定 | 特別仕様書による | レ |
|  | 構造図作成 | ■有 □無 | ２枚程度 | 特別仕様書による | レ |
|  | 配筋図作成 | ■有 □無 | ５枚程度 | 特別仕様書による | レ |
|  | 鉄筋加工図作成 | □有 ■無 |  | 特別仕様書による | レ |
|  | 数量計算 | ■有 □無 | 工事発注を控えている | 打ち合わせによる | レ |
|  | 施工計画 | ■有 □無 | 工事期間は冬季に限定されている。 | 打ち合わせによる | レ |
|  | 特別仕様書作成 | □有 ■無 |  | 特別仕様書による | レ |
|  | 概算工事費積算 | □有 ■無 |  | 特別仕様書による | レ |
|  | 総合検討 | ■有 □無 |  | 特別仕様書による | レ |
|  | 点検照査とりまとめ | ■有 □無 | 照査は、設計内容（要点）記載表を利用しておこなう | 特別仕様書による | レ |

設計内容（要点）記載表1.2（設計基本条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設置標高 | YP表示、又はTP表示 | ■有 □無 | 設置標高の指定はなく、本業務に於いて決定する。表示方法はTP表示とする。 |  | レ |
| 単位系 |  |  | □CGS単位系 ■SI単位系 |  | レ |
| 規模・寸法 | 位置 | □有 □無 | 本業務において位置、構造諸元の検討をおこない決定する |  | レ |
|  | 断面 | □有 □無 | 同上 |  | レ |
|  | 延長 | □有 □無 | 同上 |  | レ |
| 荷重 | 種類 | ■有 □無 | トラック荷重（T－１４） |  | レ |
| 設計法 |  |  | ■許容応力度法 □限界状態設計法 |  | レ |
| 鉄筋加工図 | 参考の確認 | ■有 □無 | 打合せ記録により参考図とする |  | レ |
| 適用図書 | 使用図書の把握 | ■有 □無 |  |  | レ |
| 参考図書 | 〃 | ■有 □無 |  |  | レ |
| 土質条件 | 土質定数の設定 | ■有 □無 | 貸与資料の土質報告書より決定する |  | レ |
|  | 〃 の妥当性 | ■可 □否 | 同上 |  | レ |
|  | 地盤許容支持力妥当性 | ■可 □否 | 同上 |  | レ |
|  | 特殊土壌地帯の有無 | □有 ■無 |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表1.3（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 貸与資料 | 位置図、地形図 | ■有 □無 | 縮尺1/1000 1枚 |  | レ |
|  | 平面図 | ■有 □無 | 縮尺1/500 1枚、1/200 １枚 |  | レ |
|  | 縦断図 | ■有 □無 | 縮尺V=1/100、H=1/200 |  | レ |
|  | 横断図 | ■有 □無 | 縮尺1/100 3枚 |  | レ |
|  | 用地関係資料 | ■有 □無 | 縮尺1/500 1枚 |  | レ |
|  | 地質調査資料 | ■有 □無 | 標準貫入試験、柱状図、土質試験結果 |  | レ |
|  | 気象水文資料 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 既設構造物調査資料 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 地下埋設物資料 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 事業計画書 | ■有 □無 | ○○地区事業計画概要書 |  | レ |
|  | 全体実施設計書 | ■有 □無 | ○○地区全体実施設計報告書、同設計図 |  | レ |
|  | 周辺関連事業 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 他機関協議資料 | □有 ■無 |  |  |  |
| 事業所単独の設計指針等 | 事業所内設計指針等 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 既存設計資料等 | ■有 □無 | ○○地区△△工区道路設計業務 |  | レ |
| 追加資料の要請 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表1.4（現地調査結果）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 写真撮影 | 路線沿い | ■有 □無 | 別冊の現場写真帳に示す |  | レ |
|  | BOXカルバート構築予定地 | ■有 □無 | 同上 |  | レ |
| 現地状況の 把握 | 現地と平面図の整合性 | ■可 □否 |  |  | レ |
| 道路・河川 状況の把握 | 道路改修計画 | ■有 □無 | 対象道路は、農道であり基本設計が終了している。 |  | レ |
|  | 河川改修計画 | ■有 □無 | 農業用排水路 |  | レ |
| 周辺環境 状況の把握 | 史跡埋蔵文化財 | ■有 □無 | 町役場の教育委員会にて調査した結果、予定地近傍では埋蔵文化財の存在を確認できなかった。 |  | レ |
| 障害物の把握 | 景観保護条例等 | ■有 □無 | 景観条例はあるが、建築物が対象で、土木構造物は対象外である |  | レ |
|  | 架空 | □有 ■無 | 近傍に高圧電線があるが、工事に影響する範囲外（約３００mの離れ）である。 |  | レ |
|  | 地上 | ■有 □無 | 水道管が添架されている |  | レ |
| BOXカルバート予定地の把握 | 地下埋設物 | ■有 □無 | 埋設水道管がある |  | レ |
|  | 現地境界杭 | □有 ■無 | 現地に境界杭はない。 |  | レ |
|  | 現地と用地図の整合性 | ■有 □無 |  |  | レ |
|  | 道路状況 | ■有 □無 | 農道で、砂利道である。幅員は2.5mである。 |  | レ |
|  | 湧水状況 | □有 ■無 | 現地調査では湧水箇所を発見できなかった。 |  | レ |
|  | 排水状況 | ■有 □無 | 水面幅2.5mで、水深は約15cmの水路がある。 |  | レ |
|  | 特殊土壌地帯 | □有 ■無 |  |  |  |
| 用地の制約 | 騒音 | □有 ■無 | □有 ■無 最寄りの民家までの距離は約３００mである |  | レ |
|  | 振動 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 日照 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 景観 | □有 ■無 |  |  |  |
| 施工条件 | 借地不可の土地 | □有 ■無 | □有 □無 |  |  |
|  | 仮廻し道路 | ■有 □無 | 仮廻し道路の設計が必要 |  |  |
|  | 仮廻し水路 | ■有 □無 | 仮廻し水路の設計が必要 |  |  |

設計内容（要点）記載表2.1（一般事項）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| プログラム ソフト | ソフト名称 |  | 平面架構解析（FRAM） |  |  |
|  | ヴァージョン |  | Ver1.91 |  |  |
|  | ソフト会社名 |  | フォーラムエイト |  |  |
|  | 準拠指針・基準 |  |  |  |  |
|  | テストランのチェック | ■有 □無 |  |  |  |
| 標準設計 | 同工種 | ■有 □無 |  |  |  |
|  | 利用可否の検討 | ■有 □無 | 利用可否の検討の結果、本条件に適用できないことが判明した。 |  | レ |
| 適用基準等 | 適用基準書 適用示方書 適用指針 | □設計基準 水路工 平成13年2月 |  |  | レ |
|  |  | □設計基準 農道 平成17年3月 |  |  | レ |
|  |  | □ |  |  | レ |
|  |  | □道路土工 擁壁工指針 平成11年3月 |  |  | レ |
|  |  | □道路土工 カルバート指針 平成11年3月 |  |  |  |
|  |  | □道路土工 仮設構造物工指針 平成11年3月 |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |  |
|  |  | □道路構造令の解説と運用 平成16年2月 |  |  | レ |
|  |  | □防護柵設置基準・同解説 平成16年3月 |  |  | レ |
|  |  | □コンクリート標準示方書（構造性能照査編） 平成14年3月 |  |  | レ |
|  |  | □コンクリート標準示方書（施工編） 平成14年3月 |  |  | レ |
|  |  | □ |  |  |  |
| 二次製品 | 該当製品 | ■有 □無 | 近似の二次製品あり |  |  |
|  | 経済比較等の検討 | ■有 □無 | 経済比較を行った結果、現場打ちBOXの方が有利であることが判明した。 |  | レ |
|  | 単価 | ■有 □無 | □見積 ■物価版 |  |  |

※適用基準等については、図書名及び制定年を記載すること。

設計内容（要点）記載表2.2（荷重）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 荷 重 | コンクリート | 単位体積重量 | 24.5 KN/m3 | 24.5 | 標準値を採用する | 設農道P.625 |  |  | レ |
|  | 活荷重 | 自動車荷重 | 5.0～10KN/m2 | 7 | トラック荷重（Ｔ－１４） | 設農道P.626 |  |  | レ |
|  |  | 衝撃係数 | 0～0.3 | 0.3 | 土被り3.5m未満 | 〃 |  |  | レ |
|  |  | 群集荷重 | 3.0～5.0KN/m2 | 5 | 公道の歩道であるので 5KN/m2 | 設農道P.635 |  |  | レ |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 死荷重 | 雪荷重 | 3.5KN/m3 ×積雪深 | 該当なし | 最大積雪深 0cm | 設農道P.541 |  |  | レ |
|  |  | 〃 （路面） | 0～1.0KN/m2 | 該当なし |  | 〃 |  |  | レ |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 震 力 | 地震時の検討 |  |  | □有 ■無 | 埋設構造物のため地震時の検討を省略する | 設農道P.630 |  |  | レ |
|  | 耐震設計で考慮する地震動 |  | レベル1,2 |  | 同上 |  |  |  |  |
|  | 耐震設計法 |  | 応答変位法、震度法（固有周期を考慮しない） | 該当なし | 同上 | 設農道P.545 |  |  |  |
|  | 設計水平震度（ﾚﾍﾞﾙ１）地表面 設計水平震度（ﾚﾍﾞﾙ１）基盤面 設計水平震度（ﾚﾍﾞﾙ２）地表面 設計水平震度（ﾚﾍﾞﾙ２）基盤面 |  | Kh1＝Cz・kh10 K’h1＝Cz・k’h10 Kh2＝Cz・kh20 K’h2＝Cz・k’h20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地域別補正係数 Cz |  | 0.7～1.0 | 該当なし | 同上 | 設農道P.546～547 |  |  |  |
|  | 設計水平震度の表純理（ﾚﾍﾞﾙ１）地表面kh10 設計水平震度の表純理（ﾚﾍﾞﾙ１）地表面k’h10 設計水平震度の表純理（ﾚﾍﾞﾙ１）地表面kh20 設計水平震度の表純理（ﾚﾍﾞﾙ１）地表面k’h20 |  | 0.16～0.24 0.15 0.4～0.8 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上記係数、計算結果の妥当性 |  |  | ■可 □否 | 同上 |  |  |  | レ |
| 液状化判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土かぶり高 |  | (m) |  | 0.970 |  |  |  |  | レ |
| 土圧公式 |  | ランキン公式又は 静止土圧係数 |  | 静止土圧係数 | 土圧係数 0.5 | 設農道P.633 |  |  | レ |
| 土質常数 |  | 飽和単位体積重量 | 20KN/m3 | 20 | 土質調査報告書による | 設農道P.625 |  |  | レ |
|  |  | 湿潤単位体積重量 | 18KN/m3 | 18 | 土質調査報告書による | 〃 |  |  | レ |
|  |  | 内部摩擦角 φ | 25°～35° | 30 | 砂質土 | 設農道P.521 |  |  | レ |
| 荷重の 組み合わせ |  | Ⅰ |  | ■有 □無 |  | 水路工P251 |  |  | レ |
|  |  | Ⅱ |  | ■有 □無 |  | 〃 |  |  | レ |
|  |  | Ⅲ |  | ■有 □無 |  | 〃 |  |  | レ |
|  |  | Ⅳ |  | ■有 □無 |  | 〃 |  |  | レ |
|  |  | Ⅴ |  | □有 ■無 |  | 〃 |  |  |  |
|  |  | Ⅵ |  | □有 ■無 |  | 〃 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計1/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリートの許容 応力度 |  | 設計基準強度 | 21N/mm2 | 21 | 一般的に採用されているので採用した | 水路工P.290 |  |  | レ |  |
|  |  | 圧縮応力度σca ：常時 | 8N/mm2 | 8 |  | 〃 |  |  | レ |  |
|  |  | 〃 ：地震時 | 12N/mm2 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度 梁τa：常時 | 0.42N/mm2 | 0.42 |  | 〃 |  |  |  | レ |
|  |  | 〃 ：地震時 | 0.63N/mm2 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 スラブτa：常時 | 0.85N/mm2 | 0.85 |  | 〃 |  |  | レ |  |
|  |  | 〃 ：地震時 | 1.27N/mm2 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度τoa ：常時 | 1.5N/mm2 | 1.5 |  | 〃 |  |  | レ |  |
|  |  | 〃 ：地震時 | 2.25N/mm2 | - |  |  |  |  |  |  |
| 鉄筋の 許容応力度 |  | 種類 | SD295A | SD295A | 一般的に採用されているので採用した | 水路工P.291 |  |  | レ |  |
|  |  | 引張応力度σsa ：常時 | 176N/mm2 | 176 |  | 〃 |  |  | レ |  |
|  |  | 〃 ：地震時 | 264N/mm2 | - |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：（水位以下）常時 | 157N/mm2 | 157 |  | 〃 |  |  | レ |  |
|  |  | 〃 ：（ 〃 ）地震時 | 264N/mm2 | - |  |  |  |  |  |  |
| 形状寸法 |  | 幅（内側） m |  | 3.300 |  |  |  |  | レ |  |
|  |  | 高さ（内側） m |  | 2.100 |  |  |  |  | レ |  |
|  |  | 部材厚（頂版） m |  | 0.300 |  |  |  |  | レ |  |
|  |  | （側壁） m |  | 0.300 |  |  |  |  | レ |  |
|  |  | （底版） m |  | 0.350 |  |  |  |  | レ |  |
|  |  | ハンチ m |  | 0.150 |  |  |  |  | レ |  |
| 土 圧 等 | 土圧 | 土圧の考え方は正しいか |  | ■可 □否 |  | 設農道P.632～633 |  |  | レ |  |
|  | 基礎 | 最大地盤反力度（ｋN/m2） q |  | 63.5 |  | 設農道P.635～636 |  |  | レ |  |
|  |  | 許容支持力度（kN/m2） qa |  | 71.6 |  | 水路工 P.281 |  |  | レ |  |
|  |  | 支持力の照査 | q ≦ qa | OK |  |  |  |  | レ |  |
|  | 浮力 | 自 重（kN/m） W1 |  | 91.1 |  |  |  |  | レ |  |
|  |  | 上載土荷重（kN/m） W2 |  | 69.9 |  |  |  |  | レ |  |
|  |  | 浮 力（kN/m） W' |  | 46.9 |  | 設農道P.638 |  |  | レ |  |
|  |  | 浮力の照査 （W1+W2）/W' ≧ 1.2 |  | 3.43 |  |  |  |  | レ |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計2/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |  |
| 応力計算結果 | 頂版 | 部材厚（最小） | 20cm |  |  | 水路工P.320 |  |  |  |  |
|  |  |  | 浮力考慮 | 浮力無視 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げモーメント（kN・m） M | － | 46.7 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断力（kN） S | － | 0.0 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 軸 （kN） N | － | 30.7 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 圧縮応力度（kN/cm2） σc | － | 5.83 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 引張応力度（kN/cm2） σs | － | 151.90 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断応力度（kN/mm2）τ | － | 0.00 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 付着応力度（kN/mm2）τo | － | 0.00 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca | OK |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa | OK |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa | OK |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 付着応力度の照査 | τo ≦ τao | OK |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 最小鉄筋量の照査 | 500㎜2/m | 500㎜2/m |  | 水路工P.309 |  |  |  | レ |
| 応 力 計 算 結 果 | 側壁 | 部材厚（最小） | 20cm |  |  | 水路工P.320 |  |  |  | レ |
|  |  |  | 浮力考慮 | 浮力無視 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 曲げモーメント（kN・m） M | － | 40.5 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断力（kN） S | － | 35.0 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 軸 力（kN） N | － | 95.7 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 圧縮応力度（kN/mm2） σc | － | 5.78 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 引張応力度（kN/mm2） σs | － | 101.60 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断応力度（kN/mm2）τ | － | 0.17 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 付着応力度（kN/mm2）τo | － | 0.49 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca | 5.78＜8.0 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa | 101.6＜157 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa | 0.17＜0.42 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 付着応力度の照査 | τo ≦ τao | 0.49＜1.5 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 最小鉄筋量の照査 | 500㎜2/m | 500㎜2/m |  | 水路工P.309 |  |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計3/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 応 力 計 算 結 果 | 底版 | 部材厚（最小） | 20cm |  |  | 水路工P.320 |  |  | レ |
|  |  |  | 浮力考慮 | 浮力無視 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 曲げモーメント（kN・m） M | － | 62.3 |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断力（kN） S | － | 0.0 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 軸 力（kN） N | － | 34.8 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 圧縮応力度（kN/mm2） σc | － | 5.69 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 引張応力度（kN/mm2） σs | － | 166.20 |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断応力度（kN/mm2）τ | － | 0.00 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 付着応力度（kN/mm2）τo | － | 0.00 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca | 5.69＜8 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa | 150.3＜157 |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa | 0.0＜0.42 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 付着応力度の照査 | τo ≦ τao | 0.0＜1.5 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 最小鉄筋量の照査 | 500㎜2/m | 500㎜2/m |  | 水路工P.309 |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計4/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 応力計算結果 | ウイング | ウイング |  | □有 ■無 |  |  |  |  |  |
|  |  | 部材厚（最小） | 20cm |  | 該当なし | 水路工P.320 |  |  |  |
|  |  | 曲げモーメント（kN・m） M |  |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | せん断力（kN） S |  |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | 軸 力（kN） N |  |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | 圧縮応力度（kN/mm2） σc |  |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度（kN/mm2） σs |  |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度（kN/mm2）τ |  |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度（kN/mm2）τo |  |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | 付着応力度の照査 | τo ≦ τao |  | 該当なし |  |  |  |  |
|  |  | 最小鉄筋量の照査 | 500㎜2/m |  | 該当なし | 水路工P.309 |  |  |  |
|  |  | 入力値のチェック |  | □可 □否 |  |  |  |  |  |
| 一般構造細目 | かぶり | 型枠使用時：D19mm以下 | 6cm(T<300mm) | 6cm |  | 水路工P.313 |  |  |  |
|  |  | 〃 | 7㎝(T≧300mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：D22mm以上 | 7cm | 7cm |  | 〃 |  | 〃 |  |
|  | あ き |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |
|  | 定着 | 基本定着長 | 式7.9.22による | 30φ |  | 水路工P.314 |  |  |  |
|  | 継手 | 継手位置を軸方向にずらす距離 | 継手長さ+25D以上 | 20φ |  | 水路工P.315 |  |  |  |
|  | 鉄筋径 | 使用鉄筋径 | D13～D32 | D13～D32 |  | 〃 |  |  |  |
|  | ハンチ | 箱形寸法：1000㎜未満 | － | 該当なし |  | 水路工P.320 |  |  |  |
|  |  | 〃 ：1000～2500㎜未満 | 150×150㎜ | 150×150㎜ | 内空高さにより決定した。 | 〃 |  |  |  |
|  |  | 〃 ：2500㎜以上 | 200×200㎜ | 該当なし |  | 〃 |  |  |  |
| その他の安全性確認要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材安全係数 |  | ※限界状態設計法により照査する場合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料係数 |  | コンクリート | 安全性：1.3 使用性：1.0 |  |  | 水路工P.314 |  |  |  |
|  |  | 鉄筋 | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  | 水路工P.314 |  |  |  |
| 部材係数 |  | 曲げ・軸方向耐力 | 安全性：1.1 または1.3 使用性：－ |  |  | 水路工P.315 |  | 軸方向耐力の上限を算定する場合は、部材係数を1.3とする。 |  |
|  |  | せん断耐力（コンクリート） | 安全性：1.3 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断耐力（鉄筋） | 安全性：1.1 使用性：1.0 |  |  | 水路工P.318 |  |  |  |
| 構造解析係数 |  |  | 安全性：1.1 使用性：1.0 |  |  | 水路工P.318 |  |  |  |
| 荷重係数 |  | ※地震時（レベル２） | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 構造物係数 |  |  | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  | 水路工P.314 |  |  |  |
| 材料修正係数 |  |  | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  | 水路工P.314 |  |  |  |
| 荷重修正係数 |  |  | 安全性：1.0 使用性：1.0 |  |  | 水路工P.322 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表3.1（一般事項・設計説明書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 一般事項 | 報告書の構成 | □有 ■無 | 設計業務報告書標準様式（案）とBOXカルバートの参考設計書 （設計計算例）により作成 |  |  |  |  |
|  | （設計業務報告書標準様式（案）に準拠しているか） |  |  |  |  |  |  |
| 設計説明書 | 基本方針の説明 | ■有 □無 |  |  |  |  | レ |
|  | 設計条件の説明 | ■有 □無 |  |  |  |  | レ |
| コスト縮減対策 | 提案がなされている | ■有 □無 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本方針 |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計条件 |  |  |  |  |  |
| 説明全般 | 各種計算の手順 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 〃 手法 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 公式の引用、内容 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 計算過程、結果 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |
| 基準値 | 共通仕様書以外の引用 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 上記引用時の承認 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |
| 打合せ事項の反映 |  | 打合せ簿を添付し、その内容に該当する報告書のページ数を赤字で記入 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表3.2（設計図面等 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 製図法 | 土木製図基準に準拠しているか | □有 ■無 |  |  |  | レ |
| 図面の仕上げ | 標準設計図集に比べ | ■良 □否 |  |  |  | レ |
|  | 製図基準の付図 9～13に比べ | ■良 □否 |  |  |  | レ |
|  | 自社の図面に比べ | ■良 □否 |  |  |  | レ |
| 鉄筋加工図 | 参考表示 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
| 構造図 | 位置の照合 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 寸法の照合 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 高さの照合 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 設置標高の照合 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
| 配筋図 | 1)鉄筋量は設計値に対し直近上位で入っているか | ■良 □否 |  |  |  | レ |
|  | 2)主鉄筋の径とピッチの組合せはバランスがとれているか | ■良 □否 |  |  |  | レ |
|  | 3)種類（異径か普通丸鋼か）の使い分け | ■良 □否 |  |  |  | レ |
|  | 4)かぶり | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 5)あき | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 6)ピッチ | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 7)曲げモーメント図と断落し位置 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 8)定着位置 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 9)定着長 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 10)継手長 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 11)用心鉄筋 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 12)配力鉄筋 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 13)組み立て鉄筋 | ■有 □無 |  |  |  | レ |
|  | 14)その他鉄筋 | ■有 □無 |  |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表3.2（設計図面等 2/2）

| その他 | 1)アンカーボルトの忘れがないか | □有 ■無 | 該当なし |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2)タラップの忘れがないか | □有 ■無 | 該当なし |  |  |  |
|  | 3)スリーブの忘れがないか | □有 ■無 | 該当なし |  |  |  |
|  | 4)箱抜きの忘れがないか | □有 ■無 | 該当なし |  |  |  |
|  | 5)EXP.Jの配置、組合せは適切か | □有 ■無 | 該当なし |  |  |  |
|  | 6)CONT.Jの配置、組合せは適切か | □有 ■無 | 該当なし |  |  |  |