12.1-3総　括　表

鉄筋コンクリート構造物：ボックスカルバート総括表

| 設計基本 条件 | 土質定数 | 飽和単位体積重量（kN/m3） γw |  |  | 作用荷重 |  | 自重（kN/m2）（頂版） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 湿潤単位体積重量（kN/m3） γ |  |  |  |  | 等分布垂直荷重（kN/m2） |  |  |  | 湿潤土 |  |  |  |
|  |  | 内部摩擦角（°） φ |  |  |  |  |  |  |  |  | 飽和土 |  |  |  |
|  | 地震力 | 設計水平震度 kh |  |  |  |  |  |  |  |  | 活荷重 |  |  |  |
|  |  | 標準設計水平震度 KO |  |  |  |  | 等分布水平荷重（kN/m2） |  |  |  | 湿潤土 |  |  |  |
|  |  | 地域別補正係数 ν１ |  |  |  |  |  |  |  |  | 飽和土 |  |  |  |
|  |  | 地盤別補正係数 ν２ |  |  |  |  | 三角形水平荷重（kN/m2） |  |  |  | 湿潤土 |  |  |  |
|  |  | その他補正係数 ν３ |  |  |  |  |  |  |  |  | 飽和土 |  |  |  |
|  | 土かぶり高（m） |  |  |  |  |  | 充満水による静水圧（kN/m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状寸法 | 内 幅 （m） |  |  |  |  |  | 圧力水による静水圧（kN/m2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内 高 （m） |  |  |  | 基 礎 |  | 最大地盤反力（kN/m2） q |  |  |  | 浮力 | 自重（kN） W1 |  |  |
|  | 頂 版 厚 (m) |  |  |  |  |  | 許容支持力度（kN/m2） qa |  |  |  |  | 上載土荷重（kN） W2 |  |  |
|  | 底 版 厚 (m) |  |  |  |  |  | 支持力度照査 q ≦ qa |  |  |  |  | 浮力（kN） W’ |  |  |
|  | 側 壁 厚 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浮力の照査（安全率） |  |  |
|  | ハ ン チ (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 応 力 度 計 算 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  | 単位 | 側 壁 |  | 底 版 |  |  | 頂 版 |  | ウイング | 備 考 |  |  |
|  |  |  |  | 浮力考慮 | 浮力無視 | 浮力考慮 |  | 浮力無視 | 浮力考慮 | 浮力無視 |  |  |  |  |
| 断面力 | M |  | kN・m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S |  | kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N |  | kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 応力度 | 設計値 | σc | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | σs | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | τc | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | τo | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 許容値 | σca | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | σsa | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | τca | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | τoa | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄筋量 | 必要 | Ａc | cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計 | Ａs | cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小 | Ａ min | cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |