11-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表  １．１（設計目的・主旨,貸与資料,現地踏査内容）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 設計区分 |  | 基本設計 予備設計 実施設計 |  | Ｖ |
|  | 上部工 | 鋼 橋 PC 橋 |  | Ｖ |
|  | 下部工 橋台工 | 形式選定は適切か。 |  | Ｖ |
|  | 橋脚工 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 基礎工 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 架設及び架設工 | 〃 |  | Ｖ |
| 貸与資料 | 土質調査報告書 | ■ 有 □ 無 |  | Ｖ |
|  | 測量成果（原図含む） | ■ 有 □ 無 |  | Ｖ |
|  | 基本設計報告書 | ■ 有 □ 無 |  | Ｖ |
|  | 予備設計報告書 | ■ 有 □ 無 |  | Ｖ |
|  | 道路設計報告書 | ■ 有 □ 無 |  | Ｖ |
|  | 河川関係資料 | ■ 有 □ 無 |  | Ｖ |
| 現地踏査内容 | 補足測量が必要か | □ 有 ■ 無 |  | Ｖ |
|  | 補足調査が必要か | □ 有 ■ 無 |  | Ｖ |
|  | 施工ヤードの確保はできるか | ■ 有 □ 無 |  | Ｖ |
|  | 機械搬入ルートはあるか | ■ 有 □ 無 |  | Ｖ |
|  | 文化財や遺跡はあるか | □ 有 ■ 無 |  | Ｖ |
|  | 迂回路はあるか | □ 有 ■ 無 |  | Ｖ |
|  | 騒音・振動の影響は問題となるか | □ 有 ■ 無 |  | Ｖ |
|  | 用地の制限はあるか | □ 有 ■ 無 |  | Ｖ |
|  | 特殊土壌地帯はあるか | □ 有 ■ 無 |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．２（設計条件1/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
|  |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 H14.3 |  |  |
|  |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅱ鋼橋編 H14.3 |  |  |
| 適用設計基準 |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅲコンクリート橋編 H14.3 |  |  |
|  |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 H14.3 |  |  |
|  |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 H14.3 |  |  |
|  |  | 杭基礎設計便覧 H4.10 |  |  |
| 構造形式 | 予備設計の結果を踏襲しているか | ■ 有 □ 無 径間長から適用支間に妥当しているか。 | 設計要領第二集5・30 | Ｖ |
| 橋長 | 橋台の位置決めはゆるぎないか | 157m |  | Ｖ |
| 径間割り | 各橋脚の位置で問題はないか | □ 有 ■ 無 径間数４径間 支間長45.9m＋37.50m＋36.50m＋35.90m |  | Ｖ |
| 道路規格 | 路線計画 | 道路構造令 第 ３種 ３級 | 道路構造令 | Ｖ |
| 荷重 | 活荷重 | Ａ・Ｂ活荷重 農道橋の場合、土地改良管理でＴＬ－14が採用される場合有り | 道示 Ⅳ P11 | Ｖ |
|  | 雪荷重 | 地域により考慮する。活荷重と同時にかける場合 1kN/㎜2（厚積された雪）とし除雪する。 | 道示 Ⅳ P62 | Ｖ |
|  | 特殊荷重 | □ 有 ■ 無 （有；位置、大きさの確認） |  | Ｖ |
| 幾何構造 | 線形要素の確認 | 幅員構成、幅員変化、平面線形の要素確認。 | 道路構造令 | Ｖ |
|  | 縦断線形 | 前後の道路計画から縦断勾配を確定する。最大縦断勾配の規定はないが５％程度。 |  | Ｖ |
|  | 座標 | 路線測量の結果より引用する。（公共座標）、基準点の確認。 |  | Ｖ |
| 橋面工 | 横断勾配 | 2.00％ |  | Ｖ |
|  | 舗装厚 | 8mm |  | Ｖ |
|  | 歩道構造 | 歩道幅員 ｍ マウンドアップ □ 有 □ 無 |  | Ｖ |
| 橋面工 | 地覆構成 | 車道側幅 600mm （路面から250mm） |  | Ｖ |
|  |  | 歩道側幅 mm （ 〃 mm） |  | Ｖ |
|  |  | 歩車道境界幅 mm （路面から mm） |  | Ｖ |
| 付属工 | 橋梁用防護柵 | 種類 橋梁用車両防護柵 高欄兼用車両防護柵 高欄 |  | Ｖ |
|  |  | ロックアウト型 or 剛性防護柵 （壁高欄） | 防護柵の設置基準・同解説 | Ｖ |
|  |  | 路面からの設置高さ |  | Ｖ |
|  |  | 橋梁用車両防護柵………900mm または 1000mm （建築限界250mm確保） |  | Ｖ |
|  |  | 高欄兼用車両防護柵……1100mm |  | Ｖ |
|  |  | 材質 アルミ 鋼製 鋳鉄 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  １．２（設計条件2/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 付属工 |  | 荷重 6.0 N/m |  | Ｖ |
|  | 落下物防止柵 | □ 有 ■ 無 跨線橋、跨道橋には設置することを原則とするが、協議により決定する。 | 鋼構造物設計基準Ⅲ | Ｖ |
|  |  | ↓ | 付属構造物編 |  |
|  |  | 落下物防止柵に作用する風荷重は全高に考慮する。 | 昭和62年版 | Ｖ |
|  |  |  | 名古屋高速道路公社 |  |
|  | 遮音壁 | □ 有 ■ 無 ↓ |  | Ｖ |
|  |  | （参考）東北地建設計マニュアル Ｗ=14.5 N/m |  | Ｖ |
|  |  | 首都高速道路公用「鋼構造物設計基準」 Ｗ=14.0 N/m |  | Ｖ |
|  | 照明 | ■ 有 □ 無 長大な橋梁には照明灯を設置することを原則とするが、現地状況に応じ 検討する。 | 道路照明施設設置基準 （日本道路協会） P12 | Ｖ |
|  | 排水工 | たれ流し 横引き 排水桝の設置間隔は適当か （Ｌ≦20.0ｍ） | 道路土工排水指針 P.37 | Ｖ |
|  | 伸縮装置 | ゴム系ジョイント 鋼製フィンガージョイント | 道路橋伸縮装置便覧 （昭和45年） | Ｖ |
|  |  | ↓ 非排水構造を基準（雨水などに鋼桁や支承の腐食防止） |  | Ｖ |
|  | 検査路 | 設置の必要性 □有 ■無 |  | Ｖ |
|  | 支承 耐震上の区分は | タイプＡ タイプＢ ゴム支承をつかっているか。 ■YES □NO | 道示Ⅴ P.245 | Ｖ |
|  | 耐震上の特性は | 免震沓 水平反力分散承 可動・固定沓 |  | Ｖ |
|  | 落橋防止システム | システムとして内容を満たしているか。 けたかかり長 落橋防止構造 変位制限構造 | 〃 P.262 | Ｖ |
|  |  | 段差防止構造 により構成され、支承タイプ、橋の形式、地盤条件により適切な選択が行われているか。 ■YES □NO |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  １．２（設計条件3/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 交差条件 | 河川条件 | 建設省の指定する管理河川か ■YES □NO （河川法の協議が必要、河川法 第24条、第26条、第27条） |  | Ｖ |
|  |  | 基準径間長以上の径間長が確保されているか。 | 河川管理施設等 構造令 63 条 | Ｖ |
|  |  | 阻害率は原則として5％以下とする。 |  | Ｖ |
|  |  | 斜角は60°以上となっているか。 |  | Ｖ |
|  |  | 桁下余裕高は確保されているか。 |  | Ｖ |
|  | 道路条件 | 建築限界は守られているか。 |  | Ｖ |
|  |  | 桁下余裕高は問題ないか。 |  | Ｖ |
|  | 鉄道交差条件 | 建築限界は守られているか。 | 設計要領第二集P5・12 | Ｖ |
|  |  | 桁下余裕高は問題ないか。 |  | Ｖ |
|  |  | 架設工法は適切か。 |  | Ｖ |
| 地盤条件 | 土質定数 | 妥当な定数の設定となっているか。 埋戻し工 支層部 （γ=1.9kN/m3，c=0，φ=30°） | 建設要領P6・3 | Ｖ |
|  |  | 支持力、地盤バネ定数の設定は妥当か。 | 道示 ⅣP269 | Ｖ |
|  |  | 地下水位の位置は確認できているか。 | 土質報告書 | Ｖ |
|  |  | ボーリング調査位置と構造物の位置関係は合っているか。 |  | Ｖ |
| 使用材料 | 許容応力度 | 道路橋示方書の記載による。（鋼材、コンクリート、ＰＣ等） | 道示Ⅰ共通編 ⅣP146 | Ｖ |
|  |  | 所定の割増しが行われているか。 |  | Ｖ |
| 耐震設計 | 耐震設計上の重要度の区分 | Ａ種の橋 Ｂ種の橋 | 道示Ⅴ P9 | Ｖ |
|  | 〃 計算手法 | レベル1地震動 レベル2地震動 | 道示Ⅴ P74,87,108 | Ｖ |
|  | 地盤種別 | Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 | 道示Ⅴ P25 | Ｖ |
|  | レベル1地震動の設計水平震度 | ｋh ＝ 0.18 | 道示Ⅴ P83 | Ｖ |
|  | レベル2地震動の等価設計水平震度 | タイプⅠ khc =0.51 タイプⅡ khc =0.46 | 道示Ⅴ P89 | Ｖ |
| 施工条件 | 用地関係 | 買収予定範囲、借地予定範囲は概ね押さえてあるか。 |  | Ｖ |
|  | 施工ヤード | 各工種においてどれくらいのヤードが必要か認識しているか。 |  | Ｖ |
|  | 資機材運搬路は確保できるか | 現況道路の拡充が必要か、新たに工事用道路を構築する必要があるか。 |  | Ｖ |
| その他 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．１(ＰＣ橋上部工構造一般及び床版・主構造・付属工1／２)

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 上部工形式 | 橋連結桁 | プレキャストT桁架橋方式連結桁とする。（他の構造形式は本チェックマニュアルにはない） |  |  |  |  |
| 構造解析 | 床版 | 橋軸直角方向PC構造・橋軸方向RC構造とし、連続版、単純版での解析をしているか。 □YES □NO |  |  |  |  |
|  | 主桁 | 解析方法は格子桁と直交異方性版の計算（ギョンマソネーの数表）により行っている。 □YES □NO |  |  |  |  |
| 床版厚 | 床版の最小部材厚 | 車道部の最小全厚は算出される値と、16㎝のいずれか大きい方とする。 | 道示Ⅲ P216,P218 |  |  |  |
|  |  | 歩道部の最小全厚は、14㎝以上とし、車道部で決まった床版厚とする。 | 道示Ⅲ P216,P218 |  |  |  |
| 床版支間 | 単純版及び連続版の支間 | 道示Ⅲコンクリート橋編7.4.3 (P223)に従っているか。 □YES □NO | 道示Ⅲ P223 |  |  |  |
|  | 大型車の通行台数による割り増し | 道示Ⅲコンクリート橋編7.3 (P217)の係数により床版厚を計算しているか。 □YES □NO | 道示Ⅲ P217 |  |  |  |
| 横締め | 鋼材の配置 | 道示Ⅲコンクリート橋編図－7.5.3 (P227)に従い支承線方向に配置しているか。 □YES □NO | 道示Ⅲ P227 |  |  |  |
|  |  | 排水桝に当たらないか。 □YES □NO |  |  |  |  |
| 桁配置 | 桁間床版幅（間詰部） | 国土交通省標準設計における桁配置と桁間床版幅(30~75cm)を基準に配置されているか。 □YES □NO |  |  |  |  |
| 主桁断面形状 | 桁高と支間長 | 国土交通省標準設計の支間長と桁高表を目安に決定している。 □YES □NO |  |  |  |  |
|  | 各部の最小厚 | 道示Ⅲコンクリート橋編6.3 (P177)から決定しているか。 □YES □NO | 道示Ⅲ P177 |  |  |  |
| 荷重の組合せ | 設計荷重・終局荷重期 | 両方の荷重状態を考慮したか。 □YES □NO |  |  |  |  |
| 鋼材のかぶり |  | 鋼材のかぶりは道示Ⅲコンクリート橋編6.6.1(P183)を準拠しているか。 □YES □NO | 道示Ⅲ P183 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．１（ＰＣ橋上部工構造一般及び床版・主構造・付属工２／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 鋼材配置 |  | 道示Ⅲコンクリート橋編6.6.6 (P196)に準拠して行っているか。 □YES □NO | 道示Ⅲ P196 |  |  |  |
| 主桁の設置方法 | 縦断勾配に対する処理 | 主桁部分にレアーをつけ処理する。但し、中間横桁は桁底面に直角に配置しているか。 □YES □NO |  |  |  |  |
| 桁端部 | 支点からの 張り出し長さ | 道示での規定なし。各地方建築局の設計マニュアル等により決定しているのか。 □YES □NO |  |  |  |  |
|  |  | 道示Ⅴにより、地震時の桁と橋台が衝突しないように、上部構造と下部構造との間の最大相対変位と余裕量(15mm)を加えた幅としているか。 □YES □NO | 道示Ⅴ P239 |  |  |  |
| 桁遊間 |  | 道示Ⅴにより、上部構造と下部構造の相対変位に余裕量(15mm)を加えた伸縮量と常時の伸縮量の大きい方を採用しているか。 □YES □NO | 道示Ⅴ P239 |  |  |  |
| 支承 | タイプＢの支承 | 地震時保有水平耐力法に用いる等価水平震度を用いて算出される慣性力に相当する水平力を支承部の設計水平地震力としているか。 □YES □NO | 道示Ⅴ P246 |  |  |  |
|  | タイプＡの支承 | 震度法に用いる設計水平震度を用いて算出される慣性力に相当する水平力を設計水平地震力としているか。 □YES □NO | 道示Ⅴ P246 |  |  |  |
| 落橋防止システム | 落橋防止構造 | 端横桁と胸壁をPC鋼材で連結する構造となっているか。 □YES □NO | 道示Ⅴ P274 |  |  |  |
|  | 落橋防止構造の 設計地震力 | HF=1.5Rdとなっているか。 □YES □NO | 道示Ⅴ P273 |  |  |  |
| 数量総括確認 |  | m2当りコンクリート量(m3/m2) m3当り型枠面積(m2/m3) |  |  |  |  |
|  |  | m3当り鋼材量(m3/m2) m3当り鉄筋量(kN/m3) |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．２（鋼橋上部工構造一般及び床版・主構造・付属工１／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 上部工形式 | 鋼連続版桁橋 | 鋼連続版桁橋とする。（他の構造形式は本チェックマニュアルにはない。） |  |  |  | Ｖ |
| 構造解析 | 床版 | 相対する２辺で単純支持された等方性無限単純版及び相対する２辺の内１辺が固定され、他の１辺が自由である片持版を対象としているのか。 ■YES □NO | 道示Ⅱ P242 |  |  | Ｖ |
|  | 主桁 | 任意形平面解析及び任意形格子解により行っているのか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
| 床版厚 | 床版の最小全厚 | 車道部の最小全厚は、算定される値と16cmのいずれか大きい方とし、歩道部の最小全厚は、算定される値と14cm以上になっているか。 ■YES □NO | 道示Ⅱ P246, P.247 |  |  | Ｖ |
| 床版支間 | 単純版及び連続版 | 道示Ⅱ鋼橋編P237に従い設計しているか。 ■YES □NO | 道示Ⅱ P237 |  |  | Ｖ |
| 輪荷重 | 大型車の通行台数 による割り増し | 道示Ⅱ鋼橋編8.2.1 (P248)の係数により床版厚を補正しているか。 ■YES □NO | 道示Ⅱ P248 |  |  | Ｖ |
| 補強鉄筋 | 斜橋、桁橋、中間支点上の補強鉄筋 | 非合成連結桁において中間支点部付近の橋軸方向配力筋は補強を行っているか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
| 桁高 | 主桁桁高の決定 | 桁高／支間長が選定表に記載されたものに合っているか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
| 断面変化 | 主桁（ガイドライン） | 断面変化は高力ボルト継手位置で行うものとし、その間は板継ぎ溶接のない同一断面とする。 | 鋼道路橋ガイドラインより |  |  | Ｖ |
|  | 上・下フランジ幅 | 上・下フランジ幅は、それぞれ桁全長にわたり同一とし、板厚のみで断面を変化させることを原則としている。 | 鋼道路橋ガイドラインより |  |  | Ｖ |
| 横桁間隔 | 荷重分配横桁設置 | 床板が３本以上の桁で支持され、かつ、桁の支間が10mを越える場合、桁間に剛な荷重分配横桁を20mを超えてはならない。 | 道示Ⅱ P308 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ２．２（鋼橋上部工構造一般及び床版・主構造・付属工２／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 対傾構及び横構 | 対傾構の設置 | 端支点上に単対傾構を設置し、6.0m以内、かつフランジ幅の30倍を越えない間隔で中間対傾構を設けなければならない。 | 道示Ⅱ P308 |  |  | Ｖ |
|  | 横構 | 横荷重を支承に円滑に伝達するよう、上横構、下横構を設けるのを原則とする。 | 道示Ⅱ P309 |  |  | Ｖ |
| 連結 | 主桁の連結 | 板厚差のあるフランジの高力ボルト(H.T.B)継手は、原則としてフィラープレートを用いて連結する。 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 腹版の高力ボルト継手は原則としてモーメントプレート、シアープレートを一体化した連結版を用いる。 |  |  |  | Ｖ |
| 輸送 | 桁運搬 | 最大部材は経済性を第一に、運搬経路を考えて決定しているか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
| 架設時の検討 | 架設時の補強 | 架設工法により部分的補強の必要はないか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
| 伸縮装置 |  | 道示Ⅴにより、上部構造と下部構造の相対変位に、余裕量15mmを加えた伸縮量と常時の伸縮量の大きい方を採用しているか。 ■YES □NO | 道示Ⅴ P239 |  |  | Ｖ |
| 支承 | タイプＢの支承 | 地震時保有水平耐力法に用いる等価水平震度を用いて、算出される慣性力に相当する水平力を支承部の設計地震力としているか。 ■YES □NO | 道示Ⅴ P246 |  |  | Ｖ |
|  | タイプＡの支承 | 震度法に用いる設計震度を用いて算出される慣性力に相当する水平力を設計水平地震力としているか。 □YES ■NO | 道示Ⅴ P246 |  |  | Ｖ |
| 落橋防止システム | 落橋防止構造 | 主桁端部側側面側にブラケットを設置し、これに鋼材を接続し、橋壁背面で固定し、連結する。 | 道示Ⅴ P274 |  |  | Ｖ |
|  | 落橋防止構造の設計地震力 | HF=1.5Rdとなっているか。 ■YES □NO | 道示Ⅴ P273 |  |  | Ｖ |
| 数量統括確認 | 既往の資料との比較 | m2当り鋼量(kN/m2) 床版鉄筋量(kN/m2) |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ２．３（設計条件１／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 |  |  |  | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 形式 | 橋台及び橋脚形式 | 本チェックマニュアルでは逆T式橋台と張り出し式橋脚を対象と考える。 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 基礎工 | 本チェックマニュアルでは直接基礎と杭基礎を対象と考える。 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 支承工 | 本チェックマニュアルではゴム支承の水平反力分散水を対象と考える。 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 地盤条件 | 支持地盤 | 地質調査報告書を基に検討するが、設計定数を提案していない場合は道路橋指示方書に基づいて値より算定。 |  |  |  | 道示Ⅳ |  |  | Ｖ |
|  |  | 土質 | 粘着力 | せん断抵抗角 | 確認 |  |  |  |  |
|  |  | 粘性土 | C=gu/2 3軸圧縮試験より C= |  | □ |  |  |  |  |
|  |  | 砂質土 |  | φ=15+√15N ≦45,(N＞30) | ■ |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 砂礫（沖積層） |  | φ=15+√15N ≦45,(N>30) | □ |  |  |  |  |
|  |  | 砂礫（洪積層） | C≦5 | φ=15+√15N ≦45,(N>30) | □ |  |  |  |  |
|  |  | 亀裂小の南岩 | C=gu/2 |  | □ |  |  |  |  |
|  |  | 値からの地盤定数の推定値を過大に見ていないか。 ■YES □NO |  |  |  | よりよき設計の ポイント (H.8.11) P3 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ２．３（設計条件２／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 地盤条件 | 支持地盤 | 単位体積重量 土砂は設計要領第２集第６編橋梁下部工P.6-3の表を選定の目安とする。 岩は同上のP.6-6の図の平均値算定式を利用する。 | 設計要領 第２集 P6-3 P6-6 |  |  | Ｖ |
|  | 裏込土 | 設計要領第２集第６編橋梁下部工P.6-3とP.6-6による。 |  |  |  | Ｖ |
| 耐震条件 | 地域別補正係数 | 適切な選定がなされているか。Cz= A:1.0 B:0.85 C:0.7 | 道示Ⅴ P19 |  |  | Ｖ |
|  | レベル1地震動の設計水平震度 | Kh=Cz・Khoにより求まる設計水平震度の値が0.1を下回る場合は、0.1とする。 | 道示Ⅴ P83 |  |  | Ｖ |
|  | レベル2地震動の設計水平震度 | Kh=Cz・Khco（タイプⅠ、Ⅱとも同式）この算定式により求まる設計水平震度がタイプⅠの場合0.3を下回る場合を最小値とし、タイプⅡの場合0.6とする。 | 道示Ⅴ P89,P90 |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 鉄筋コンクリート 橋脚の照査 | ｋhc（背形水平震度）×Ｗ（等価重量）≦Pa（地震時保有水平耐力）となっていれば良い。 | 道示Ⅴ P99 |  |  | Ｖ |
|  | 許容橋脚基礎の変位 | 橋脚下端から上部構造の慣性力の作用位置までの高さの1/100とする。 | 道示Ⅴ P100 |  |  | Ｖ |
|  | 橋脚基礎工について | 基礎天端あるいはフーチング底面における回転角で0.02radを目安にする。 | 道示Ⅴ P220 |  |  | Ｖ |
|  | 液状化の判定を行う必要がある砂質土層 | 地下水位が現地盤面から10m以内にあり、かつ、現地盤面から20m以内の深さに存在する飽和土層 | 道示Ⅴ P121 |  |  | Ｖ |
|  | 液状化の判定 | 細流粒含有率Fc≦35%or塑性指数Ip≦15 | 道示Ⅴ P121 |  |  | Ｖ |
|  |  | 平均粒径D50＜10mm＆10%粒径＜１㎜ | 道示Ⅴ P121 |  |  | Ｖ |
|  |  | 可能性有り FL＞1.0 FL＜1.0の土層については液状化するものとする。 可能性無し FL＜1.0 | 道示Ⅴ P121 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．４（安定計算１／４）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 安定計算 | 荷重の組合わせ | 橋台工 |  | 浮力無 |  |  | 浮力有 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 常時 |  | 地 震 | 常時 |  | 地震 | （自動車荷重） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 載荷 | 無載荷 |  | 載荷 | 無載荷 |  | T-25(A,B)T-20 T-14 |  |  |  |  |
|  |  | 躯体及び土砂自重 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 標準設計 |  |  | Ｖ |
|  |  | 上部工 | 死荷重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | kN | （橋台・橋脚 |  |  | Ｖ |
|  |  | 反力 | 活荷重 | ○ | × | × | ○ | × | × | kN | 手引き |  |  | Ｖ |
|  |  | 土圧力 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | P144） |  |  | Ｖ |
|  |  | 地表面載荷重 |  | ○ | × | × | ○ | × | × |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 前フーチング上土砂荷重 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 浮力 |  | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ok |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 橋脚工 |  | 浮力無 |  |  | 浮力有 |  |  |  | 〃 |  |  |  |
|  |  |  |  | 常時 |  | 地 震 | 常時 |  | 地震 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 載荷 | 無載荷 |  | 載荷 | 無載荷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 死荷重 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | kN |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 活荷重 |  | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | kN |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 温度変化の影響 |  | × | ○ | × | × | ○ | × |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 風荷重 |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | クリープ、乾燥収縮 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 地震時慣性力 |  | × | × | ○ | × | × | ○ |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 浮力 |  | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ok |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ２．４（安定計算２／４）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 直接基礎の | 土圧作用面 | 壁面条件 |  |  |  |  | 常時 |  | 地震時 |  | 道示Ⅳ P.43 |  |  | Ｖ |
| 安定構造 |  | 安定計算 |  | 土と土（仮想背面） |  |  | φ |  | φ／2 |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 壁の断面計算 |  | 土とコンクリート（直接） |  |  | φ／3 |  | 0 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 許容せん断抵抗角 | 橋台座面の摩擦角φBは、 0.6 2/3φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 土圧方式 | クーロン土圧によって行われているか。 ■YES □NO |  |  |  |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.38 |  |  | Ｖ |
|  | 基礎の根入れ深さ | 支持地盤への根入れ深さは適切か。 ■YES □NO |  |  |  |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.249 |  |  | Ｖ |
|  | 安定計算許容値 | 直接基礎 |  |  | 許容値 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 転倒 | 常時 |  | e≦B/6 | 道示Ⅳ P.266 |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 |  | e≦B/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑動 | 常時 |  | SF=1.5 | 道示Ⅳ P.280 |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 |  | SF=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉛直支持力 | 常時 |  | qa≦600kN/m2 | 土質・岩盤の種類によって、道示ⅣP.271表－解10.3.2 |  |  |  |  | 道示Ⅳ |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 |  | qa≦900kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭の安定計算 | 杭基礎軸方向バネ定数 | KV=a・Ap・Ep/L (kN/m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P374 |  |  | Ｖ |
|  |  | 打込み杭（打撃工法） |  |  | a=0.014(L/D)+0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 打込み杭（バイブロハンマ工法） |  |  | a=0.017(L/D)－0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 場所打ち杭 |  |  | a=0.031(L/D)－0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 中掘り杭 |  |  | a= 0.010 (L/D)+ 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | プレボーリング杭 |  |  | a=0.013(L/D)+0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鋼管ソイルセメント杭 |  |  | a=0.040(L/D)+0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．４（安定計算３／４）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
|  | 安全率 | 杭の押し込み支持力計算時の安全率 |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.353 |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  | 支持杭 | 摩擦杭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常時 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 暴風時、レベル１地震時 |  | 2 | 3 |  | ok |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 杭の引き抜き力算定時の安全率 |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.364 |  |  | Ｖ |
|  |  | 常時 | 地震時 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 3 |  |  | ok |  |  |  |  | Ｖ |
| 杭の構造 | 杭断面 鋼管杭 | JISA5525で単管標準長からきざみまでを対象 |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P425 |  |  | Ｖ |
|  |  | 腐食しろを考慮する。 |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.425 |  |  | Ｖ |
|  |  | 板厚変化の最大値は7.0mm以下となっているか。 □YES □NO |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.330 |  |  | Ｖ |
|  |  | 断面変化はMax×1/2となっているか。 □YES □NO |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.331 |  |  | Ｖ |
|  | 杭断面 PHC杭 | 最大長は12m（輸送、施工性）を基本としているか。 □YES □NO |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.50 |  |  | Ｖ |
|  |  | 断面変化はMax×1/2となっているか。 □YES □NO |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.352 |  |  | Ｖ |
|  | 杭頭結合 | Ａ結合 Ｂ結合 |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.294 |  |  | Ｖ |
|  |  | 垂直支圧応力度の検討は許容値内か。 ■OK □NG |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.294 |  |  | Ｖ |
|  |  | 押し抜きせん断応力度の検討は許容値内か。 ■OK □NG |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.296 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ２．４（安定計算４／４）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 杭の構造 | 杭頭結合 | 引抜き力の検討は許容値内か。 ■OK □NO | 杭基礎設計便覧 P.301 |  |  | Ｖ |
|  |  | 水平支圧応力度の検討は許容値内か。 ■OK □NO | 杭基礎設計便覧 P.303 |  |  | Ｖ |
|  |  | 水平押抜きせん断応力度の検討は許容値内か。■OK □NO | 杭基礎設計便覧 P.303 |  |  | Ｖ |
|  |  | 端部の杭に対する押抜きせん断応力度の検討は許容値内か。 ■OK □NO | 杭基礎設計便覧 P.303 |  |  | Ｖ |
|  |  | 仮想鉄筋コンクリート断面応力度の検討（B結合）は許容値内か。 ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 杭の最小中心間隔 | 杭中心からフーチング縁端まで1.25D（打込み・中掘り・プレボーリング杭）、1.00D（場所打ち杭・鋼管ソイルセメント杭）中心から中心までが2.50D以上から決まる最小のフーチング幅となっているか。 OK | 道示Ⅳ P.352 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ２．５（構造計算１／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 躯体構造 | 橋台（震度法）胸壁 | 沓掛版の設置に伴い、常時の荷重に対して、胸壁前面側が主筋となるが、地震時の荷重及び落橋防止構造の地震力により背面側は決定される。 | 道示Ⅳ P.201 |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 配力筋は主筋の1/3以上で配筋されているか。 ■OK □NG | 国土交通省標準設計 |  |  | Ｖ |
|  | 橋台（震度法）竪壁 | 主筋は背面鉄筋となり、この鉄筋量の1/2以上前面に配置されているか。 ■OK □NG | 道示Ⅳ P.198 |  |  | Ｖ |
|  |  | 鉛直方向鉄筋の段落しは行っていないか。 ■OK □NG | 道示Ⅳ P.197 |  |  | Ｖ |
|  |  | 配力筋は、鉛直方向鉄筋の1/3以上で、鉛直方向鉄筋の外側に300㎜以下の間隔で配置されているか。 ■OK □NG | 道示Ⅳ P.198 |  |  | Ｖ |
|  |  | 中間帯鉄筋は、配力筋と同材質、同径の鉄筋を用い軸方向、直角方向とも以内となっているか。 引張主鉄筋の1/2以上の鉄筋をフーチングの上面及び後フーチングの下面に配置されているか。 ■OK □NG | 道示Ⅳ P.198 |  |  | Ｖ |
|  | フーチング | フーチングは後フーチング上面、前フーチング下面が主鉄筋となり、これの1/2が対面に配筋されているか。 引張主鉄筋の1/2以上の鉄筋を前フーチングの上面及び後フーチングの下面に配置されているか。 ■OK □NG | 道示Ⅳ P.239 |  |  | Ｖ |
|  |  | フーチングの配力筋は上面、下面とも直交する鉄筋の1/3以上配筋されているか。 ■OK □NG | 道示Ⅳ P.239 |  |  | Ｖ |
|  |  | フーチングの端部補強筋の必要性はあるか。 □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 橋脚（震度法）梁 | 梁の部材計算において、主鉄筋よりスターラップの径が大きくなることはないか。 □有 ■無 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．５（構造計算２／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
|  | 橋脚（保有耐力法）柱 | 主鉄筋の径、ピッチはどのレベルで決まっているか。 レベルⅠ レベルⅡ | 道示Ⅴ P31 |  |  | Ｖ |
|  |  | 主鉄筋は段落しを行わない。 ■OK □NO | 道示Ⅳ P.197 |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | φ13m 帯鉄筋はφ13㎜以上の異形棒鋼とし、柱状部材の全長にわたって配置され、その間隔は300㎜以下となっているか。 ■OK □NO | 道示Ⅳ P.186 |  |  | Ｖ |
|  |  | 帯鉄筋の拘束効果を確実にするため、継手端部にフックをつけ内部コンクリートに定着させているか。 ■OK □NO | 道示Ⅳ P.186 |  |  | Ｖ |
|  |  | 帯鉄筋の継手位置は、高さ方向に隣接する相互について千鳥配置になっているか。 ■OK □NO | 道示Ⅳ P.186 |  |  | Ｖ |
|  |  | 中間帯鉄筋の配置間隔は、鉛直方向は部材の有効高の1/2以内、水平方向は1m以内とする。 ■OK □NO | 道示Ⅳ P.187 |  |  | Ｖ |
|  |  | 両端半円フック、鋭角フックとすることが望ましいが、重ね継手とした場合40φ以上になっているか。 ■OK □NO | 道示Ⅳ P.181 |  |  | Ｖ |
|  | フーチング | 地震時はレベル2地震動タイプⅠ、タイプⅡで終局時の曲げモーメント、せん断耐力が許容されているか。 ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ２．６（施工計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 施工計画 | 下部工施工 | 仮桟橋・土留工・二重締め切りが必要か。 □YES ■NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 上部工施工 | 架設計画において、適用基準書は正しいか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 架設計画工法において、その工法の妥当性は経済比較も含めて考えられているか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 架設計画時の安定・構造計算において、所定の安全率が守られているか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 材料使用区分は妥当か。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 架設設計時、現況の既設構造物との兼ね合いを十分考慮しているか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 施工時期と工事工程の兼ね合い、河川に関する場合、非出水期で施工が可能な限られた工期との関連を十分に把握しているか。 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ３．１ （報告書・設計計算書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 報告書 | 設計条件（１） | 打ち合わせの事項は反映されているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 設計条件（２） | 条件設定の考え方が整合しているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 設計計画（１） | 比較・検討の結果が整理されているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 設計計画（２） | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
| 設計計算書 | 設計条件 | 打ち合わせ事項は反映されているか □YES ■NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 上部工主構造（１） | 計算上の仮定値と設計値との差は妥当か ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 上部工主構造（２） | 安定計算結果は許容値を満たすか - タワミ量 - 変位量 - 安定に対する安定度 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 上部工主構造（３） | 許容応力度の取り方は正しいか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 上部工主構造（４） | 荷重の組み合わせと割り増し係数は適当か ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 上部工主構造（５） | 二次応力を計算する必要はないのか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 上部工主構造（６） | 破壊安定度の照査をしたか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 上部工主構造（７） | 座屈規定に基づく計算がなされているのか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 上部工主構造（８） | 施工を配慮した計算となっているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 下部構造（１） | 上部工反力は正しく引き継いでいるか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 下部構造（２） | 安定計算は傾斜を考慮しているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 下部構造（３） | 最小鉄筋量等構造細目は正しいか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 下部構造（４） | 所要のじん性率を確保するための帯鉄筋を配置しているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ３．２ （設計図）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 設計図 | 全体一般図 | 打ち合わせ事項は反映されているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 構造図（１） | 縮尺は共通仕様と整合しているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 構造図（２） | 一般には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建設限界等） ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 構造図（３） | 構造図の基本寸法、高さ関係は照合されているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 構造図（４） | ＰＣケーブル配置は計算書と一致しているか □YES ■NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 構造図（５） | 構造詳細は適用基準及び標準構造と整合しているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 構造図（６） | 解り易い注記がついているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 付属物詳細図 | 付属物の形式、配慮、取り合いは妥当か ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 図面整合（１） | 各設計図がお互いに整合されているか - 一般平面図と縦断面 - 構造図と配筋図 - 構造図と仮設図 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 図面整合（２） | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲を含めて整合されているか） - 壁厚 - 鉄筋（径ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） - 鋼材形状寸法 - 使用材料 - その他 ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表  ３．３ （数量計算・施工計画・設計調書・AGRIS）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 数量計算 | 計算書・総括表（１） | 数量計算書は数量算出要領及び打ち合わせ事項と整合しているか（有効数字、位取り、単位、区分等） ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 計算書・総括表（２） | 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算と図面の整合 | 数量とりまとめは種類毎、材料毎に打ち合わせ区分に合わせてまとめられているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 下部工数量計算 | 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
| 施工計画 | 仮設計画（１） | 施工時の道路・河川等の切廻し計画は妥当か ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 仮設計画（２） | 施工ヤード、施工ペースは確保されているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 仮設計画（３） | 仮設部材長、部材寸法、部材重量は適正か ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 仮設計画（１） | 構造詳細は及び仮設計画と整合しているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
| 設計調書 | 設計調書（１） | 調書の記入は適正されているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 設計調書（２） | マクロ的に見て問題はないか 主要寸法、主要数値、（例、㎡当りコンクリート量m3当たり鉄筋量等）を類似例、一般例と比較する ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |
| コスト縮減対策 | コスト縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理されているか。 ■YES □NO |  |  |  |  |
| AGRIS | AGRIS | AGRISへの登録は適切に行われているか ■YES □NO |  |  |  | Ｖ |