１１．農 道 橋

〔記入例〕

11-1　記入上の留意点

農道橋の記入上の留意点

(1）対象橋種

農道橋照査は、比較的汎用性の多いＰＣポステンＴ桁橋と鋼板桁橋のものに絞って内容をまとめる。故に、これら以外の橋種については、農道橋総括表を変更、修正し使用する。

(2）照査表（基本条件）

設計条件の中に交差条件とあり、法河川の協議に係わる内容は、設計内容（要点）記載表（１．３）交差条件でも記されている程度であり、河川やほかの交差条件においてもかなり制約が厳しい所があり、その専用のチェックマニュアルなどをより所として十分検討を加えなければならない。

(3）照査表（細部条件）

平成8年12月に道路橋示方書が大幅に改訂され、支承構造、落橋防止構造と耐震設計に関する所の考え方の整理が必要となり、照査の必要性が高いものとなる。

(4）照査表（細部条件その3）

地盤条件の支持地盤について、定数設定は土質調査報告書の内容を熟知し、設計側の判断だけではなく調査側の意見、意向も十分くみ取り決定することが望ましい。数値解析で決定される数値ではなく、経験値や推測により決定される数値となる場合がほとんどであり、設計内容（要点）記載表であげられる結果だけではなく、その結果が導き出された経緯を十分、まとめられる事が重要である。