16-4　照　査　表

工　　種

〔1〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

基　本　条　件　の　照　査　表

工種：地すべり対策工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計目的･主旨等 | 1)目的・趣旨を理解しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)設計の範囲・数量及び主な作業項目とその精度・工程等について把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計基本条件 | 地すべりブロック、保全対象物件を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 貸与資料の確認 | 1)貸与資料の不足事項・追加事項があるか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)事業所に統一された基準事項があるか |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 現地調査結果 | 1)地形・地質（特殊土壌地帯）・土地利用等現地の状況を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)地質調査の結果を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)道路状況、家屋状況を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)支障物件の状況を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)主要構造物設置予定を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)用地の制限条件を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)周辺の環境条件を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)水路、擁壁などの必要性を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9)工事用進入路として既設道路が利用可能か，その他施工時点の注意事項を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 対策工の設計 | 1)選定した対策工は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)抑制工と抑止工の組み合わせは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)地元の了解は得ているか |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔2〕細部条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

工種：地すべり対策工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 地すべりブロック、すべり面の決定 | 1)ブロックを決定した根拠は地表変状との整合がとれているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)主測線測量はブロック頭部まで含めているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)すべり面を決定した根拠は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 地すべり安定解析 | 1)地すべり安定解析は二次元断面でのスライス法（簡便法）で行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)解析図には地下水位線（現況と地下水位低下後）を明記しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)地すべり土塊の崩積土はγt＝１８（KN/m3）は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)すべり層厚や地山勾配と逆算法で求めたC,φは現地と整合がとれているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)設計に使用する計算式及び諸数値は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)現況安全率Fsは1.0となっているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)計画安全率は適切に定められているかFs=1.15 1.2等 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 工法の選定 | 1)地すべりの特徴を検討しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)打合せ事項を反映しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)工法の比較検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)事業所の他地区との整合は良いか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)工法の比較検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 対策工の設計 | 1)計算基準に則っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)地すべりの特徴を考慮しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)設計方針を明示しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)最も経済的な規格を選定しているか |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔3〕成果品の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

工種： 地すべり対策工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計計算書 | 1)打合わせ事項は反映されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)安定解析結果は目標安全率を満たしているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)鋼管杭の計算は、杭の選定が適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)許容応力度の取り方は正しいか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)水抜きボーリングの先端開角度は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 詳細設計 | 1)規格は特別仕様書と整合しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)打合わせ事項は反映されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)構造計算と整合しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)鋼管杭の種類（径と厚み）の選定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)水抜きボーリングの配置は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 数量計算 | - 数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか (有効数値・位取り単位・区分等) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)数量計算に用いた寸法は，図面と一致しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)数量取りまとめは打合せの種類・材料毎に行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 施工計画・特別仕様書 | 1)施工機械の選定は妥当か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)工事用道路・搬入路計画は妥当か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)施工ヤード・施工スペースを確保しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 設計報告書 | 1)報告書の構成は，設計実務報告書標準様式（案）に準しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 計算に使用した計算式,数値及び引用した文献等の出典及び根拠は明確になっているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)計算過程が理解しやすいようになっているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | コスト縮減対策 | 1) 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |