16-3　総　括　表

| 防止区域 | 区域名 | ○○区域 |  | ブロック | ブロック数 | 対象ブロック数 ６ブロック (Wd-1,Wd-2,Eb-1,Ef-1,Ed-1,Ed-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 業務地 | ○○県○○郡○○町○○地内 |  |  | 規模 | 100m×50m、30m×30m、50m×30m、90m×30m |
|  | 面積 | 44.13ha |  |  | ブロック設定 | 既存調査結果（空中写真判読、地表踏査）＋ 追加地表踏査 |
|  |  |  |  |  | すべり面 | 基盤岩と崩積土との境界部 |
| 業務数量 | ・路線測量（抑止杭工） | 測量 | 0.07 km |  | 安定度 | 近年には、地すべりの変動は認められない |
|  | 中心線測量 |  | 0.07 km | 安定解析 | 計算式 | 二次元スライス法（簡便法） |
|  | 仮ＢＭ設置測量 |  | 0.07 km |  | C,φの設定 | 層厚、近傍の値からCを設定しφを逆算する |
|  | 縦断測量 |  | 0.18 km (0.11km + 0.07km) |  | 現況安全率 | Fs=1.0 |
|  | 横断測量 |  | 0.07 km |  | 計画安全率 | 保安物件が農地の場合 Fs=1.15 保安物件が過酷、道路など重要な場合 Fs=1.20 |
|  | ４級基準点測量 |  | 5 点 | 対策工選定 | 抑制工 | 地下水の豊富なブロックでは水抜きボーリング、暗渠工 |
|  | 平板測量 S=1/200 |  | 0.010 km2 |  | 抑止工 | 杭工が現場条件に適している |
|  | ・路線測量（水抜き工） |  | 一式 (0.12 km) |  | 工法の採用 | 地下水排除が効果的で可能なブロック→水抜きボーリング、暗渠工 |
|  | ・路線測量（支線水路工） |  | 一式 (0.29 km) |  |  | 地下水排除だけでは安全率を満たさない場合→鋼管杭工 |
|  | ・調査ボーリング | 調査 | 39.5 m ( 7孔) |  |  | 地下水排除が期待できない場合→鋼管杭工 |
|  | ・標準貫入試験 |  | 23 回 ( 7孔) | 対策工検討 | 鋼管杭工 | Eb-1ブロック φ216.3mm L=4.0ｍ～5.5m × 13本 |
|  | ・孔内水平載荷試験（高圧） |  | 2 回 ( 2孔) |  |  | Ef-1ブロック φ500mm L=4.5ｍ～6.5m × 12本 |
|  | ・サウンディング（スウェーデン式） |  | 1 箇所 ( 2ｍ) |  | 水抜きボーリング | Wd-1ブロック L=14.0m × 5本 |
|  | ・観測孔設置 |  | 6 孔 ( 37.0m) |  |  | Eb-1ブロック L=25.0m × 5本 |
|  | ・実施設計 抑止杭工 | 設計 | 2 箇所 |  |  | Eｄ-1ブロック L=24.0m × 5本 |
|  | ・実施設計 水抜き工 |  | 3 箇所 |  |  | Eｄ-2ブロック L=20.0m × 4本 |
|  | ・実施設計 支線水路工 |  | 0.29 km |  | 明暗渠工 | φ100mm 暗渠部 L=77.7m KF300は支線水路工で計上 |
|  | ・実施設計 暗渠排水工 |  | 0.08 km |  | 暗渠工 | φ100mm暗渠 L=85.4m |
|  | ・実施設計 付帯工（擁壁工） |  | １ 箇所 |  | 支線水路工 | KF300 L=306.7m |
|  | ・地すべり安定解析 |  | ４ 箇所 |  | 擁壁工 | 積みブロック工 A=57.0m2 |
|  |  |  |  | その他 | 参考資料 | 平成14年度 ○○○○○○業務報告書 |
| 地形地質現場条件 | 地形 | 油木台地・準平原面 |  |  |  | 「土地改良事業計画設計基準」計画 農地地すべり防止対策 H16.6 |
|  | 基盤地質 | 備北層群古性層チャート、白亜紀後期の高田流紋岩 |  |  |  | 神石高原農地保全事業設計基準・積算基準（排水路編）神石高原事業所 |
|  | 地質構造 | 凹地形部は玄武岩ドーム |  |  |  | 地すべり鋼管杭設計要領(社)地すべり対策技術協会 昭和63年８月版 |
|  | 地すべり崩積土 | 崖錐堆積土 厚さ1ｍ～4ｍ |  |  |  | 道路土工 法面工・斜面安定工指針（社）日本道路協会 (H11.3) |
|  | 土地利用 | 農地（斜面畑）、宅地 |  |  |  | 地すべり対策技術設計実施要領(社)地すべり対策技術協会 平成8年度 |
|  | 保安物件 | ブロック末端部に人家、県道 |  |  |  | 地すべり防止技術研修テキスト(社)地すべり対策技術協会 平成12年度 |