  - 設計内容（要点）記載表

設計内容(要点)記載表　1.1　(設計目的･主旨等)

| 検 討 項 目 |  | 内 容 (採 用 値) | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設 計 区 分 |  | □ 構想設計 □ 基本設計 ■ 実施設計 | 1－4 | 報告書 | レ |
| 設 計 工 種 |  | □ 区画設計 □ 整地工 □ 道路工 □ 用水路工 □ 排水路工 ■ 構造物 | 1－1 | 〃 | レ |
| 設 計 範 囲 |  | □ 地区全体 ■ 部分工区 | 1－3 | 〃 | レ |
| 作 業 項 目 | 現地調査 | ■ 有 □ 無 ( ) | 1－4～1－6 | 〃 | レ |
|  | 資料の検討 | ■ 有 □ 無 ( ) | 3－1 | 〃 | レ |
|  | 基本条件の検討 | ■ 有 □ 無 ( ) | 6－1～6－11 | 〃 | レ |
|  | 空中写真での地形判読 | □ 有 ■ 無 ( ) | － | 〃 | － |
|  | 地表踏査 | ■ 有 □ 無 ( ) | 4－38，4－43 | 〃 | レ |
|  | 調査データの整理 | ■ 有 □ 無 ( ) | 4－32～4－37 | 〃 | レ |
|  | 地質断面図の作成 | ■ 有 □ 無 ( ) | 4－32～4－37 | 〃 | レ |
|  | 表層地質平面図の作成 | □ 有 ■ 無 ( ) | － | 〃 | － |
|  | 安定解析 | ■ 有 □ 無 ( ) | 5－1～5－6 | 〃 | レ |
|  | 工法の選定 | ■ 有 □ 無 ( ) | 6－1～6－87 | 〃 | レ |
|  | 対策工設計 | ■ 有 □ 無 ( ) | 6－1～6－87 | 〃 | レ |
|  | 施工計画図の作成 | ■ 有 □ 無 ( ) | 7－1～7－15 | 〃 | レ |
| 作 業 項 目 | 数量計算 | ■ 有 □ 無 ( ) | 8－1～ | 〃 | レ |
|  | 施工計画 | ■ 有 □ 無 ( ) | 7－1～7～15 | 〃 | レ |
|  | 特別仕様書作成 | □ 有 ■ 無 ( ) | － | 〃 | － |
|  | 概算工事費の積算 | □ 有 ■ 無 ( ) | － | 〃 | － |
|  | 総合検討 | □ 有 ■ 無 ( ) | － | 〃 | － |
|  | 点検照査とりまとめ | ■ 有 □ 無 ( ) |  |  | レ |
| 重 要 保 安 物 件 | 主要道路 | ■ 有 □ 無 ( ) | 1－3 | 報告書 | レ |
|  | 主要河川 | □ 有 ■ 無 ( ) | － |  | － |
|  | 鉄道 | □ 有 ■ 無 ( ) | － |  | － |
|  | 公共施設 | □ 有 ■ 無 ( ) | － |  | － |
|  | 家屋 | ■ 有 □ 無 ( ) | 1－3 | 報告書 | レ |

設計内容(要点)記載表　1.2　(設計基本条件)

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 防止区域の基本計画 | 面積 区域 | 44.13ha 角平区域 |  |  |  | － |
| 対外協議の有無と内容 | 河 川(国土交通省) | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 〃 ( 県 ) | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 〃 (市町村) | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 道 路(国土交通省) | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 〃 ( 県 ) | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 〃 (市町村) | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 上水道 | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 下水道 | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | ガ ス | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 電 力 | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 電 話 | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | 埋蔵文化財 | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | その他 | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
| 設計開始までの他事業との協議経過 | (道 路) | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | (河 川) | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |
|  | (下 水) | □ 有 ■ 無 |  | － |  | － |

設計内容(要点)記載表　1.3　(貸与資料の確認)

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 貸 与 資 料 | 地形図 | ■ 有 □ 無 ( ) |  |  | S=1:2000 | レ |
|  | 平面図 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － | ○年度報告書 | － |
|  | 地質調査資料 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 3－1～3－14 | 〃 | レ |
|  | 気象水文資料 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 既設構造物調査資料 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 地下埋設物資料 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 用水系統図 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 排水系統図 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 3－1～3－14 | ○年度報告書 | レ |
|  | 事業計画図 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 〃 | 〃 | レ |
|  | 周辺関連事業 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 〃 | 〃 | レ |
|  | 他機関協議資料 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
| 事 業 所 単 独 の 設 計 指 針 等 | 事業所独自の指針等 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | － | 排水路編 | レ |
|  | 地区の統一基準 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 既存設計資料 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 3－1～3－14 | ○年度報告書 | レ |

設計内容(要点)記載表　1.4　(現地調査結果等)

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 写 真 撮 影 | 地すべりブロック | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 1－7～1－14 | 報告書 | レ |
| 地 質 調 査 | 地表踏査 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 4－38，4－43 | 〃 | レ |
|  | 調査ボーリング | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 4－1～4－46 |  | レ |
|  | 標準貫入試験 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 4－23～4－24 |  | レ |
|  | 透水試験 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 地下水検層 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 温度検層 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 孔内傾斜計 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 4－13，4－31 |  | レ |
|  | パイプ歪計 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 水位計 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 4－13，4－31 |  | レ |
|  | 伸縮計 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 地盤傾斜計 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 移動杭 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 水質分析 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | 室内土質試験 | □ 有 ■ 無 ( ) |  | － |  | － |
|  | その他 | ■ 有 □ 無 ( 孔内水平載荷試験 ) |  | 4－25～4－29 |  | レ |
|  |  | □ 有 □ 無 ( ) |  |  |  |  |
| 道路･河川･農地状態の把握 | 河川改修計画 | □ 有 ■ 無 ( ) |  |  |  | － |
|  | 圃場整備等の計画 | □ 有 ■ 無 ( ) |  |  |  | － |
|  | 道路拡幅等の計画 | □ 有 ■ 無 ( ) |  |  |  | － |
| 周辺の環境状況の把握 | 史跡埋蔵文化財 | □ 有 ■ 無 ( ) |  |  |  | － |
|  | 景観保護条例等 | □ 有 ■ 無 ( ) |  |  |  | － |
| 支障物件の把握 | 地上(電柱) | □ 有 ■ 無 ( ) |  |  |  | － |
|  | 地下埋設物 (水道･ケーブル･井戸) | □ 有 ■ 無 ( ) |  |  |  | － |
| 施 工 条 件 | 地区外用地の借地の可能性 | ■ 有 □ 無 ( ) |  | 7－15 | Ｅｆブロック 鋼管杭 | レ |

設計内容(要点)記載表　2.1　(報告書原稿)

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 安 定 解 析 | 1)地すべりブロック範囲の設定根拠は明示されているか |  | 地表踏査結果 |  | 4－43～4－46 |  | レ |
|  | 2)すべり面深度の設定根拠は明示されているか |  | 崩積土すべり・・・打合せ簿 |  | 4－32～4－37 3－4 |  | レ |
|  | 3)すべり面にかかる間隙水圧の設定根拠は明示されているか |  | 間隙水圧として扱う水位一覧表 |  | 4－32～4－37 5－4 |  | レ |
|  | 4)設計条件の諸数値は適正か 土の単位体積重量 土の内部摩擦角 土の粘着力 |  | γの設定 18kN/m3 φの設定 Fs･c設定後の逆算 ｃの設定 最大層厚から設定 |  | 5－2 5－3～5－4 5－3～5－4 |  | レ |
|  | 5)設計に使用する計算式及び諸数値は適正か |  | 計算式 簡便法 現況安全率の設定 変動無し→1.00 目標安全率の設定 農地 1.15 人家 1.20 |  | 5－1 5－5 |  | レ |
|  | Wd-1 | 逆計算 C、φ | C＝ 2.0KN/m2、φ＝19.69° |  | 5－6 |  | レ |
|  |  | 目標安全率 | Fs=1.15 |  | 5－6 | 農地 | レ |
|  |  | 必要抑止力 | Pr=37.4KN/m |  | 5－6 |  | レ |
|  | Wd-2 | 逆計算 C、φ | C＝ 1.5KN/m2、φ＝18.71° |  | 5－6 |  | レ |
|  |  | 目標安全率 | Fs=1.20 |  | 5－6 | 家屋・道路 | レ |
|  |  | 必要抑止力 | Pr=105.9KN/m |  | 5－6 |  | レ |
|  | Eb-1 | 逆計算 C、φ | C＝ 2.0KN/m2、φ＝11.54° |  | 5－6 |  | レ |
|  |  | 目標安全率 | Fs=1.20 |  | 5－6 | 家屋・道路 | レ |
|  |  | 必要抑止力 | Pr=103.7KN/m |  | 5－6 |  | レ |
|  | Ef-1 | 逆計算 C、φ | C＝ 3.0KN/m2、φ＝15.03° |  | 5－6 |  | レ |
|  |  | 目標安全率 | Fs=1.20 |  | 5－6 | 家屋・道路 | レ |
|  |  | 必要抑止力 | Pr=141.0KN/m (Pr=143.4KN/m) |  | 5－6 | ( )擁壁設置後 | レ |

設計内容(要点)記載表　2.2　(計算および比較表)

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 工 法 の 選 定 | 地すべりの特徴を考慮しているか |  | 各ブロックの特徴についての記述 |  | 6－1～6－86 | 報告書 | レ |
|  | 打合せ事項を反映しているか |  | 関係する打合せ簿と報告書 |  | 9－1～9－40 |  | レ |
|  | 十分な比較･検討をしているか |  | 一般的な工法での比較 |  | 6－1～6－86 |  | レ |
| 対策工の設計 | 計算基準に則っているか 地すべりの特徴を考慮しているか 設計方針を明示しているか 最も経済的な規格を選定しているかの照査 |  | 対策工のフローなど |  | 55～67 | 報告書 | レ |
| 地すべりブロック | 抑制工 | 抑止工 | 選定理由 | － | － | － | － |
| Wd－1 | 水抜きボーリング | － | 水位が高く水抜きボーリングが効果的である |  | 6－12～6－18 |  | レ |
| Wd－2 | 暗渠工 | － | 地すべり層厚が薄く水位が高い→暗渠工 |  | 6－19～6－26 |  | レ |
| Eb－1 | 水抜きボーリング | 鋼管杭工 | 水位が高い。抑止力不足分は杭で負担する |  | 6－27～6－39 |  | レ |
| Ef－1 | － | 鋼管杭工 | 水位は低い。抑止力は全て杭で負担する |  | 6－40～6－55 |  | レ |
| Ed－1 | 水抜きボーリング | － | 水位が高く水抜きボーリングが効果的である |  | 6－56～6－61 |  | レ |
| Ed－2 | 水抜きボーリング | － | 水位が高く水抜きボーリングが効果的である |  | 6－56～6－61 |  | レ |

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | ブロック | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 水抜ボーリング工 | Wd-1 | 仰 角 | 10° | 報告書 6－6に整理 | 6 –15P | 5°～10° | レ |
|  |  | 先端角度°(間隔m) | 20.6°（5.0ｍ） |  |  | 5 ～10ｍ | レ |
|  |  | 基盤への根入れ長 | 5.17m |  |  | 5m以上 | レ |
|  |  | 径×長さ×本数 | φ40mm×14.0ｍ×5本 |  |  | 削孔径66mm | レ |
|  |  | 安全率 | Fs=1.15 |  |  | 農地 | レ |
|  |  | 土被り | 最小1.45m |  |  |  | レ |
|  | Eb-1 | 仰 角 | 5° | 報告書 6－6に整理 | 6 –30P | 5°～10° | レ |
|  |  | 先端角度°(間隔m) | 11.5°（5.0ｍ） |  |  | 5 ～10ｍ | レ |
|  |  | 基盤への根入れ長 | 5. 7m |  |  | 5m以上 | レ |
|  |  | 径×長さ×本数 | φ40mm×25.0ｍ×5本 |  |  | 削孔径66mm | レ |
|  |  | 安全率 | Fs=1.075 (7.5%up) →不足分は杭で対応 |  |  | 家屋、道路 | レ |
|  |  | 土被り | 家屋下1.45m（○○宅） |  |  | 地主了解済み | レ |
|  | Ed-1 | 仰 角 | 10° | 報告書 6－6に整理 | 6 –59P | 5°～10° | レ |
|  |  | 先端角度°(間隔m) | 17.3°（7.2ｍ） |  |  | 5 ～10ｍ | レ |
|  |  | 基盤への根入れ長 | 5.10m |  |  | 5m以上 | レ |
|  |  | 径×長さ×本数 | φ40mm×24.0ｍ×5本 |  |  | 削孔径66mm | レ |
|  |  | 安全率 | Fs=1.20 |  |  | 道路 | レ |
|  |  | 土被り | 最小1.5m |  |  | 農地 | レ |
|  | Ed-2 | 仰 角 | 10° | 報告書 6－6に整理 | 6 –59P | 5°～10° | レ |
|  |  | 先端角度°(間隔m) | 29.0°（10.0ｍ） |  |  | 5 ～10ｍ | レ |
|  |  | 基盤への根入れ長 | 5.16m |  |  | 5m以上 | レ |
|  |  | 径×長さ×本数 | φ40mm×20.0ｍ×4本 |  |  | 削孔径66mm | レ |
|  |  | 安全率 | Fs=1.20 |  |  | 家屋 | レ |
|  |  | 土被り | 家屋下で5.2m |  |  |  | レ |

設計内容(要点)記載表　2.３　(水抜ボーリング工計算結果)

設計内容(要点)記載表　2.４　(鋼管杭計算結果)

| 検 討 項 目 |  |  |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | ブロック | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 鋼管杭工 | Eb-1 | 工 法 |  | せん断杭 （有効抵抗力図より） | 報告書 6－9～11に整理 | 6－33 |  | レ |
|  |  | 土被り深さ |  | 0.6m |  | 6－34 | 指示事項 | レ |
|  |  | 杭径、肉厚、長さ |  | φ216.4mm、 t=4.5mm、L=5.5m |  | 6－34 | 経済比較表 | レ |
|  |  | 抑止力 |  | 63.9 kN/m |  | 6－37 | 安定計算結果 | レ |
|  |  | 杭根入れ長 |  | 2.4m≧杭の1/3および最小根入長2.0m |  | 6－34 |  | レ |
|  |  | 杭間隔・配置 |  | 2.0m、単列 |  | 6－34 |  | レ |
|  |  | せん断応力度（許容値） |  | τs=42.07 N/mm2 ≦τsa=118 N/mm2 |  | 6－39 | 抑制工有り（短期強度） | レ |
|  |  | 曲げ応力度 （許容値） |  | ― |  | ― |  | レ |
|  |  | 鋼管杭材質 |  | STK400 電縫管 |  | 6－38 | 経済比較表 | レ |
|  | Eｆ-1 | 工 法 |  | 抑え杭 （有効抵抗力図より） | 報告書 6－9～11に整理 | 6－44 |  | レ |
|  |  | 土被り深さ |  | 0.6m |  | 6－45 | 指示事項 | レ |
|  |  | 杭径、肉厚、長さ |  | φ500.0mm、 t=6.0mm、L=6.0m |  | 6－45 | 経済比較表 | レ |
|  |  | 抑止力 |  | 143.6 KN/m |  | 6－49 | 安定計算結果 | レ |
|  |  | 杭根入れ長 |  | 3.85m≧1.5π/β および最小根入長2.0m |  | 6－49 |  | レ |
|  |  | 杭間隔・配置 |  | 1.5m、千鳥配列（千鳥間隔0.6m） |  | 6－45 |  | レ |
|  |  | 杭頭連結 |  | 杭頭連結は行わない |  | 6－45 | 打合せ簿 | レ |
|  |  | せん断応力度 （長期許容値） | 短杭 | τs=24.3 N/mm2 ≦τsa=108N/mm2 OK |  | 6－49 | 抑制工無し（長期強度） | レ |
|  |  |  | 長杭 | τs=22.1 N/mm2 ≦τsa=108N/mm2 OK |  | 6－49 |  | レ |
|  |  | 曲げ応力度 （長期許容値） | 短杭 | σs=172.2 N/mm2 ≦σsa=186N/mm2 OK |  | 6－49 |  | レ |
|  |  |  | 長杭 | σs=154.8 N/mm2 ≦σsa=186N/mm2 OK |  | 6－49 |  | レ |
|  |  | 地盤降伏・破壊 | 短杭 | 水平力215.4KN ≦受動土圧228.8KN OK |  | 6－49 | 移動層 | レ |
|  |  |  | 長杭 | 水平力204.9KN ≦受動土圧228.8KN OK |  | 6－49 | 移動層 | レ |
|  |  | 鋼管杭材質 |  | SKK490 電縫管 |  | 6－49 | 経済比較表 | レ |

設計内容(要点)記載表　2.５　(水路・暗渠計算結果)

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 水 路 工 | 計画降雨強度 | 庄原確率雨量強度式 10年確率 | H○年 ○○高原農地保全事業設計基準 (排水路編) | 6－64 ～6－67 |  | レ |
|  | ピーク流出係数 | 0.625（起伏のある産地） |  |  |  | レ |
|  | 洪水到達時間 | 角谷・福島式 |  |  |  | レ |
|  | 水路の最小断面 | ＫＦ３００ |  |  |  | レ |
| 暗渠工（Ｗｄ－１） | 必要抑止力 | 105.9KN/m |  | 6－20 |  | レ |
|  | 平均地下水位低下高 | 0.46m |  | 6－23 |  | レ |
|  | 安全率 | 1.20 |  | 6－23 |  | レ |
|  | 暗渠径 | φ100mm有孔管 |  | 6－23 |  | レ |

設計内容(要点)記載表　3.1　(数量計算)

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 排土･盛土工 |  | □ 採用 ■ 採用せず |  | － |  | － |
| 水路工 | 図面と数量との照合 | ■ 採用 □ 採用せず |  | 8－3 8－32 |  | レ |
| 水抜ボーリング工 | 図面と数量との照合 | ■ 採用 □ 採用せず |  | 8－1 8－5 |  | レ |
| 集水井工 |  | □ 採用 ■ 採用せず |  | － |  | － |
| 杭工 | 図面と数量との照合 | ■ 採用 □ 採用せず |  | 8－2 8－17 |  | レ |
| アンカー工 |  | □ 採用 ■ 採用せず |  | － |  | － |
| その他（暗渠工） | 図面と数量との照合 | ■ 採用 □ 採用せず |  | 8－3 8－45～8－48 |  | レ |

設計内容(要点)記載表　3.2　(仮設計画及び報告書の作成)

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 工 事 用 道 路 | 仮設計画図 Ｅｆブロック | ■ 有 □ 無 |  | 7－15 | 仮設平面図 | レ |
| 仮設足場計画 | 仮設計画図 Ｅｆブロック | ■ 有 □ 無 |  | 7－10～ 7－14 | 報 告 書 (足場計算書) | レ |
| 設 計 報 告 書 | 仕様書通りの報告書の形態となっているか | 打合せ簿による |  | － | 黒表紙製本2部 測量と設計の２分冊 | レ |
|  | 参考資料として別途添付しておいたほうが良い資料はないか | 特殊工法の説明、特殊製品カタログ、現地調査資料等 |  | － | 必要な機械仕様は報告書文中に記載 | レ |
| コスト縮減対策 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |