７．パイプライン工

〔記入例〕

7-1　記入上の留意

パイプライン工の記入上の留意点

1)■有、□無の選択を行い、特記事項をその後に記入する。

1)計画通水量は ○．○○～○．○○ｍ３／sec

2)引継水位は、エネルギー標高か動水位かを明記

3)分水工引継水位は必要ヶ所数記入

1)平面計画公道下の場合は、施工条件として通行止か片側通行（確保すべき幅員）あるいは迂回路を必要とする区間を記載

2)設計路線全体の推定地質断面図がない場合は、路線中にある土質柱状図の箇所数を記入し、各層の土質定数を列挙する。

1)道路横断については、国道横断、県道横断、市町村道横断等の主要道路横断のみの記載とする。

2)河川横断においては、河川諸元、横断条件、流量等を詳細に列挙し、河川関係の図面を添付する。

3)用排水路横断についても、必要となる場合にはその諸元を追加する。

1)設計流速は最大通水時における設計対象区間内の最小と最大を記入する。

2) 水撃圧を計算により求め、この値と経験則による値の対比により水撃圧を決定しない場合は、下の空欄に概要を追記する。

この設計内容（要点）記載表は、管種、管級、管径、施工方法（素掘、矢板）毎に必要枚数を作成する。

計算結果の照合方法としては、次の２通りのどちらでもよい。

・設計水圧より必要管厚を算出し、それ以上の管厚を採用していることが判るような照合方法

・規格管厚より逆算した許容内圧が実際の設計水圧より大きいことが判るような照合方法

1)スラスト力は対象区間内最大となる箇所の数値を記入（その位置も表示する）

2)管体のみの検討は、全検討箇所数のうち管体のみで対応できる所とできない箇所の総数を記入

3)連続埋設長、一体長、スラストブロックの検討は，最大となる箇所の数値を記入。

２．３の1/4Ａ、Ｂと同様、各施設毎に必要枚数分作成

曲げモーメントは、最大値（最小値）あるいはどちらか片方を記入

報告書に記載の数値と設計図の数値を対比するものであり、各施設毎に作成する。

報告書の該当ページを記入し、その後に特記事項を記載する。

図面に網羅されるべき表示項目を確認するものである。

(１）１．１（設計目的・主旨等）

(２）１．２（設計基本条件）

(３）１．５（設計計画その１　1／3）

(４）２．１（設計計画その２	横断工）

(５）２．２（水理検討）

(６）２．３（構造計算1／4Ａ、Ｂ	管体の構造計算）

(７）２．３（構造計算2／4	管体保護工の検討）

(８）２．３（構造計算4／4Ａ、Ｂ	保護工の計算）

(９）２．５（構造図）

(10）３．１（設計計算書）

(11）３．２（平面縦断図）

(12）３．３（土工図）

(13）３．５（施工計画）

(14）３．６（特別仕様書）

土量計算書の基礎となる条件を列挙するものであり、土工区分図は別添でもよい。

舗装構成が２タイプある場合は、それがわかる様な記入とする。

1)仮廻し計画	迂回路の種別毎に設計条件を記載

2)水替工	代表的な区間における施設容量を記入

特別仕様書に表現されているか否かの確認