7-3　総　括　表

パイプライン工総括表

| 設計基本条件 | パイプライン形式 | クローズドパイプライン |  |  |  |  | 設計始点 |  |  |  | 測点 №55＋60.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配管方式 | 樹枝状 |  |  |  |  | 設計終点 |  |  |  | 測点 №65＋60.00 |  |  |  |
|  | 計画通水量 | 2.300～2.190ｍ３/s |  |  |  |  | 設計延長 |  |  |  | 1000.00ｍ |  |  |  |
|  | 対外協議先の列挙 | 河川（県土木），道路（県土木） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下埋設物 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 計 計 画 | 管の埋設深 | 公道下、農道下 |  |  | 1.20ｍ以上 |  |  |  |  |  |  |  | ― ｍ以上 |  |
|  |  | 構造令外農道下 |  |  | 1.00ｍ以上 |  |  |  | 浮上防止 |  |  |  | 0.95ｍ以上 |  |
|  | 管種管径（管級） | FRPMφ1500～φ1350(5種～2種),DCIPφ1500(4～3種) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現地盤の土質 | 砂質土（ＳＦ－Ｇ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎工法 | 砂・土基礎 |  |  | 測点 №55＋60～66＋60（掘削法勾配 1:0.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基 礎 |  |  | 測点 コンクリート基礎なし |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基床厚（ｍ） | 0.30ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基床幅（ｍ） |  |  |  | 2.50，2.35 |  |  |  | 矢板施工 |  |  |  | 2.90 |  |
|  | 材料 |  |  |  | Ｓ―Ｇ |  |  |  |  |  |  |  | ＳＦ―Ｇ |  |
|  | 埋戻し管理 | 締固め、Ⅱ |  |  | 設計支持角 |  |  |  | 90° |  |  |  |  |  |
|  | 横断工 | 道路 | 位置 |  | №59＋97.50 |  |  |  | 横断形式 |  |  |  | 360°土基礎 |  |
|  |  | 河川 | 位置 |  | №58＋24.65 |  |  |  | 横断形式 |  |  |  | 〃 |  |
|  |  | 軌道 | 位置 |  | ――― |  |  |  | 横断形式 |  |  |  | ――― |  |
| 水 理 検 討 | 始終点水位（ｍ） | 計画始点引継 |  |  | 30.700 |  |  |  | 計画終点引継 |  |  |  | 30.050 |  |
|  |  | 設計始点引継 |  |  | 30.700 |  |  |  | 設計終点引継 |  |  |  | 30.082 |  |
|  | 分水工（ｍ） | 分水工名称 |  | ○○分水工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 必要分水位 |  | 30.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計分水位 |  | 30.486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計流速 | 1.530～1.302ｍ/sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計内圧 | 静水圧の範囲 |  |  |  | 0.054～0.106 Ｍｐａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水撃圧の範囲 |  |  |  | 0.054～0.106 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計内圧の範囲 |  |  |  | 0.108～0.212 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管 体 の 構 造 計 算 | 土の諸係数 |  | 受働抵抗係数 |  | ｅ’＝40×1.0×1.0×0.9＝36（素掘） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 単位体積重量 |  | 18KN/ｍ３ |  | 内部摩擦角 |  |  | 30° |  |
|  | 設計諸数値 |  | 変形おくれ係数 |  | 1.1 |  | 沈下比 |  |  | -0.1 |  |
|  | 上載荷重 |  | 自動車荷重 |  | Ｔ―25 |  | 群集荷重 |  |  | 5KＮ/m２ |  |
|  |  |  | 土被り範囲 |  | 1.20～4.80ｍ |  | 舗装種別 |  |  | Ａｓ舗装 |  |
|  | 計算結果 |  | 許容内圧 |  | ――― |  | たわみ率 |  |  | ――― |  |
|  |  |  | 必要管厚 |  | 管種管径別設計内容（要点）記載表 ２．３ |  |  |  |  |  |  |
| 管体保護工法 |  |  | ■管体のみ ■連続埋設（溶接・溶着) □スラストブロック □特殊継手（ＤＣＩＰ） ・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付 帯 施 設 | 通気施設 |  | 設置箇所 |  | ４箇所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 形式 |  | 急速空気弁＋人孔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排泥施設 |  | 設置位置 |  | ２箇所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 規模 |  | 排泥管φ400＋排泥室（現打） |  |  |  |  |  |  |
|  | 分水工 |  | 形式 |  | クローズ型分水工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造規模 |  | 制水弁＋流量計＋分水弁（現打保護工） |  |  |  |  |  |  |
|  | その他施設を 列挙 |  | 制水弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 工 の 構 造 | 名称 |  | 空気弁工 | 制水弁工 |  | 分水工 |  |  |  |  |  |
|  | 部材厚 | 頂版（cm） | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 側壁（cm） | 25 | 25 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 底版（cm） | 30(計算上) | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 主鉄筋 | 頂版 | D13＠250 | D13＠250 |  | D13＠250 |  | ＠ | ＠ |  | ＠ |
|  |  | 側壁 | D13＠250 | D16＠250 |  | D16＠250 |  | ＠ | ＠ |  | ＠ |
|  |  | 底版 | D13＠250 | D13＠250 |  | D16＠250 |  | ＠ | ＠ |  | ＠ |
| 主要土工数量 ｍ３ |  |  | 掘削 | 15280 |  | 基礎 |  | 2660 | 埋戻し |  | 9730 |
| 工事用仮設道路 |  |  | 全幅員 | 7.90ｍ |  | 有効幅員 |  | 6.00ｍ | 舗装種別 |  | 砂利 |
| 水替規模 |  |  | 釜揚排水 | φ150mm×1台 |  | ウェルポイント |  | ＠1.30 48本×ポンプ２台 |  |  |  |
| 出典文献及びその略称 |  |  | 設 基 Ｐ：土地改良事業計画設計基準設計 「パイプライン」基準書 技術書 平成１０年３月 よりよきＰ：よりよき設計のポイント 平成１０年３月 |  |  |  |  |  |  |  |  |