1.2-2　照査のフローチャート

コンクリートダム照査のフローチャート

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　受注者の作業

起　　案

第１回打合せ

発注前照査

業務発注者の照査

第２回打合せ

確認1

第　１　次

関係者調整

確認①

基本条件整理

現地調査（その１）

資料の検討

設計計画

- ダム軸・堤体及び諸施設の配置

- 設計洪水量・堆砂量

- 背水計算

- 貯水池及び堤体規模の検討

照査1

各種条件提示

仕様書・条件等の確認

業務計画書の作成

基本条件の照査

照査技術者

臨時打合せ

基本条件の確認

NO

NO

YES

YES

契　　約

（発注前のチェックリスト）

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

第３回打合せ

第４回打合せ

確認2

第　３　次

関係者調整

第　２　次

関係者調整

設計（その１）

- 堤体座取りの検討

- 設計数値の決定

設計（その２）

・堤体の設計

・基礎処理の設計

・洪水吐の設計

・取水設備の設計

・仮排水路の設計

（・付帯工の設計）

・設計図の作成

照査2

細部条件の照査

照査技術者

細部条件の確認

NO

NO

YES

YES

YES

NO

現地調査（その２）

NO

YES

臨時打合せ

臨時打合せ

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

設計（その３）

数量計算

仮設備計画

施工計画

特別仕様書作成

概算工事費精算

第５回打合せ

確認3

照査3

成果品の照査

成果品の確認

報告書作成

成果品の提出

検　　査

照査技術者

YES

ＮＯ

調査・試験計画の立案