  - 設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表　１．１　（設計目的・主旨等）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
| 設計区分 |  | □構想設計 | □基本設計 | ■実施設計 |  |  |  |  | ﾚ |
| 設計工種 |  | □路線計画設計 |  | ■設計 |  |  |  |  | ﾚ |
| 設計範囲 | 設計始点 | 測点 | No.1+25.00 |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 設計終点 | 測点 | No.18+10.00 |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 現地調査 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 特記仕様書より | ﾚ |
|  | 資料の検討 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
| 作業項目 | 基本条件の検討 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 排水機構の検討 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 水路タイプ及び断面形状の検討 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 水理計算 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 水理縦断図作成 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 構造計算 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 構造図作成 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 付帯構造物 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 平面縦断図作成 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 土工図作成 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 施工計画 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 特別仕様書作成 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 概算工事費積算 | □有 ■無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 総合検討 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 点検照査とりまとめ | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 水路橋工 | □有 ■無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
| 特殊施設 | トンネル工 | □有 ■無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 樋門・樋管工 | □有 ■無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 排水ポンプ | □有 ■無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 親水水路 | □有 ■無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 遊水池 | □有 ■無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |
|  | 護 岸 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 | ﾚ |

設計内容（要点）記載表　１．２　（設計基本条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
| 水路組織 | 水路形態 | □承水路 | ■排水路 | □放水路 |  |  | P 1-4 |  | ﾚ |
|  | 排水方式 | ■自然排水 | □機械排水 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
| 排水計画 | 計画排水系統の検討 | □有 ■無 |  |  |  |  | P 1-8 |  | ﾚ |
|  | 計画排水量 | Ｑ ＝ | 7.125m3/S |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 始点引継水位 | ＥＬ＝ | 1.595m |  |  |  | P 1-10 |  | ﾚ |
| 計画水位 | 終点引継水位 | ＥＬ＝ | 2.715m |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 流入工の検討 | ■有 □無 |  |  |  |  | P 1-11 |  | ﾚ |
|  | 地区内水位 | ＥＬ＝ | 1.620m |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 計画外水位 | ＥＬ＝ | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 河川 （国土交通省） | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 （県） | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 対外協議事項 | 〃 （市町村） | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路 （国土交通省） | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 （県） | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 （市町村） | ■有 □無 |  |  |  |  | P 2-3 |  | ﾚ |
|  | 上下水道 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電力 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電話 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋蔵文化財 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市町村所在地 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他用地 | ■有 □無 | 仮設用地 |  |  |  | P 5-6 |  | ﾚ |
|  |  | 仮設用地の協議は工事開始までに行う。 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 設計開始まで |  | 道路協議は、設計業務実施中に実施予定 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| の他機関との |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協議経過 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　１．３　（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  | 位置図・地形図 | ■有 □無 |  |  |  |  | P 1-25 |  | ﾚ |
|  | 平面図 | ■有 □無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 縦断図 | ■有 □無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 用地関係資料 | ■有 □無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
| 貸与資料 | 地質調査資料 | ■有 □無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 気象水門関係資料 | □有 ■無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 既設構造物調査資料 | ■有 □無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 地下埋設物資料 | □有 ■無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 排水系統図 | ■有 □無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 受益図 | □有 ■無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 事業計画書 | □有 ■無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 全体実施設計書 | □有 ■無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 周辺関連事業 | □有 ■無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 他機関協議資料 | □有 ■無 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 設計基準 | 計画基準 排水 |  | 平成○年○月 |  |  |  |  | ﾚ |
| 適用基準等 |  | 設計基準 水路工 |  | 平成○年○月 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 事業所独自の指針等 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 事業所単独の | 路線毎の統一基準 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 設計指針等 | 既存設計資料 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 市道改修計画書 |  |  |  |  | P 4-6 |  | ﾚ |
| 追加資料の |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※適用基準等については、図書名及び制定年を記載すること。

設計内容（要点）記載表　１．４　（現地調査結果等）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
| 現地状況の | 平面図と現地は合っているか | 現地確認完了 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 把握 | 借地予定位置の現在の地目・作物等 | 水田・畑(野菜) |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 平面図に水路の流水方向 | 確認し記入した |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 主要構造物 | 現地の境界杭 | 無し |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 予定地点の | 用地図との整合 | 用地測量なし |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 把握 | 道路状況 | 市道計画図により確認した |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 排水状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借地のできない土地 | ■有 □無 | 工業用地 |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 施工条件 | 仮廻し水路 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 仮廻し道路 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 工事車両進入路 | 必要ない | 既存道路利用 |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 支障物件の | 地上 | ■有 □無 | 電柱３本 |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 把握 | 地下埋設物 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 路線周辺の | 史跡埋蔵文化財 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 環境状況の | 自然生態系 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 把握 | 景観保護条例等 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 砂防指定地域等の地域指定 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 騒音規制等 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 写真撮影 | 路線沿い | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 構造物築造予定地 | ■有 □無 | 市道交差部 |  |  |  |  |  | ﾚ |

設計内容（要点）記載表　１．５　（設計計画　その１）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  | 中心線位置の検討 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 1-19 |  | ﾚ |
| 平面計画 | 公道下の場合 | □通行止 |  | □片側交互 |  | ■迂回路 |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 現水路の場合 | □止水 |  | □仮廻し |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 平行する構造物 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 計画通水量 | 区間別 |  | No1+25～No6+7:7.125m3/s |  |  | No6+7～: 5.010m3/s |  |  |  |  |  | P 1-22 |  | ﾚ |
| 水路タイプ | 計画水位 |  |  | 1.593m |  |  | 2.105m |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
| 断面形状 | 水路計画勾配 |  |  | 1/2000 |  |  | 1/2500 |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 断面形 | ■単断面 |  | □複断面 |  | 比較対象 | □有 ■無 |  |  |  |  |  | P 1-23 |  | ﾚ |
|  | 余裕高 | 基準の出所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 設水P199 |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 比較検討 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 地質縦断・横断図 | ■有 □無 |  | 無い場合 － ボーリング ヶ所 |  |  |  |  |  |  |  |  | P 1-24 |  | ﾚ |
| 計画路線上の | 土質区分 | □全線一定 | ■区間別 |  | Ａ細砂 |  | Ｂシルト質砂 |  | Ｃ砂質シルト |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
| 土質定数 | 単位堆積重量γ(kN/ｍ３)湿潤 |  |  |  | 19 |  | 18 |  | 16 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 単位堆積重量γ(kN/ｍ３)水中 |  |  |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 内部摩擦角 φ |  |  |  | 25 |  | 20 |  | 15 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 粘着力 Ｃ (kN/ｍ２) |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
| 縦断計画 | 比較検討 | ■有 □無 |  | 1 |  | ケース |  |  |  |  |  |  | P 1-25 |  | ﾚ |
|  | 暗渠工 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 2-6 |  | ﾚ |
|  | 落差工 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 急流工 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 付帯構造物 | 合流工 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | サイホン | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 付帯橋梁工 | ■有 □無 |  | 市道橋 (暗渠構造) |  |  |  |  |  |  |  |  | P 2-6 |  | ﾚ |
|  | 水路横断構造物 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 親水水路 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 借地のできない土地 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 施工条件 | 仮廻し水路 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 仮廻し道路 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |

設計内容（要点）記載表　２．１　（設計計画　その２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  | 位置 | 測点 | No.10+5.00 |  |  |  | P 3-1 |  | ﾚ |
| 道路横断 | 横断形式 |  | BOXカルバート |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 横断区間 |  | L = 7.0m |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 道路の構造 |  | ３種４級 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 協議書の有無 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 位置 | 測点 | 無し |  |  |  |  |  |  |
| 軌道横断 | 横断形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横断区間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軌道の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 協議書の有無 | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　２．２　（水理検討）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 出典根拠 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 ﾚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水理計算 | 精度 | □概略 | □簡易 | ■詳細 |  |  |  |  | P 2-6 |  | ﾚ |
|  | 計算手法 | □等流計算 | ■不等流計算 | □不定流計算 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 水理公式 | 原則はマニング公式 |  | 公式の出典 |  |  |  | 設水p155 | 〃 |  | ﾚ |
|  | 粗度係数 | 複断面の場合は合成粗度係数 |  | 0.015 | コンクリートライニング |  |  | 設水p156 | P 2-7 |  | ﾚ |
|  | 流量 | 計画最大 | 7.125m3/s | 基底流量 |  | 1.25m3/s |  |  | P 2-8 |  | ﾚ |
|  | 流速 | 最大流速 | 3.590m/s | 最小流速 |  | 0.850m/s |  | 設水p152 | 〃 |  | ﾚ |
|  | 損失水頭 | 摩擦による損失水頭 |  | 1.70m |  |  |  | 設水p187 |  |  | ﾚ |
|  |  | 断面変化による損失水頭 |  | 0.15m |  |  |  | 設水p188 |  |  | ﾚ |
|  |  | スクリーンによる損失水頭 |  | 0.30m |  |  |  | 設水p195 |  |  | ﾚ |
|  |  | 橋脚による損失水頭 |  | 無 |  |  |  | 設水p196 |  |  | ﾚ |
|  | 余裕高 | 余裕高 ３０ cm |  | 最小余裕高 30cm |  |  |  | 設水p199 |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路の余裕高は設計基準「水路工」P.○を参照。 | ﾚ |
|  | Ｑo／Ｑ 比 1.2以上か | 1.25 |  | Ｑo=通水可能量、Ｑ=設計流量 |  |  |  | 設水p200 |  |  | ﾚ |
|  | 水理縦断図 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  | P 2-15 |  | ﾚ |
|  | 合流工 | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落差工 | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水門 | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暗渠 | マニング公式 |  | 無 |  |  |  |  | P 2-15 |  | ﾚ |
|  | その他の付帯工を列挙 | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　２．３　（構造計算） 1/5

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  | 計算条件 | 土質 |  |  | 基準値･標準値 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コンクリート |  |  | 単位重量(湿潤) |  | 18 kN/m3 |  | 16.7 kN/m3 | 発生土 設水P208 |  |  | P 3-4 |  | ﾚ |
| 構造物 |  |  | (飽和) |  | 20kN/m3 |  | 18.6 kN/m3 | 〃 |  | 〃 | 〃 |  | ﾚ |
|  |  |  | (水中) |  | 10kN/m3 |  | 7.8 kN/m3 | 〃 |  | 〃 | 〃 |  | ﾚ |
|  |  |  | 内部摩擦角 φ |  | ２０°～３０゜ |  | 15゜ | 〃 設水P211 |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 材料 | 鉄筋コンクリート |  | 24.5 kN/m3 |  |  | 設水P208 |  |  | P 3-5 |  | ﾚ |
|  |  |  | 無筋コンクリート |  | 23.0kN/m3 |  |  |  |  | 〃 | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 載荷重 | 盛土高 |  |  |  | 無 | 設水P208 |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  |  | 輪荷重 |  |  |  | T-14 | 設水P228 |  |  | P 3-6 |  | ﾚ |
|  |  |  | 衝撃係数 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 〃 | 〃 |  | ﾚ |
|  |  |  | 群集荷重 |  | 5 kN/m2 |  | 3 kN/m2 | 設水P236 |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 地下水位 | 暗渠 |  |  |  | 壁高の1/2 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  |  | 開水路 |  |  |  | 壁高の1/2 |  |  |  | P 3-7 |  | ﾚ |
|  |  | 土圧公式 | ボックスｶﾙﾊﾞｰﾄ |  | 静止土圧公式 |  |  |  | 設水P210 |  |  |  |  |
|  |  |  | フルーム水路 |  | ランキン又はクーロン土圧公式 |  |  |  | 設水P210 |  |  |  |  |
|  |  |  | ブロック積壁 |  | クーロン土圧公式 |  |  |  | 設水P210 |  | P 3-7 |  | ﾚ |
|  | 設計水平震度 | 重要度区分 | Ａ種、Ｂ種、Ｃ種 |  |  | ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計水平震度 の標準値 | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地域別補正係数 | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地盤種別 | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計水平震度 | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断面規格 | 水路幅 Ｂ | 5.00 |  | m |  |  |  |  |  | P 3-18 |  | ﾚ |
|  | (開水路) | 壁 高 Ｈ | 1.80 |  | m |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 側壁厚 ts | 0.20 |  | m |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | (暗渠) | 水路幅 Ｂ | 3.00 |  | m |  |  |  |  |  | P 3-27 |  | ﾚ |
|  |  | 壁 高 Ｈ | 2.00 |  | m |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 側壁厚 ts | 0.25 |  | m |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 頂版厚 tp | 0.25 |  | m |  |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |

設計内容（要点）記載表　２．３　（構造計算） 2/5

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  |  |  |  | 基準値･標準値 |  | 採用値 |  |  |  |  |  |
|  | 許容応力度 | 鉄筋引張応力 | 常時(SD295A) | 176N/mm2 |  | 176N/mm2 | 設水p291 |  | P 3-５ |  | ﾚ |
| コンクリート |  |  | 地震時(SD295A) | 264N/mm2 |  | 地震時検討なし | 〃 |  |  |  | ﾚ |
| 構造物 |  | 曲げ圧縮応力度 | 常時(21N/mm2) | 8 〃 |  | 8 〃 | 設水p290 |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  |  | 地震時（〃） | 12 〃 |  | 地震時検討なし |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | せん断応力度 | 常時(〃) | 0.42 〃 |  | 0.42 〃 | 設水p290 |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  |  | 地震時（〃） | 0.63 〃 |  | 地震時検討なし |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 付着応力度 | 常時(〃) | 1.5 〃 |  | 1.5 〃 | 設水p290 |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  |  | 地震時（〃） | 2.25 〃 |  | 地震時検討なし |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 配筋計画 | 最小鉄筋量 |  | 500㎜2/m以上 |  | 500㎜2/m 以上 | 設水p309 |  | P 3-７ |  | ﾚ |
|  |  | 鉄筋のかぶり | D22以上 | 7cm |  |  | 設水p313 |  |  |  |  |
|  |  |  | D16～D19 | 6cm |  | 6cm | 設水p313 |  | P 3-８ |  | ﾚ |
|  |  |  | D13以下 | 5cm |  | 6cm | 設水p313 |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 接手位置を軸方向にずらす距離 |  | 継手長+250以上 |  | 25Ｄ | 設水p315 |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 定着長 | フック □有り ■無し |  |  |  | 設水p314 |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 配筋ピッチ | D- １３ @２５０ |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 標準鉄筋量 | 逆Ｔ擁壁 |  |  |  |  |  |  | 実績65～75kg/m3 |  |
|  |  |  | 控壁擁壁 |  |  |  |  |  |  | 〃 60～90kg/m3 |  |
|  |  |  | 暗渠 |  |  |  |  |  |  | 〃 0～100kg/m3 |  |
|  |  |  | 排水機場 |  |  |  |  |  |  | 〃 75～90kg/m3 |  |
|  |  |  | 開水路 |  | 80kg/m3 |  |  |  | P 3-30 | 〃 75～95kg/m3 | ﾚ |
|  | 部材安全係数 | ※限界状態設計法により照査する場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料係数 | コンクリート | 安全性：1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋 | 安全性：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部材係数 | 曲げ･軸方向耐力 | 安全性：1.1 または1.3 |  |  |  |  |  |  | 軸方向耐力の上限値を設定する場合は、部材係数を1.3とする。 |  |
|  |  | せん断耐力 （ｺﾝｸﾘｰﾄ） | 安全性：1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断耐力 （鉄筋） | 安全性：1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造物解析係数 |  | 安全性：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荷重係数 | ※地震時 （レベル２） | 安全性：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造物係数 |  | 安全性：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料修正係数 |  | 安全性：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荷重修正係数 |  | 安全性：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基礎工 |  | 基礎工形式 | ■直接基礎 |  | □杭基礎 |  |  |  | P 3-12 |  | ﾚ |
|  |  | 基礎面深さ |  | GL-2.1m |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 許容支持力 | 長期 | 186kN/m2 | 短期 | 279kN/m2 |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 作用荷重 |  | 自重・水重 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 杭径 | 無 |  |  |  |  |  |  | 杭基礎の場合 |  |
|  |  | 本数 | 無 |  |  |  |  |  |  | 杭基礎の場合 |  |

設計内容（要点）記載表　２．３　（構造計算） 3/5

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 | 備 考 | 照査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |  |
|  |  |  |  | 基準値･標準値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計条件 | 荷重 | 土圧 | ランキン式 |  |  | ランキン式 | 設水p210 |  | P 5-2 |  | ﾚ |  |
| 矢板護岸 |  |  | 水圧 |  |  |  |  | 設水p208 |  | 〃 |  | ﾚ |  |
|  |  |  | 群集 |  | ｑ＝ |  | 5kN/m2 | 設水p236 |  | 〃 |  | ﾚ |  |
|  |  | 計算方法 | □切り梁 ■自立 |  | changの式 |  |  |  |  |  | 弾塑性法は別途 | ﾚ |  |
|  |  | 設計数値 | 土の単位重量 |  | 実測 |  | 16.7 kN/m3 |  |  | P 5-3 | 地層別、水中は-0.9 | ﾚ |  |
|  |  |  | 内部摩擦角 | φ=√20N+15 | 実測 |  | 10゜ |  |  | 〃 | 大崎の式φ<45ﾟ | ﾚ |  |
|  |  |  | 粘着力 | qu/2 or 0.6N | 実測 |  | 1.0 |  |  | 〃 | Ｎ値およびＣφ p21 | ﾚ |  |
|  |  |  | 横方向k値 | 0.691･N-0.406 | 同左 |  |  | 標設擁壁p91 |  | 〃 |  | ﾚ |  |
|  |  | 許容応力度 | 鋼矢板 | 180N/mm2 | 同左 |  |  | 設水p292 |  | P 5-4 |  | ﾚ |  |
|  |  |  | 腹起し | 140 〃 | 無 |  |  | 設水p293 |  | 〃 |  | ﾚ |  |
|  |  | 断面係数 | 鋼矢板 | 継手効率 | 0.8 |  |  | 標設擁壁p94 |  | 〃 |  | ﾚ |  |
|  | 掘削面の安定 |  | ボイリング | 検討 □有 ■無 |  | 砂質土の場合 |  | 標設擁壁p111 |  |  |  | ﾚ |  |
|  |  |  | ヒービング | 検討 ■有 □無 |  | 粘性土の場合 |  | 標設擁壁p112 |  |  |  | ﾚ |  |
|  |  |  | 盤ぶくれ | 検討 □有 ■無 |  | 被圧地下水等の場合 |  | 標設擁壁p114 |  |  |  | ﾚ |  |
|  | 結果の目安 | 根入れ長 | 自立式 | Ｄ=3／β' |  |  | ５cm | 標設擁壁p95 |  | P 5-7 |  |  | ﾚ |
|  |  | 壁剛性チェック | 自立式 | 0＜H≦4.0 ： Ｈ／40 |  |  | 10cm | 標設擁壁p96 |  |  |  | ﾚ |  |
|  |  | (たわみ量) |  | 4.0＜Ｈ ： 0.10 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |  |
|  | 適用範囲 | 鋼矢板長 | 6～20m (50cmピッチ) |  |  |  | ７m |  |  | 〃 |  | ﾚ |  |
|  |  | コンクリート矢板長 | 厚50mm | 2.0～3.5m |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |  |
|  |  |  | 厚100mm | 4.0～6.0m |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |  |
|  |  |  | 厚150mm | 7.0～9.0m |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |  |
|  |  |  | 厚200mm | 11.0～12.0m |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |  |
|  | 打撃目安 | Ⅱ～Ｖ型 | 設計Ｎ値 |  | 打設方法 |  | 矢板長 | 標設擁壁p98､99 |  |  |  | ﾚ |  |
|  |  |  | 10 |  | 圧入 |  | 7m |  |  | P 5-8 |  | ﾚ |  |

設計内容（要点）記載表　２．３　（構造計算） 4/5

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  |  |  |  | 基準値･標準値 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計条件 | 荷重 | 土圧 | ランキンレザール式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仮設鋼矢板 |  |  | 水圧 | 三角形分布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土留工 |  |  | 上載荷重 | 9.8 kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 計算方法 | 切り梁･自立 | モーメントの釣合法 |  | 弾塑性法は別途 |  | 標設擁壁p119 |  |  |  |
| 該当無し |  | 設計数値 | 土の単位重量 |  |  | 地層別、水中は-0.9 |  | 標設擁壁p10 |  |  |  |
|  |  |  | 内部摩擦角 | φ=√20N+15 |  | 大崎の式 φ<45ﾟ |  | 標設擁壁p11 |  |  |  |
|  |  |  | 粘着力 | qu/2 |  | テルツァギーの式 |  |  |  | Ｎ値およびＣ､φ p21 |  |
|  |  |  | 横方向k値 | 0.691･N-0.406 |  |  |  | 標設擁壁p91 |  |  |  |
|  |  | 許容応力度 | 鋼矢板 | 264 N/mm2 |  |  |  | 標設擁壁p109 |  |  |  |
|  |  |  | 山留材 | 205 〃 |  |  |  | 標設擁壁p109 |  |  |  |
|  |  | 断面係数 | 鋼矢板 | 継手効率 | 60% |  |  | 標設擁壁p111 |  |  |  |
|  |  |  | 山留材 | リ－ス材の係数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掘削面の安定 |  | ボイリング | 検討の有無 |  | 砂質土の場合 |  | 標設擁壁p111 |  |  |  |
|  |  |  | ヒービング | 〃 |  | 粘性土の場合 |  | 標設擁壁p112 |  |  |  |
|  |  |  | 盤ぶくれ | 〃 |  | 被圧地下水等の場合 |  | 標設擁壁p114 |  |  |  |
|  | 結果の目安 | 根入れ長 | 自立式 | 最小３ｍ |  | 根切り深の2～3倍 |  | 標設擁壁p122 |  |  |  |
|  |  |  | 切梁式 | 最小３ｍ |  | 根切り深程度(最小3m) |  | 標設擁壁p122 |  |  |  |
|  |  | 壁剛性チェック | 自立式 | 根切深の３％ |  |  |  | 標設擁壁p180 |  |  |  |
|  |  | (たわみ量) | 切梁式 | ３０cm |  |  |  | 標設擁壁p199 |  |  |  |
|  | 適用範囲 | 鋼矢板長 | Ⅱ型 | 4 ～ 7m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標準長さ | Ⅲ型 | 6 ～ 15m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ⅳ型 | 13 ～ 20m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｖ型 | 15 ～ 20m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打撃目安 | Ⅱ～Ｖ型 | 設計Ｎ値 |  | 打込み方法 |  | 矢板長 | 標設擁壁p98､99 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　２．３　（構造計算）5/5

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  | 記載頁 |  |  | ﾚ |
|  | 基盤の形態 | □盛土 | ■切土 |  |  |  |  | P 2-30 |  |  | ﾚ |
| コンクリートライニング | 法高さ |  | 2.0m |  |  |  |  | 〃 |  |  | ﾚ |
| 護岸 | 法勾配 |  | 直立 |  |  |  |  | 〃 |  |  | ﾚ |
|  | 粗度係数 |  | 0.015 |  |  |  |  | 〃 |  |  | ﾚ |
|  | 形式 | □スロープフォーム |  |  | ■スリップフォーム |  |  | P 5-10 |  |  | ﾚ |
|  | 底幅：水深比 | １：１～２：１程度 |  |  | 1:3 |  | 設水P376 | 〃 |  |  | ﾚ |
|  | ライニング厚さ | 10cm程度 |  |  | 20cm |  | 設水P376 | 〃 |  |  | ﾚ |
|  | 目地 | 位置は適切か |  |  | 9m |  | 設水P375 | 〃 |  |  | ﾚ |
|  | 基盤の形態 | 原則は地山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コンクリートブロック | 法高さ |  |  |  |  |  | 設水P351 |  |  |  |  |
| 積護岸 | 法勾配 |  |  |  |  |  | 設水P351 |  |  |  |  |
|  | 粗度係数 | 0.016 |  |  |  |  | 設水P156 |  |  |  |  |
| 該当無し | 形式 | □空積み | □練り積み |  |  |  | 設水P351 |  |  |  |  |
|  | 根入れ |  |  |  |  |  | 設水P354 |  |  |  |  |
|  | 裏込め厚さ | □10cm | □20cm |  |  |  | 設水P352 |  |  |  |  |
|  | 天端コンクリート | □標準寸法 | □特殊条件 |  |  |  | 設水P353 |  |  |  |  |
|  | 基礎コンクリート | □標準寸法 | □特殊条件 |  |  |  | 設水P353 |  |  |  |  |
|  | 安定計算 | ブロックの単位重量 |  | 通常22.7kN/m3 |  | Ａ種 練積 |  |  |  |  |  |
|  |  | 土の内部摩擦角 |  | ゜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土の単位重量 |  | kN/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 背面の盛土勾配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示力線までの距離Ｘh |  | 限界高さｈa |  |  | 設水P283 |  |  |  |  |
|  |  | 転倒に対する安定 |  | ミドルサードの位置Ｘ' |  |  | 設水P284 |  |  |  |  |
|  |  | 滑動に対する安定 |  | 安全率Ｆs |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | 基礎地盤の支持力 |  | 地盤反力ｑmax= 許容支持力qa= |  |  | 設水P285 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　２．４　（付帯施設）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  |  | □合流工 | □落差工 | □急流工 | □暗渠工 | □サイホン |  |  |  |
| 本業務に含まれる付帯施設を列挙 |  | □水路横断構造物 |  | □親水水路 | ■付帯橋梁工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | P 2-6 |  | ﾚ |
|  | 形 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合流工 | 〃 選定理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造と規模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 形 式 | 暗渠形式 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
| 付帯 | 〃 選定理由 | 経済性・施工性 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
| 橋梁工 | 構造と規模 | ボックスカルバート 幅3.0m×高2.0m |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |

設計内容（要点）記載表　２．５　（構造図　－－　各施設毎に作成）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載例 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 報 告 書 |  | 設 計 図 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 部材厚 頂 板 cm | 25 |  | 25 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 〃 側 壁 cm | 25 |  | 25 |  |  |  |  | ﾚ |
| 構 造 物 |  | 〃 底 版 cm | 30 |  | 30 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 〃 ハンチ cm | 15*15 |  | 15*15 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 施設の内寸法 ｍ | 3.0*2.0 |  | 3.0*2.0 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 現地盤の表示 | － |  | ■有 □無 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 流水方向の表示 | － |  | ■有 □無 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 材料の表示 | － |  | ■有 □無 |  | ex σ２８＝21 N/mm2 |  |  | ﾚ |
|  |  | 注意事項 | － |  | ■有 □無 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 鉄筋加工図 | － |  | ■有 □無 |  | 数量計算書 P58 |  |  | ﾚ |
| 配 筋 図 |  | 鉄筋の被り(表面～中心)cm | 6cm |  | 6cm |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 頂 版 主鉄筋 | D16-250 |  | D16-250 |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 配 | 〃 配力鉄筋 | D13-250 |  | D13-250 |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 筋 | 側 壁 主鉄筋 | D16-250 |  | D16-250 |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 計 | 〃 配力鉄筋 | D13-250 |  | D13-250 |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 画 | 底 版 主鉄筋 | D16-250 |  | D16-250 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 〃 配力鉄筋 | D13-250 |  | D13-250 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 開口部補強 |  |  | D16ダブル |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 鉄筋定着長及び継手 | 30D |  | D13-390 D16-480 |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 鉄筋番号の引出し | 2ヶ所以上あるか |  | ■有 □無 |  |  |  |  | ﾚ |
| 限界状態設計 |  | ※限界状態設計法により照査する場合は、適宜、行を追加する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地盤の安定性照査 |  | 地盤の安定性 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 構造物に対する |  | 曲げモーメント |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 照査 |  | せん断力 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| (安全性) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (耐久性) |  | ひび割れ |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 中性化 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| (使用性) |  | 水密性の照査 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 曲げひび割れ照査 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 部分安全係数 |  | 部分安全係数 | 表-7.10.6 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |

設計内容（要点）記載表　３．１　（設計計算書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載例 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 報告書の記載頁を記入 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 設計の | 設計範囲と作業項目 | P 1-1 ～ 1-4 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 基本条件 | 貸与資料 | P 1-25 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 排水計画と系統模式図 | P 2-8 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 水理公式 | P 2-2 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 水 理 検 討 | 水理計算総括表 | P 2-10 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 基礎工法 | P 3-6 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 水路の | 構造計算の諸元 | P 3-4 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 構造検討 | 構造計算結果 | P 3-20 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 合流工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落差工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付帯施設の | 急流工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計と | 暗渠工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造検討 | サイホン |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付帯橋梁工 | P 2-6 ､3-30 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 親水水路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水路横断構造物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打合せ事項の |  | 打合せ簿を添付し、その内容に該当する報告書のページ数を赤字で記入 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 反映 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　３．２　（平面縦断図）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載例 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 設計始終点の表示 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 平面図 | 付帯施設の表示 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 工区界の表示 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 中心線移動の表示 | □有 ■無 | 移動なし |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 付帯施設の引出し | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 縦断図 | 水路タイプの表示 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 勾配の表示 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 水位の表示 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 土質柱状図 | □有 ■無 | 表示したほうがよい |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 平面延長と実延長の表示 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 目地の表示 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
| スパン割図 | 水路タイプ区分の表示 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 曲線区間 | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 調整スパン | ■有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾚ |

設計内容（要点）記載表　３．３　（土工図）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  | 土工横断の種類 | ■各測点毎 | □施工法区分毎の標準断面 |  |  |  |  |  | ﾚ |
| 土工横断図 | 土工区分図の添付 | ■有 □無 | 下図参照 |  |  |  |  |  | ﾚ |
| （横断図） | 表土掘削深 | ｔ＝ 0.2 ｍ |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 〃 | ■鉛直深表示 | □地表面直角深表示 |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 掘 削 | バックホウ 0.6m3 |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 土工の区分と施工機種 | 基 盤 | 人力 |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 埋戻Ａ | コンパクター 1.0t |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 埋戻Ｂ | ブル 11t |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  |  | 盛 土 | ブル 11t |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | Ａｓ舗装復旧の余裕幅 | Ｂ＝ 0.3 ｍ(下図の場合 0.30ｍ) |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | Ａｓ舗装復旧の工法 | □本復旧 | ■仮復旧 |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 平行する地下埋設物の表示 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |

設計内容（要点）記載表　３．４　（数量計算）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 数量計算書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  |  | 工区名称 Ａ工区 No.1+25.0 ～No.6+0.00 Ｌ＝ 275 ｍ |  |  |  |  | P 3 |  | ﾚ |
| 数量構成 | 工区割と延長 | 工区名称 Ｂ工区 No.6+0.00 ～No.18+10.0 Ｌ＝ 610 ｍ |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 工区名称 No. ～No. Ｌ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工区名称 No. ～No. Ｌ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (参考 1)土工事 2)本体工事 3)付帯工事 4)復旧工事 5)仮設工事） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量計算の構成は | 1) 土工 2) 本体工 3) 付帯工 |  |  |  |  | モクジ |  | ﾚ |
|  |  | 4) 復旧工 5) 仮設工 6) その他工事 |  |  |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 工 区 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土工量総括 | 項 目 | Ａ工区 | Ｂ工区 |  |  |  | P 4～ |  | ﾚ |
| （概 略） | 掘 削 ｍ3 | 2700 | 4900 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 基 礎 ｍ3 | 100 | 300 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 埋 戻 ｍ3 | 800 | 2000 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 盛 土 ｍ3 | 300 | 500 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本体工参考 |  | Ａ工区 | Ｂ工区 |  |  |  | P 35～ |  | ﾚ |
| 数 量 | コンクリート ｍ3 | 600 | 890 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 型 枠 ｍ2 | 2200 | 4800 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 鉄 筋 ｔ | 49 | 72 |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 付帯工名称 | 1号橋 |  |  |  |  | P 51～ |  | ﾚ |
| 付帯工参考 |  | 市道橋 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
| 数 量 | コンクリート ｍ3 | 22 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 型 枠 ｍ2 | 90 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 鉄 筋 ｔ | 2.5 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |

設計内容（要点）記載表　３．５　（施工計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
|  | 仮廻し道路の設計条件を列挙 | 市道幅 4.5m以上 Ｒ＝３０m |  |  |  |  |  |  |  |
| 仮廻し計画 |  |  |  |  |  |  | P 7-6 |  | ﾚ |
|  | 仮廻し水路の設計条件を列挙 | なし |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事用道路の幅員 | 有効幅員＝ | 3.5m | 全幅員＝ | 4.5m |  | P 7-10 |  | ﾚ |
| 工事用道路 | 搬入路の幅員 | 有効幅員＝ |  | 全幅員＝ |  |  |  |  | ﾚ |
|  | 使用するクレーン規格 | 機 種： | 20t | 吊込時アウトリガー張出幅＝ |  | 4.8m | P 7-10 |  | ﾚ |
|  | 工事用道路・搬入路の舗装 | ■砂利舗装－ｔ＝ 10cm |  | □Ａｓ舗装－構成と厚さ |  |  | P 7-11 |  | ﾚ |
|  | 施工方法 | 掘削･本体施工･埋戻の流れを施工機種の配置平面図を用いて説明(別途添付） |  |  |  |  | P 7-12 |  | ﾚ |
| 施工スペース | 埋戻土の仮置場 | ■路線沿 □指定地 内容 |  |  | 水田・畑 |  | P 7-15 |  | ﾚ |
|  | 資材 〃 | ■路線沿 □指定地 内容 |  |  | 水田・畑 |  | P 7-16 |  | ﾚ |
|  | 埋戻土仮置きについて | 最大盛土高Ｈ＝ | 3.0m | 法勾配 １： | 1 |  | P 7-18 |  | ﾚ |
|  |  | 仮置場の処理方法 |  | 土木シート敷設 |  |  | P 7-18 |  | ﾚ |
|  | 土留工法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仮設土留 | 鋼矢板の場合の打設機種 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 選定理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仮設土留の構造計算 | チェックマニュアル２．３に準ずる |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　３．６　（特別仕様書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 記載頁 |  | ﾚ |
| 総則 | 適用範囲 | 適用範囲は適切に表現されているか |  |  |  |  | P 7-30 |  |  |
|  | 目的 | 工事内容は適切か |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
| 工事内容 | 工事場所 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 工事概要 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 工事数量 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 工期 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 工程制限 | 施工条件は示されているか |  |  |  |  | P 7-31 |  | ﾚ |
| 施工条件 | 部分引き渡し | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | その他 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 土質 | 現場条件は示されているか |  |  |  |  | P 7-32 |  | ﾚ |
| 現場条件 | 関連工事 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | その他 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 工事用道路 | 指定仮設は網羅されているか |  |  |  |  | P 7-33 |  | ﾚ |
| 指定仮設 | 建設発生土受入地及び仮置き場 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 仮排水施設 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  |  | 工事用地の使用、変遷等の記述はあるか |  |  |  |  | P 7-34 |  | ﾚ |
| 工事用地等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 規格及び品質 | 工事と使用する主要材料の記述は適切か |  |  |  |  | P 7-35 |  | ﾚ |
| 工事用材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土工・基礎等 | 必要事項の記述がなされているか |  |  |  |  | P 7-36 |  | ﾚ |
| 施工 | 本体工 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |
|  | 復旧工 | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | ﾚ |