6-3　総　括　表

| 排 水 路 工 総 括 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設 計 基 本 条 件 | 送水路の形式 | 開水路 |  | 設計始点 | 測点 No.1+25.0 |  | 構 造 計 算 | 載荷重 | 3kN/m2 | 土の単位重量 | 16.7kN/m3 |  |
|  | 護岸の形式 | コンクリート三面張 |  | 設計終点 | 測点 No.18+10.0 |  |  | 盛土高 | 0 | 土の粘着力 | 9.8kN/m2 |  |
|  | 計画通水量 | 7.125 m3/s | 5.010 m3/s | 設計延長 | 885 m |  |  | 輪荷重 | T-14 | 土の内部摩擦角 | 10ﾟ |  |
|  | 対外協議先 を列挙 | 市道協議 |  |  |  |  |  | 地下水位 | 1/2H |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 護岸構造 | 三面張 | 許容変位量 | 10cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基礎構造 | 直接 | 許容支持力 | 186kN/m2 |  |
| 設 計 計 画 | 基準点水位 | 1.593 m | 2.715 m | 断面形状 | H 6.0 m× B 2.0 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計流速 | 3.59 m/s | - m/s | 底版の厚さ | 25 cm |  | 付 帯 工 | 暗渠 | 位 置 | No10+5.0 | 規 模 | 3.0*2.0 |
|  | 水路勾配 | 1/2500 ～1/2000 |  | 側壁の厚さ | 20 cm |  |  | サイホン | 位 置 | － | 規 模 | － |
|  | 地質・土質 | 砂質土 | 粘性土 | 水路の基礎 | 砂質土 |  |  | 水路橋 | 位 置 | － | 規 模 | － |
|  |  |  |  | 選定理由 | 支持力から |  |  | 落差工 | 位 置 | － | 規 模 | － |
|  | 横断工 | 道路位置 | No10+5.0 | 横断形式 | BOXカールバート |  |  | 急流工 | 位 置 | － | 規 模 | － |
|  |  | 軌道位置 | － | 横断形式 | － |  |  | 流入工 | 位 置 | － | 規 模 | － |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 親水水路 | 位 置 | － | 規 模 | － |
| 水 理 検 討 | 基準点水位 | 計画始点引継 | 1.593 m | 計画終点引継 | 2.715 m |  | 主要工事数量 |  | 掘削7600 m3 | 基礎400 m3 | 埋戻2800 m3 | 盛土800 m3 |
|  |  | 設計始点引継 | 1.593 m | 設計終点引継 | 2.717 m |  | 施 工 計 画 | 施工計画 | 有 | 工事用道路 | 幅 4.5 m 延長 890 m |  |
|  |  | 等流水深 | 1.621 m | 等流水深 | 1.539 m |  |  | 工程計画 | 有 | 仮回し水路 | 幅 － m 延長 － m |  |
|  | 流入工又 は分流工 | 名称 | － | 形式 | － |  |  | 工事特別仕様書 | 有 | 水替規模 | φ100＊３ |  |
|  |  | 位置 | － | 計画流量 | m3/s |  |  | 比較検討 | － | 検討事項 |  |  |
|  |  | 設計水位 | m | 計画敷高 | m |  | 参 考 文 献 | 設計基準 水路工 平成○年○月 |  |  |  |  |
|  | 余裕高 | 0.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不等流の検討 | 有り |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |