9-3　総　括　表

ほ場整備工総括表

| 設計諸元 | 主として用いたほ場整備基準 |  |  |  | ○ ○ 県 基 準 |  |  |  |  |  | 水 路 工 用 | 減水深 | 減水深の根拠 | 土地改良標準設計第11編ほ場整備 P.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要な用水取水源 |  |  |  | ○ ○ 池， ○ ○ 池， ○ ○ 川 |  |  |  |  |  |  |  | 代掻き減水深 | 130 mm |  |  |  |  | 平均減水深 |  |  | 26.1 mm |  |  |
|  | 現地の主要な特色又は計画に当たっての留意点 |  |  |  | 用水不足により地下水揚水ポンプを設置 |  |  |  |  |  |  | 計画用水量 | トラクター1日当り代掻き能力 |  |  | 2.41 ha/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代掻き日数 | 10 日 |  |  |  |  | 水路損失率 |  |  | 10 ％ |  |  |
| 区 画 設 計 | 面積 | 地区面積 | 67.2 ha |  |  |  | 耕区面積 |  | 50.9 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用水路構造（開水路） | 既製品名 |  |  |  |  |  | 断面 |  |  | ～ |  |  |
|  |  | 道路面積 | 6.4 ha |  |  |  | 用排水路面積 |  | 5.0 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準布設勾配 | １／ |  |  |  |  | 流 速 |  |  | ～ m/s |  |  |
|  |  | 非農用地面積 | 4.9 ha |  |  |  | その他 |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用水路構造 (パイプライン) | 管種 | ＶＰ，ＤＣＩＰ |  |  |  |  | 管 径 |  |  | 75 ～ 200 mm |  |  |
|  | 標準区画 | 標準区画 | 50 m× 100 m |  |  |  | 地形の 平均傾斜 |  | １／ 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流速 | 1.0 ～ 2.0 m/s |  |  |  |  | 設計内圧 |  |  | 0.59 ～ 1.55 MPa |  |  |
|  |  | 標準区画の選定理由 |  | 担い手育成型ほ場整備事業の為 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 揚水機場 | ポンプ口径 | 80 mm |  |  |  |  | 出 力 |  |  | 18.5 kW |  |  |
| 整 地 工 | 表土扱い | 表土扱い深 | 15 cm |  |  |  | 根 拠 |  | 土壌調査資料による |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ポンプ形式 | 陸上ポンプ |  |  |  |  | 台 数 |  |  | ２ 台 |  |  |
|  | 畦畔工 | 天端巾 | 50 ㎝ |  |  |  | その他畦畔工を使用した場合の理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全揚程 | 98.6 ｍ |  |  |  |  | 1台当り 吐出量 |  |  | 0.600 ｍ3/min |  |  |
|  |  | 法面勾配 | 田差 勾配 0 ～2.1m, 1: 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水路工 | 計画排水量 | 使用した計画基準雨量の根拠 |  |  |  |  | ○○県土地改良技術基準より |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 田差 勾配 2.1～2.7m, 1: 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用した計画排水量計算方法 |  |  |  |  | 合 理 式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流出率 | 水 田 | 畑 |  | 道水路 |  |  | 宅 地 | 山 地 |  | ため池 | その他 |
|  |  |  | 田差 勾配 2.7～ m, 1: 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.45 |  | 1.00 | － |
| 道 路 工 | 道路区分 | 幹線道路 | 支線道路(Ａ) |  |  | 支線道路(Ｂ) |  | 耕作道路( ) |  | そ の 他 |  | 排水路構造（開水路） | 既製品名 | ベンチフリューム及び柵渠 |  |  |  |  | 断面 |  |  | BF250～BF600 3AP 500×600 ～ 3AP 600×800 |  |  |
|  | 道路幅員 (有効)全幅 | ( ) m | (3.5) 4.5 m |  |  | (2.5) 3.0 m |  | ( ) m |  | ( ) m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準布設勾配 | １ ／ 200 |  |  |  |  | 流 速 |  |  | 0.91～1.45 m/sec |  |  |
|  | 設計荷重 | Ｔ－ | Ｔ－ 14 |  |  | Ｔ－ 10 |  | Ｔ－ |  | Ｔ－ |  |  | 道路横断暗渠断面の決定根拠 | ○○県土地改良技術基準より |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装区分 |  | 砂 利 |  |  | 砂 利 |  |  |  |  | そ の 他 | 数量計算 | 算出根拠 | ○○県土地改良技術基準より |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橋 梁 | 設計荷重 | Ｔ－14 |  |  |  | スパン |  | Ｌ＝ 7.0 ｍ |  |  | 出典文献 及びその略称 | 1. 土地改良事業標準設計第11編「ほ場整備」（H3.3）・・・・・・・以下 標ほ 2. 土地改良事業計画設計基準設計「ポンプ場」(H9.1)・・・・以下 設基ポ 3. 土地改良事業計画設計基準設計「パイプライン」(H10.3) ・以下 設基パ 4．○○県土地改良技術基準・・・・・・・・・・・・・・・以下 県基 5. ○○年度○○地区調査設計報告書・・・・・・・・・・・以下 調設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上部構造 | ＲＣ床版橋 |  |  |  | 下部構造 |  | 重力式橋台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎形式 | 直接基礎 |  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |