9-5　設計内容（要点）記載表

設計内容(要点)記載表　１．１（設計目的・主旨等　1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設 計 区 分 |  | □ 構想設計 □ 調査設計 □ 実施設計 |  |  |  |  |
| 設 計 工 種 |  | □ 区画設計 □ 整地工 □ 道 路 工 □ 用水路工 □ 排水路工 □ 付帯構造物 |  |  |  |  |
| 設 計 範 囲 |  | □ 地区全体 □ 部分工区 |  |  |  |  |
| 作 業 項 目 | 現地調査 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 資料の検討 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 基本条件の検討 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 道路現況調査 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 用排水路現況調査 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 地耐力現況調査 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 補償物件調査 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 現況施設調査 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 道路計画 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 用水計画 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 排水計画 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 暗渠排水及び客土計画 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 道路工・用排水路工の縦断図作成 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 構造計算・構造図作成 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 施工図作成 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．１（設計目的・主旨等　2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 |  | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 作 業 項 目 | 数量計算 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 施工計画 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 特別仕様書作成 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 概算工事費の積算 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 総合検討 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 点検照査取りまとめ | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
| 付 帯 施 設 | 河川放流工 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 用排水機場工 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 国県町村道横断工 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 橋梁工 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．２（設計基本条件1/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区 画 設 計 | 換地計画原案の有無 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平面計画の基本的な考え方 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画の形状（標準区画） | 短辺 |  | ｍ |  |  |  |  | 長辺 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非農用地の設定場所 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 永久畑の設定場所 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路用排の起終点の取付位置は適切か | □ 良 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道用排水路は各耕区に接続されているか | □ 良 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宅地排水路は適切な位置に配置されて いるか | □ 良 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 山側道路の排水を考慮しているか | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計範囲が部分工区の場合隣接計画済 工区との整合性はとれているか | □ 良 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整 地 工 | 地形の傾斜区分（平均地形勾配） | □ 平坦地 □ 準平坦地 □ 傾斜地 （平均地形勾配 １／ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土扱い | □ 有 □ 無 （表土扱い深 ㎝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畦畔工，標準法勾配 | 田 差 | m～ m |  |  |  | m～ m |  |  |  |  |  | m～ m |  |  |  |  |  |
|  |  | 法勾配 | １ ： ・ |  |  |  | １ ： ・ |  |  |  |  |  | １ ： ・ |  |  |  |  |  |
|  | 畦畔工・溝畔工標準天端幅 | 畦畔工 | ｍ |  |  |  |  | 溝畔工 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 道 路 工 | 道路区分 幅員，舗装 | 道路区分 |  |  | 全幅員 | 有効幅員 |  |  |  | 舗 装 |  |  |  | 設計荷重 |  |  |  |  |
|  |  | 支線道路 |  |  | m | m |  |  |  | 敷砂利 |  |  |  | Ｔ－ ・ |  |  |  |  |
|  |  | 支線道路 |  |  | m | m |  |  |  | 敷砂利 |  |  |  | Ｔ－ ・ |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．２（設計基本条件2/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道 路 工 | 橋梁 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橋梁（設計諸元） | 橋 梁 No. |  | 全幅員 |  |  |  |  | 有効幅員 |  |  |  | 設計荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 号 |  | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | Ｔ－ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 号 |  | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | Ｔ－ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 水 路 工 | 用水諸元 （減水深） （代掻能力） | 代掻減水深 |  |  | mm／日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壌タイプ |  |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  | ・ |  |  |  | ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 普通期最大減水深 |  |  | mm/日 |  |  | mm/日 |  |  |  | mm/日 |  |  |  | mm/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代掻日数 |  |  | 日 |  |  |  |  |  | トラクター代掻能力 |  |  |  | mm/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畑地かんがい | かんがい方法 |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消費水量 |  |  | ｍｍ/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水量算定の考え方 | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | かんがい方式 | □ パイプライン □ 開水路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水計画の考え方 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排 水 路 工 | 排水諸元 （基準雨量） （流出率） | 計画基準雨量 1/10年 |  |  |  | （ mm/4hr ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 計画基準雨量 1/2 年 |  |  |  | （ mm/4hr ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水 田 | 畑 | 道水路 |  |  | 宅 地 |  |  | 山 地 |  | ため池 |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付帯工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暗 渠 排 水 工 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．２（設計基本条件3/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 客 土 工 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 対外協議の 有無と内容 | 河 川（建設省） | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 〃 （ 県 ） | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 〃 （市町村） | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 道 路（建設省） | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 〃 （ 県 ） | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 〃 （市町村） | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 上水道 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 下水道 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | ガス | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 電力 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 電話 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 埋蔵文化財 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | その他 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 設計開始までの 他 事 業 と の 協 議 経 過 |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．３（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 貸 与 資 料 | 地形図 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 平面図 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 地質調査資料 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 気象水文資料 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 既設構造物調査資料 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 地下埋設物資料 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 用水系統図 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 排水系統図 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 事業計画書 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 周辺関連事業 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 他機関協議資料 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
| 事業所単独の 設計指針等 | 事業所独自の指針等 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 地区の統一基準 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
|  | 既存設計資料 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |
| 追加資料の要請 |  | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．４（現地調査結果等）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 写 真 撮 影 | 補償物件 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 構造物設置予定地 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 対外協議対象物 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 現地状況の把握 | 土壌調査（地耐力） | □ 有 □ 無 ( コーン指数 N／mm2 ) |  |  |  |  |
|  | 道路用排水系統調査 | □ 有 □ 無 ( ) |  |  |  |  |
|  | 一筆標高照査 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 道用排の起終点の調査 | □ 有 □ 無 ( ) |  |  |  |  |
|  | 特殊土壌地帯の有無 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 道路・河川 状況の把握 | 河川改修計画 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 道路拡幅等の計画 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 周辺の環境状況 の把握 | 史跡埋蔵文化財 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 景観保護条例等 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 支障物件の把握 | 地上（電柱） | □ 有 □ 無 ( ) |  |  |  |  |
|  | 地下埋設物（水道・ケーブル・井戸） | □ 有 □ 無 ( ) |  |  |  |  |
| 施 工 条 件 | 地区外用地の借地の可能性 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 仮廻し水路 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 仮廻し道路 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　２．１（設計計画1/4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整 地 工 | 基盤切盛計画高 | □ 加重平均法 □ 格子分割法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工機械の選定 | ブ ル ドーザ | ( ) |  |  | 決定 理由 | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土層改良又は土壌改良 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕区外運土計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 別土量の算定（畦畔，道路，排水路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 客土工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道 路 工 | 最大縦断勾配 | ％ 以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路法勾配 | 高低差 |  |  | 0 ～ ｍ |  |  | ～ ｍ |  | ～ ｍ |  |  |  |  |
|  |  | 法勾配 |  |  | １： ・ |  |  | １： ・ |  | １： ・ |  |  |  |  |
|  | 橋梁上部工設計荷重 | □ T-10 □ T-14 □ 25tA荷重 □( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橋梁上部工構造型式 | □ ＲＣ □ ＰＣ □ その他 スパンＬ＝ ｍ 全幅員 m 有効幅員 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橋梁下部工構造型式 | □ 型式 □ 重力式 □ 逆Ｔ式 □( ) □ 基礎型式 （ □ 直接基礎 □ 杭基礎 □ その他） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路床用土の区分 | □ 地区外からの搬入土 □ 地区内流用土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進入路 | 一筆進入路 |  | 幅員= m |  | 縦断勾配 |  |  | １ ： ・ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二筆進入路 |  | 幅員= m |  | 二筆進入路の適用隣接田差 m以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上位道路の取付構造の確認 | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　２．１（設計計画2/4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 水 路 工 | 水路形式の選定 | □ 開水路(土水路・ライニング水路) □ 管水路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水理設計（開水路） 〔許容流速，流下能力の照査〕 | 既成品名 |  |  |  |  | 断 面 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |
|  |  | 標準布設勾配 |  |  | １／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流 速 |  |  | ～ m/sec |  | 許容流速 |  |  |  | m/sec |  |  |  |  |
|  | 付帯構造物の構造照査 | □ 分水工 □ 急流工 □ 取水工 □ 一筆取水工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下流側取付水路の必要水量の照査 | □ 有 □ 無 （ ‰/sec） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水理設計（管水路） 〔許容流速，ポンプ圧送の場合の 標準流速内にあるか照査〕 | 配水方式 | □ 自然流下 □ ポンプ圧送（ ） □ 樹 脂 状 □ 管綱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管 種 |  |  |  |  |  | 管 径 |  | ～ m |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計流速 | ～ m/sec |  |  |  |  | 許容流速 |  | m/sec |  |  |  |  |  |
|  | 動水位の照査 | 各点における動水位の照査 余裕水頭 m以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造設計（管水路） | 上載荷重 |  | Ｔ－ 台，舗装 □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大土被り |  | m |  | 設計内圧 |  |  | ～ Mpa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | スラスト対策 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畑地かんがい | □ 畦間かんがい □ 散水かんがい □ その他 必要水圧 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付帯工（管水路）の空気弁，仕切弁， 排泥弁の位置と使用圧力の照査 | 弁最大使用圧力 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各弁の配置理由 空気弁（ ） 仕切弁（ ） 排泥弁（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　２.１（設計計画3/4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 水 路 工 | 用水機場（水理設計） | 吐出高 | m |  |  | 吸込高 | m |  |  | 実揚程 |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 水路ロス | m |  |  | 全揚程 | m |  |  | 口 径 |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | 出 力 | kW |  |  | 台 数 | 台 |  |  | 吐出量 |  | m３/min |  |  |  |  |
|  |  | ポンプ型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キャビテーションの検討 □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水機場（構造設計） | □ 吸水槽規模の照査 □ 吸水槽構造の照査 □ 建屋の型式 （ 空洞ブロック積み ） □ 建屋の構造設計の照査 □ 基礎型式 （□ 直接基礎 □ 杭基礎 □ その他 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排 水 路 工 | 水路形式 | 既成品名 |  |  |  |  | 断 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水理設計 （許容流速，通水能力断面の照査） | 標準布設勾配 |  |  | １／ ・ |  |  | 必要田差 |  |  | m以上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計流速 |  |  | ～ m/sec |  |  | 許容流速 |  |  | m/sec |  |  |  |  |  |
|  |  | 土羽部の使い分け( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造設計 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付帯構造物の構造照査 | □ 落水工 □ 合流工 □ 落差工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下流側取付水路の通水能力の照査 | □ 適 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河川放流工 （河川工作物設置基準等，協議書，管理者 の基準と整合性がとれているか照査） | □ 有 □ 無 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　２.１（設計計画4/4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暗 渠 排 水 工 | 暗渠排水工の諸元 | 排除日数 | 日 | 計画排水量 |  | mm/day |  |  |  |  |
|  |  | 単位計画排水量 | ｑ＝ m3/s/ha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水位 | GL- m | 埋設深 |  | GL- m |  |  |  |  |
|  |  | 吸水管径 | mm | 吸水渠の間隔 |  | m |  |  |  |  |
|  | 暗渠排水工の構造照査 | □ 吸水渠 □ 集水渠 □ 水甲 □ マンホール |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客 土 工 |  | 目的・改良目標 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 客土用土 |  | 客土用土量 | ‰ |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　２.２（図面及び構造計算）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 構造物の縦断計画 及び平面計画 | 平面図の最終照査 各道用排の縦断計画についてはある一定 の法則に従って決定しているか照査 | 道路工・用水路工及び排水路工の既設道水路との接続 又は下流水路との接続 |  |  |  |  |
| 構 造 計 算 | 各設計諸元の設計荷重等を満足した構造 となっているか照査 | 道 路 工 （橋梁工） 用水路工 （揚水機場） 排水路工 （河川放流工） |  |  |  |  |
| 構 造 図 | 平面図，縦断図，施工図と一連の数値が 合致しているか照査 | 道 路 工 標準断面図 進入路 標準断面図 用水路工 〃 分水工・取水工 〃 排水路工 〃 落差工・合流工 〃 畦 畔 工 〃 進 入 路 〃 集水渠・吸水渠 〃 水甲・マンホール 落 差 工 構 造 図 橋 梁 工 〃 用水路・排水路接続部 構造図 |  |  | 各関連図面 と照査 |  |
| 標 準 図 | 標準図がある場合、それに基づいた縦断 計画を行っているか、施工図も標準図に 基づいた数値記入を行っているか照査 |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　３.１（数量計算）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 整 地 工 | 各面積の照査 地均計算の照査 運土計画の照査 畦畔工の照査 | □ 済 □ 未 耕区面積，道路面積，用排水路面積，非農用地面積， 地区面積 |  |  |  |  |
| 道 路 工 | 延長,幅員が施工図と合致しているか照査 その他数量の照査 進入路の数の照査 (施工図と合致しているか) | □ 済 □ 未 図面，数量と一連の照査 |  |  |  |  |
| 用 水 路 工 | 延長,断面が施工図と合致しているか照査 構造物の数が施工図と合致しているか照査 一筆給水工の数の照査 (施工図と合致しているか) 進入路による暗渠の落としもれがないか照査 | □ 済 □ 未 図面，数量と一連の照査 |  |  |  |  |
| 排 水 路 工 | 延長,断面が施工図と合致しているか照査 構造物の数が施工図と合致しているか照査 落水工の数の照査 (施工図と合致しているか) 進入路による暗渠の落としもれがないか照査 | □ 済 □ 未 図面，数量と一連の照査 |  |  |  |  |
| そ の 他 | 畦畔工,溝畔工,道路法面工の区分けは 適切か照査 | □ 済 □ 未 標準図との照査 |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　３.２（仮設計画及び報告書の作成）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 （ 採 用 値 ） | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 仮 廻 し 計 画 | 仮廻し道路の設計条件 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 仮廻し水路の設計条件 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 工 事 用 道 路 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 資 材 置 場 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 工 程 |  | □ 有 □ 無 工事作業工程の検討 |  |  |  |  |
| 設 計 報 告 書 | 仕様書通りの報告書の形態となっているか |  |  |  |  |  |
|  | 参考資料として別途添付しておいたほうが良い資料はないか | 特殊工法の説明，特殊製品カタログ，現地調査資料等 |  |  |  |  |
| コスト縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理されているか。 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |