５．用水路工

〔記 入 例〕

5-1　記入上の留意点

用水路工の記入上の留意点

（１）基準の適用範囲

本手引き書の適用範囲は、土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」基準書・技術書に準ずる。したがって、適用水路規模は、おおむね0.1～40m3/s程度を一応の範囲とする。また、主要な設計の適用は、３～20m3/s程度の比較的大規模な水路を想定している。したがって、これ以下の小規模な水路については、水利用の形態、水理的な特性及び構造物としての重要度が異なるので、支障のない場合には、この基準にある事項については、その取り扱いを簡素化又は省略することができる。

（２）フロ－チャートについて

照査は、「フローチャート」の照査1～3で示す段階で、標準的な業務内容では３回実施するものとする。ただし、照査後に設計条件が変更された場合など、成果品の品質や精度の維持に支障をきたす可能性があるときには、照査の見直しを行わなければならない。

（３）総括表について

1)総括表は、「設計内容（要点）記載表」及び照査1～3の作業の課程で、加除修正し完成させる。

2)用水組織模式図欄は、計画全体の概要がわかるように表現する。路線名や主要施設の配置等を平面図にまとめるほか、水理縦断の概略図を示すことが望ましい。

3)水路施設欄は、概要が分かる程度で、上流から順に整理する。

4)参考文献は、主要なものを示し、略称を記載する。これは、「設計内容（要点）記載表」の中で引用利用する。参考文献が多い場合は、別紙に整理する。また、最新版を使用するものとし、発行年月を明記する。

（４）照査表について

必要があれば、項目の追加修正を行う。

（５）設計内容（要点）記載表について

1)本表は、すべての項目をリストアップできていない。このため、成果品の品質を保持するとともに作業の手戻りを避けるため、必要に応じて項目を追加し、照査および確認を行うようにしなければならない。

2)特に、表示がない場合でも、重要カ所については数値や仕様を追加明記し確認項目に掲げる。

3)1.2（設計基本条件）１／２」の用水計画の欄は、水理条件や引継条件が複雑な場合、別途図表を作成する。

4)擁壁工等の構造計算については、頭首工編や道路工編を利用すること。

5)設計基本条件は設計の根幹であるため、出典や裏付け資料を明記するとともに、必ず発注者の確認を得なければならない。

6)数量は、総量を延長で除して単位数量に換算してチェックするなど大きな誤りを回避する。