5-3　総　括　表

用 水 路 工 総 括 表

| 水路組織模式図(主要路線の骨組,線名,主要施設を図示) |  |  |  |  |  | 1.水路施設 (水路形式欄 の例) 開水路 トンネル 暗渠 水路橋 サイホン 急流工 | 路 線 名 | 水路形式 |  | 延長(m) | 設計流量m3/s |  | 起終点水位m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 東１号幹線 | 開水路 |  | 240 | 3.702～3.702 |  | 12.653／ |
|  |  |  |  |  |  |  | 〃 | 暗渠 |  | 12 | 3.702～ |  | ／ |
|  |  |  |  |  |  |  | 〃 | 開水路 |  | 268 | 3.702～3.602 |  | ／11.464 |
|  |  |  |  |  |  |  | 東1-1号幹線 | 開水路 |  | 145 | 0.100～0.100 |  | 11.700／11.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 延長合計 |  | 520 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.分水工 | 箇所数 1ヶ所（うち量水施設付 1ヶ所） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 計画最大分水量 Q=0.100～0.100m3/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.調整施設 | 区分 | 箇 所 数 |  | 内 容 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水位調整施設 | 1ヶ所 |  | 自動水位調整チェックゲート |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 観測施設 | 1ヶ所 |  | 量水板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 余水吐工 | 1ヶ所 |  | 放流量Q=0.408m3/s |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 放水工 | 1ヶ所 |  |  |  |  |  |
| 基 本 事 項 と 設 計 条 件 | 水路の用途 |  | □水田用水 □畑地用水 ■両方 |  |  | 4.管理施設 | 管理用道路 | 全幅 4.0m、有効3.0m、新設68m、改良452ｍ |  |  |  |  |  |
|  | 水路の形式 |  | ■開水路系 □管水路系 □複合形式 |  |  |  | 除塵施設 | 1ヶ所 |  |  |  |  |  |
|  | 道路荷重 |  | Ｔ－１４ |  |  |  | 土砂溜 | ヶ所 |  |  |  |  |  |
|  | 主たる 地質名 | 盛土 | 砂質土 |  |  | 5.付帯施設 | 橋梁 | ヶ所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 切土 | 砂質土 |  |  |  | 擁壁工 | 2ヶ所 |  |  |  |  |  |
|  | 法勾配 | 盛土 | 砂質土 1：1.5 |  |  |  | 横断構造物 | 3ヶ所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 切土 | 砂質土 H≦５ｍ 1：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仮設 法勾配 | 盛土 | 1：1. |  |  | 6.仮設工 | 工事用道路 | 全幅4.5m、有効3.5m、延長520m |  |  |  |  |  |
|  |  | 切土 | 1：0.5 |  |  |  | 土留工 | ■親杭横矢板 □自立式 □切梁式 □アンカー式 |  |  |  |  |  |
|  | 軟弱地盤対策 |  |  | □要・■否 |  | 参考文献 | 設水；土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」基準書・技術書（H13.2） |  |  |  |  |  |  |
|  | 地すべり対策 |  |  | □要・■否 |  |  | 標⑬；土地改良事業標準設計 第13編 水路付帯構造物（S64.1） |  |  |  |  |  |  |
|  | 寒冷地対策 |  |  | □要・■否 |  |  | 事基；○○農業水利事業所設計基準（解説書）Ｈ○年度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 積雪荷重 |  |  | □要・■否 |  |  | 事図； 〃 （図面集）Ｈ○年度 |  |  |  |  |  |  |
| 協 議 | 河川協議 |  |  | ■要・□否 | 放流工１ヶ所 |  | 全計；○○農業水利事業全体実施設計書Ｈ○年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路協議 |  |  | ■要・□否 | 町道ＢＯＸ伏替え |  | 報①；△△幹線水路測量設計業務報告書Ｈ△年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水道協議 |  |  | ■要・□否 | 伏越横断２ヵ所 |  | 第 回Ｈ11．06．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信協議 |  |  | ■要・□否 | 電話線横断１ヶ所、電柱移設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □要・□否 |  | 照査経緯 |  |  |  |  |  |  |  |