5-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表　1.　1（設計目的・主旨等）　１／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設計区分 |  | □構想設計 □基本設計 □実施設計 |  |  |  |
| 設計範囲 | 設計始終点、路線延長 | 路線； 測点； ～ 延長；L= m |  |  |  |
|  |  | 路線； 測点； ～ 延長；L= m |  |  |  |
|  |  | 路線； 測点； ～ 延長；L= m |  |  |  |
|  |  | 路線； 測点； ～ 延長；L= m |  |  |  |
|  |  | 路線； 測点； ～ 延長；L= m |  |  |  |
|  |  | 路線； 測点； ～ 延長；L= m |  |  |  |
|  |  | 路線； 測点； ～ 延長；L= m |  |  |  |
| 作業項目 | 現地調査 | □有, □無 調査実施時期； 年 月 日～ 月 日 |  |  |  |
|  | 資料の検討 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 基本条件の検討 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 水路形式の検討 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 路線設定 | □有, □無 有の場合 ケース |  |  |  |
|  | 断面工法比較検討 | □有, □無 有の場合 タイプ |  |  |  |
|  | 水頭配分 | □有, □無 有の場合／□設計対象区間のみ □設計対象以外含む |  |  |  |
|  | 水理設計 | □有, □無 有の場合／□等流計算 □不等流計算 □不定流計算 |  |  |  |
|  | 構造計算 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 構造図作成 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 付帯構造物 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 付帯施設構造図作成 | □有, □無 分水工１ヶ所、落差工２ヵ所 |  |  |  |
|  | 平面横断図作成 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 土工図作成 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 土積図作成 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 数量計算 | □有, □無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.　1（設計目的・主旨等）　２／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| つづき | 施工計画 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 特別仕様書作成 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 概算工事費積算 | □有, □無 ／単価データ； □貸与，□物価版等，□その他 |  |  |  |
|  | 総合検討 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 点検照査とりまとめ | □有, □無 |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |
| 大型構造物 | 水路（管）橋工 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | 暗渠工 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | サイホン工 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | トンネル | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | 水位調整施設 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | 余水吐工 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | 放流施設 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | 除塵施設 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | 橋梁工 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | 擁壁工 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | 推進工 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | 護岸・擁壁工 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  | その他 | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  |  | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |
|  |  | □有, □無 ヶ所 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.　２（設計基本条件）　１／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水路組織 | 水路形式 | □開水路 □管水路 □両者の複合形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工種 | □開水路 □トンネル□暗渠 □サイホン□水路橋 □落差工 □急流工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水計画 | 計画用水系統の検討 | □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路線名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区間（測点等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計画通水量／設計流量Qmax | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ |  |  |  |
|  | 〃 ／最多頻度流量Qmax | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ |  |  |  |
|  | 〃 ／最小流量 Qmin | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ | ｍ３/ｓ |  |  |  |
|  | 始点引継水路 終点引継水路 | 構造 断面 敷高 m 構造 断面 敷高 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画水位 | 始点引継水位 | Qmax時EL= m, Qmos時EL= m, Qmin時EL= m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 終点引継水位 | Qmax時EL= m, Qmos時EL= m, Qmin時EL= m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分水位の検討 | □未, □済 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分水位引継水位 | 分水名 EL= m／分水名 EL= m 分水名 EL= m／分水名 EL= m |  |  |  |  |  |  |  |
| 対外協議の 有無と内容 | 河川 | □有, □無 （□建設省、□県、□市町村、□その他） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路 | □有, □無 （□国道、□県道、□市町村道、□その他） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上水道 | □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下水道 | □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガ ス | □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 力 | □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 話 | □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋蔵文化財 | □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市町村所有地 | □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他用地 | □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.　２（設計基本条件）　２／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 関係法令の 適用 | 河川法 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 道路法 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 砂防法 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 地すべり等防止法 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 森林法 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 自然公園法 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 文化財保護法 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 建築基準法 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 電気事業法 | □有, □無 |  |  |  |
|  |  | □有, □無 |  |  |  |
| 設計開始まで の他機関との 協議および 地元調整経過 |  | □未, □済 |  |  |  |
|  |  | □未, □済 |  |  |  |
|  |  | □未, □済 |  |  |  |
|  | 土地改良区 | □未, □済 |  |  |  |
| 他の照査マニ ュアルの適用 | 6.排水路工 | □要, □否 ／照査必要ヶ所のチェックリストの添付 □未, □済 |  |  |  |
|  | 7.パイプライン工 | □要, □否 ／照査必要ヶ所のチェックリストの添付 □未, □済 |  |  |  |
|  | 8.水路トンネル工 | □要, □否 ／照査必要ヶ所のチェックリストの添付 □未, □済 |  |  |  |
|  | 12.鉄筋コンクリート工 | □要, □否 ／照査必要ヶ所のチェックリストの添付 □未, □済 |  |  |  |
|  | 13.基礎工 | □要, □否 ／照査必要ヶ所のチェックリストの添付 □未, □済 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.　３（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 貸与資料 | 位置図、地形図 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 平面図 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 縦断図 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 用地関係資料 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 地質調査資料 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 気象水文資料 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 既設構造物調査資料 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 地下埋設物資料 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 用水系統図 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 受益図 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 事業計画書 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 全体実施設計書 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 周辺関連事業 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 他機関協議資料 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 測量関係資料 | □有, □無 |  |  |  |
| 適用基準等 | 設計基準 | 設計基準 水路工 平成○年○月 |  |  |  |
| 事業所単独の 設計指針等 | 事業所独自の指針等 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 路線毎の統一基準 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 既存設計資料 | □有, □無 |  |  |  |

※適用基準等については、図書名及び制定年を記載すること。

設計内容（要点）記載表　1.　４（現地調査結果等）　１／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 写真撮影 | 路線沿い | □有, □無 |  |  |  |
|  | 構造物築造予定地 | □有, □無 |  |  |  |
| 現地状況の 把 握 | 平面図と現地の整合 | □未, □済 |  |  |  |
|  | 借地予定位置の現在の作物 | □未, □済 |  |  |  |
|  | 平面図に水路の流水方向 | □未, □済 |  |  |  |
|  | 特殊土壌地帯の有無 | □有, □無 |  |  |  |
| 道路・河川 状況の把握 | 河川改修計画 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 道路拡幅等の計画 | □有, □無 |  |  |  |
| 路線周辺の 環境状況の 把 握 | 史跡埋蔵文化財 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 景観保護条例等 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 生態系保全条件等 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 日照・騒音・振動等 | □有, □無 |  |  |  |
| 支障物件の 把 握 | 地上物件の把握 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 地下埋設物の把握 | □有, □無 |  |  |  |
| 主要構造物 予定地点の 把 握 | 現地の境界杭 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 用地図との整合性 | □未, □済 |  |  |  |
|  | 道路状況 | □未, □済 |  |  |  |
|  | 排水状況 | □未, □済 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.　４（現地調査結果等）　２／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 用地の制約 | 立ち入り制限の確認 | □有, □無 NO. 付近 |  |  |  |
|  | 用地買収等 買収 地上権設定 | □有, □無 |  |  |  |
|  |  | □有, □無 |  |  |  |
| 施工条件 | 借地のできない土地 | □有, □無 NO. 付近 |  |  |  |
|  | 仮廻し水路 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 仮廻し道路 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 工事用進入道路 | □有, □無 NO. 付近 全幅 m ／舗装 □有, □無 |  |  |  |
| 騒音・振動の 対策 | 騒音、振動対策が必要な家屋・畜産施設、学校等 | □有, □無 NO. 付近 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.　５（設計計画その１）　１／３

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 水路形式の 選定 | 水路形式は適正か | □開水路形式 □管水路形式 □複合形式 選定理由； |  |  |  |
| 路線選定 | 路線の検討 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 路線概定作業 | 路線概定図 S=1/2500～1/5000 □有, □無／ 比較検討ルート 案 路線概略比較検討表 □有, □無 |  |  |  |
|  | 路線決定作業 | 路線決定検討図 S=1/500～1/1000 □有, □無／ 比較検討ルート 案 路線決定比較検討表 □有, □無 |  |  |  |
| 平面計画 | 公道下の場合 | 施工時に □通行止 □片側交互 □迂回路 |  |  |  |
|  | 平行する地下埋設物 | □有, □無 ／ 平面図に図化してあるか □有, □無 |  |  |  |
|  | 横断する地下埋設物 | □有, □無 ／ 平面・縦断図に図化してあるか□有, □無 |  |  |  |
| 開水路構造の 工種選定 | 水路タイプの検討 | □開水路 □トンネル □暗渠 □サイホン □水路橋 □落差工 □急流工 各タイプについて設計条件を整理し、経済性等の比較検討を行う。 比較検討資料 □有, □無 他の工区等と比較して妥当か □Ｙ, □Ｎ |  |  |  |
|  | 水路断面タイプの検討 | 開水路の場合1)擁壁型水路／□フルーム､□ブロック積水路､□石積水路､□二次製品 2)ライニング水路／□コンクリートライニング水路､ □コンクリートブロック張水路等 3)無ライニング路／□素掘水路､□保護水路 各タイプについて設計条件を整理し、経済性等の比較検討を行う。 比較検討資料 □有, □無 他の工区等と比較して妥当か □Ｙ, □Ｎ |  |  |  |
| 水頭配分 | 水頭配分検討書 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 水理縦断図 | □有, □無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.　５（設計計画その１）　２／３

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |
| 縦断計画 | 横断とのクリアランス | 0.30m以上-------------- 上水パイプ □Ｙ, □Ｎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 | 0.60m 以上-------------ＮＴＴケーブル □Ｙ, □Ｎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土被り | 公道下、主要農道の基準値1.2m以上 採用値 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 | 道路構造令に準拠しない農道の基準値1.0m以上 採用値 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 | 耕地下の基準値耕土深＋0.6m以上 採用値 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮上防止の検討書 | □有, □無 安全率Fs= ＞基準値 ・ 地下水位の設定は妥当か □Ｙ, □Ｎ 設定根拠； |  |  |  |  |  |  |
| 計画路線上の 地形・地質と 土質定数 | 地質断面図 | □有, □無 ボーリング調査 ヶ所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土質条件（現地発生土） 区間 土質区分 単位体積重量γ(KN/m3)湿潤 単位体積重量γ(KN/m3)水中 内部摩擦角 φ(度) 粘着力 Ｃ(Ｎ/mm２) | 全線一定の場合 | 区間毎に決定の場合 |  |  |  |  |  |
|  | 土質条件（搬入土） 区間 土質区分 単位体積重量γ(KN /m3)湿潤 単位体積重量γ(KN /m3)水中 内部摩擦角 φ(度) 粘着力 Ｃ(Ｎ/mm２) | 全線一定の場合 | 区間毎に決定の場合 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　１.　５（設計計画その１）　３／３

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 報告書 記載頁 |  | 備 考 | 照査 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 標準値等 | 採用値 |  |  | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基礎工法 | 基礎の許容支持力度 |  |  |  | KN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎杭 |  |  |  | □要，□不 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地盤種別 | □岩 □良好 □普通 □軟弱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軟弱地盤対策は必要か |  |  |  | □要，□不 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 掘削法勾配 （仮設） | 深さ方向に一定とするか |  |  |  | □Ｙ, □Ｎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法勾配（土質; ） |  |  |  | 1：0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法勾配（土質; ） | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切土法勾配 | 法勾配（土質; ） | 1：0.8～1.0 |  |  | 1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法勾配（土質; ） | 1： |  |  | 1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法勾配（土質; ） | 1： |  |  | 1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盛土法勾配 | 法勾配（土質; ） | 1：1.5～1.8 |  |  | 1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 | 基礎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋戻し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盛土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法面保護工 | 切土面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盛土面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理用道路 | 新設区間 |  |  |  | L= m | 測点 NO. + ～ NO. + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改修区間 |  |  |  | L= m | 測点 NO. + ～ NO. + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理用車両 |  |  |  | t車 | 管理計画 □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 幅員 全幅 有効 |  |  |  | m m | 管理概要； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装構成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　2.　1（設計計画その２）　１／３

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付帯施設 分水工 | 設置路線名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分水工名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置位置（測点等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分水量の範囲 最小(m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 最大(m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分水位確保の検討 | □未、□済 | □未、□済 | □未、□済 | □未、□済 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 量水施設の設置 | □有、□無 | □有、□無 | □有、□無 | □有、□無 | □有、□無 |  |  |  |
|  | 分水工の形式 （番号から選択） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ゲート式分水工 2)ダブルオリフィスゲート分水工 3)上下流水位調節ゲート 4)ディスクバルブ 5)背割分水工 6)射流分水工 7)円筒分水工 8)その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 他の工区との整合；□有、□無 ／形式の比較選定資料；□有、□無 形式選定理由； |  |  |  |  |  |  |  |
| 量水施設 | 設置路線名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 量水施設名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置位置（測点等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量の範囲 最小(m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 最大(m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 記録項目 | □瞬間□積算 | □瞬間□積算 | □瞬間□積算 | □瞬間□積算 | □瞬間□積算 |  |  |  |
|  | 量水施設の形式 （番号から選択） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)量水標2)羽根車式3)パーシャルフリューム4)電気式5)ベンチュリー式6)その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 他の工区との整合；□有、□無 ／形式の比較選定資料；□有、□無 形式選定理由； |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　2.　1（設計計画その２）　２／３

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水位調整施設 | 設置路線名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水位調整施設名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置位置（測点等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量の範囲 最小(m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 最大(m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水位チェックの形式 （番号から選択） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)手動操作式チェック 2)自動式チェック 3)操作式と自動式の組合せ型 4)固定式チェック 5)その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 他の工区との整合；□有、□無 ／形式の比較選定資料；□有、□無 形式選定理由； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余水吐 | 設置路線名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余水吐施設名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置位置（測点等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大放流量 (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放流先水路または河川名 施設放流能力の検討 | □未、□済 水路(河川名)： |  | □未、□済 |  |  | □未、□済 |  |  |  |  |
|  | 関係先との協議 | □未、□済 |  | □未、□済 |  |  | □未、□済 |  |  |  |  |
|  | 規模の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余水吐の形式 （番号から選択） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)越流型余水吐 2)サイホン型余水吐 3)その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 他の工区との整合；□有、□無 ／形式の比較選定資料；□有、□無 形式選定理由； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　2.　1（設計計画その２）　３／３

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 放水工 | 設置路線名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水路施設名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置位置（測点等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大放流量 (m3/s) |  |  |  |  |  |  |
|  | 放流先能力の検討 | □未、□済 | □未、□済 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 関係先との協議 | □未、□済 | □未、□済 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 減勢工の形式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規模の概要 |  |  |  |  |  |  |
| 調整池 | 調整池施設名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置位置（測点等） | 設置路線名 測点； ・ |  |  |  |  |  |
|  | 設置目的 | □多目的型調整池 □ファームポンド □バッファポンド |  |  |  |  |  |
|  | 調整池容量と決定根拠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規模の概要 | 構造； 規模； |  |  |  |  |  |
|  | 用地等の協議 | □未、□済 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　２.２（安全管理施設）　１／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全施設 | 施設名 設置位置 標準設計の採用 | □採、□否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設名 設置位置 標準設計の採用 | □採、□否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設名 設置位置 標準設計の採用 | □採、□否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 落差工 | 設置路線名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落差工名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置位置（測点等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大流量 (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水路幅 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落差 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落差工の形式 （番号から選択） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)水クッション型落差工 2)跳水型落差工 3)床止め工型落差工 4)阻壁型落差工 5)円筒落差工 6)衝撃型落差工 7)階段落差工 8)その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 他の工区との整合；□有、□無 ／形式の比較選定資料；□有、□無 形式選定理由； |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　２.　２（安全管理施設）　２／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 維持管理施設 | 除塵施設 | 設置位置； 形式・仕様； 選定理由； |  |  |  |
|  |  | 設置位置； 形式・仕様； 選定理由 |  |  |  |
| 環境施設 | 対象となる施設 | 施設名; 整備概要; |  |  |  |
|  | 位置及び区間 |  |  |  |  |
|  | 機能区分 | □親水性 □景観形成 □水質浄化 □生態系保全 □教育 □文化 □その他 |  |  |  |

⑤設計内容（要点）記載表　2. 3 （施設計画その２……横断工）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 道路横断 | 土被り | h= m |  |  |  |
|  | 水路構造 |  |  |  |  |
|  | 道路荷重条件 | Ｔ－ |  |  |  |
| 河川横断 | 河床標高 | 現況EL1= m､計画EL2= m |  |  |  |
|  | 護岸工底面標高 | EL3= m |  |  |  |
|  | 水路構造、断面 |  |  |  |  |
|  | 計画水路天端標高 | EL4= m |  |  |  |
|  | 土被り | h= m |  |  |  |
|  | 河川に対する角度θ=90度 | θ= 度 |  |  |  |
|  | 開削工法の場合、河川諸元 を列挙 | 河川計画確立年= ／ ,河川計画洪水流量Ｑ= ｍ３/ｓ 計画高水水位ＨＷＬ= ｍ,計画河床幅Ｂ= ｍ, 施工時の河川計画流量Ｑ’= ｍ３/ｓ（算出根拠： ） |  |  |  |
| 軌道横断 | 水路構造、断面 |  |  |  |  |
|  | 計画水路天端標高 | EL= m |  |  |  |
|  | 土被り | h= m |  |  |  |
|  | 軌道荷重による構造計算 | 資料添付 |  |  |  |
|  | ゆるみの計算 | □有、□無 計算式の区分； □テルツァギー □ＦＥＭ |  |  |  |
|  | 沈下量の計算 | □有、□無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　2.　4（水理設計）  １／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 水理設計 | 設計流量に対するチェック | 最大許容流速以下であるか □Ｙ、□Ｎ |  |  |  |
|  |  | 限界流速の2/3以下であるか □Ｙ、□Ｎ |  |  |  |
|  |  | 余裕高は適正か □Ｙ、□Ｎ |  |  |  |
|  | 最多頻度流量 | 最小許容流速以上であるか □Ｙ、□Ｎ |  |  |  |
|  | 最小流量に対するチェック | 分水工、水位調整施設が機能するか □Ｙ、□Ｎ |  |  |  |
| 許容流速 | サンプル | 路線名； 区間； ・ |  |  |  |
|  | 最大許容流速 Vmax | 対象流量（計画最大流量Ｑmax= m3/s） |  |  |  |
|  |  | 水路材質 、標準値 Vmax ≧ 設計値 m/s |  |  |  |
|  |  | 開水路安定水面の確保:限界流速Vc m/s ×2/3＜設計値 m/s OK |  |  |  |
|  | 最小許容流速 Vmin | 対象流量（最多頻度流量Ｑｍｏｓ= m3/s，Ｖmin= m/s) |  |  |  |
|  |  | □1.開水路 ；シルト堆積防止 Vmin≧0.45～0.9m/s □Ｙ、□Ｎ 植物生育防止 Vmin≧0.7m/s □Ｙ、□Ｎ |  |  |  |
|  |  | □2.トンネル、暗渠；Vmin≧開水路×1.3 □Ｙ、□Ｎ |  |  |  |
|  |  | □3.サイホン ；Vmin≧開水路×1.5 □Ｙ、□Ｎ |  |  |  |
| 平均流速 | 水理公式 | □開水路の場合:マニング式 材質； ・ |  |  |  |
|  |  | □管水路の場合:ウィリアムハーゼン式 C= 材質； ・ |  |  |  |
|  | 各種損失水頭の計算 | □有, □無 |  |  |  |
| 不等流の計算 | 計算の必要性 | □有, □無 必要な場所：水路断面の変化点、堰上、低下背水の発生個所 |  |  |  |
|  | 水面の追跡 | □遂次計算法 □エスコフィエ図式解法 □その他 |  |  |  |
| 不定流の計算 | 計算の必要性 | □有, □無 必要な場所：水門の開閉により段波が発生する場所 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　2.　4（水理設計）　２／２

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 水路余裕高 | 洪水の流入 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 余裕高Fbの算定 | □1.無ライニング水路､ライニング水路の場合 Fb=0.05d+0.5hv+hw ;hw=0.10±0.05m |  |  |  |
|  |  | □2.擁壁型水路の場合(フルーム,擁壁水路,既製品水路)Fb=0.07d+0.5hv+hw ここで;hw=0.10±0.05m |  |  |  |
|  |  | □3.射流・急流水路の場合 Fb=0.6+0.037Vh^(1/3) |  |  |  |
|  | 余裕高Fbの目安 | 余裕高の算定Fb= ・ = ≒ m 余裕高を含む断面での通水可能量 m2／設計流量 = ・ ok この値が 1.25～1.35の範囲ならｏｋ。止むを得ない場合1.2以上とする |  |  |  |
| シールの高さ | サイホン入口部 | □管径φ1000以上の場合；S=max(0.50 , 1.5×V2/2g) . = = m □ 〃 〃 未満 〃 ；S=max(0.30 , 1.5×V2/2g) = = m |  |  |  |
| 水理設計総括 | 水理設計総括表 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 水理縦断図 | □有, □無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　2.　5（構造計算　1/2……フルーム、箱形暗渠、サイホンの計算）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 報告書 記載頁 |  | 備 考 | 照査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 標準値等 |  | 採用値 |  | 採用理由 |  | 出典根拠 |  |  |  |  |  |  |
| 荷重条件 土圧公式 載荷重 | 鉛直土圧 | 鉛直土圧公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水平土圧 | ランキン公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盛り土高 | 等分布載荷換算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 輪荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 衝撃係数 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 群集荷重 | 耕作道 3kN/m2 公道 5kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土 質 | 単位重量（湿潤土） | 18kN/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位重量（飽和土） | 20kN/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位重量（水中土） | 10kN/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部摩擦角 | 20°～ 30° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位 | 開水路 | 1/2壁高 |  |  |  | ウィープホール □有, □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暗渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮力の検討 | 開水路の安全率 | 1.1～1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暗渠の安全率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 | 単位重量(鉄筋コンクリート) | 24.5kN/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計水平震度 | 重要度区分 | A種、B種、C種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計水平震度の標準値 | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地域別補正係数 | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地盤種別 | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計水平震度 | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材寸法 | 最小部材厚（単鉄筋） | 13cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小部材厚（複鉄筋） | 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ハンチ寸法 | 15～20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計部材厚（頂版） | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計部材厚（側壁） | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計部材厚（底版） | 各種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　2．5（構造計算　2/2……フルーム、箱形暗渠、サイホンの計算）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 報告書 記載頁 |  | 備 考 | 照査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 標準値等 |  | 採用値 |  | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 許容応力度 コンクリート (δck= 21Ｎ/mm2) 鉄 筋 (SD295A) | 曲げ圧縮応力度(常時) | 8Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 (地震時) | 12Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断応力度(常時) | 0.42Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 (地震時) | 0.63Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付着応力度(常時) | 1.5Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 (地震時) | 2.25Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引張応力度：一般(常時) | 176Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 ：水位以下(常時) | 157Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〃 (地震時) | 264Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材安全係数 | ※限界状態設計法により照査する場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料係数 | コンクリート | 安全率：1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋 | 安全率：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材係数 | 曲げ・軸方向耐力 | 安全率：1.1 または1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 軸方向耐力の上限を算定する場合は、部材係数を1.3とする。 |  |  |  |
|  | せん断耐力（コンクリート） | 安全率：1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断耐力（鉄筋） | 安全率：1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造解析係数 |  | 安全率：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷重係数 | ※地震時（レベル２） | 安全率：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造物係数 |  | 安全率：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料修正係数 |  | 安全率：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷重修正係数 |  | 安全率：1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配筋計画 あき(間隔) かぶり 鉄筋の継手 最小鉄筋量 配力鉄筋量 標準鉄筋量 | （参考値） | 125～300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D22以上 | 表-7.9.35による |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D19以下 | 表-7.9.35による |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本定着長 | 式7.9.22による |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 継手位置を軸方向にずらす距離 | 継手長+25D以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小鉄筋量 | 500㎜2/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水路直角方向の竪壁 | 主鉄筋量の1/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 実績による | 70～100kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　2.　6（構造図……各施設毎に作成）    計算断面；フルーム、タイプＡ…NO.10+22～NO12+40区間

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 構造図 |  | 部材厚 頂版 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部材厚 側壁 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部材厚 底版 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部材厚 ハンチ cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施設の内寸法 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現地盤の表示 | － | □有, □無 |  |  |  |  |
|  |  | 流水方向の表示 | － | □有, □無 |  |  |  |  |
|  |  | 材料の表示 | － | □有, □無 |  |  |  |  |
|  |  | 注意事項 | － | □有, □無 |  |  |  |  |
| 配筋図 |  | 構造計算と配筋図は合致しているか |  | □有, □無 |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋加工図 | － | □有, □無 |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋の被り(表面～中心)cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 配 筋 計 画 | 頂版 主 鉄 筋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 頂版 配力鉄筋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 側壁 主 鉄 筋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 側壁 配力鉄筋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底版 主 鉄 筋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底版 配力鉄筋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 開口部補強 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋定着長及び継手 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋番号の引出しは2ヶ所 以上あるか |  | □有, □無 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　3.　1（設計計算書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設計の 基本条件 | 設計範囲と作業項目 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 貸与資料 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 用水計画と系統模式図 | □未、□済 |  |  |  |
| 水 理 検 討 | 水理公式 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 水理計算総括表 | □未、□済 |  |  |  |
|  |  | □未、□済 |  |  |  |
| 水路の 構造検討 | 基礎工法と埋設溝 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 構造計算の諸元 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 構造計算結果 | - 未、□済 |  |  |  |
| 付帯施設の設 計と構造検討 | 分水施設 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 量水施設 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 水位調整施設 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 余水吐 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 放水路 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 調整池 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 除塵施設 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 管理施設 | □未、□済 |  |  |  |
|  | 安全施設 | □未、□済 |  |  |  |
| 打合せ事項の 反映 |  | □未、□済 打合せ薄を添付し、その内容に該当する報告書のページ数を赤字で記入 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　3.　2（平面縦断図）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 図面の表示 | タイトルブロック確認 | □未, □済 |  |  |  |
| 平面図 | 設計始終点の表示 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 付帯施設の表示 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 工区界の表示 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 中心線移動の表示 | □有, □無 |  |  |  |
| 縦断図 | 表題の名称確認 | □未, □済 |  |  |  |
|  | 付帯施設の引出し | □有, □無 |  |  |  |
|  | 断面タイプの表示 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 動水勾配線の表示 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 土質柱状図 | □有, □無 |  |  |  |
| 標準断面図 | 断面タイプの記載 | □有, □無 報告書の決定断面および横断面図との整合が図らているか |  |  |  |
|  | 付帯工の標準図 | □有, □無 漏はないか |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　3.　3（土工図）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 土工横断図 （横断図） | 土工横断の種類 | □各測点毎 □施工法区分毎の標準断面 |  |  |  |
|  | 土工区分図の添付 | □有, □無 |  |  |  |
|  | 表土掘削深 | t= m |  |  |  |
|  | 表土掘削深 | □鉛直深表示 □地表面直角深表示 |  |  |  |
|  | 舗装復旧の余裕幅 | B= m |  |  |  |
|  | 舗装復旧工法 | □本復旧 □仮復旧 |  |  |  |
|  | 舗装復旧の材料と厚さ | 表層材料； t ＝ cm |  |  |  |
|  |  | 基礎材料； t ＝ cm |  |  |  |
|  |  | 上層路盤； t ＝ cm |  |  |  |
|  |  | 下層路盤； t ＝ cm |  |  |  |
|  | 平行する地下埋設物の表示 | □有, □無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　3.　4（数量計算）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数 量 構 成 | 工区割と延長 | 工区名称 № ～№ L＝ m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工区名称 № ～№ L＝ m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工区名称 № ～№ L＝ m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工区名称 № ～№ L＝ m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量計算の構成は | （参考 1）土工事 2)水路工事 3)付帯工事 4)復旧工事 5)仮設工事） 1) 2) 3) ・ 4) 5) 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土工量総括 （概 略） | 工区別 項目 | △１工区 |  | △２工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掘削 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋戻 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装路盤 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付帯工参考 数量 | 付帯工名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート(1) m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型枠 (2) m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋 (3) t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)=(3)/(1)*1000(70～100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表3.5（仮設計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 土留め工 | 掘削高と形式の選定 | Ｈ＝ ｍ, □自立式， □切梁式 （自立式は佐質土の場合４ｍ以下、粘性土の場合３ｍ以下が目安） |  |  |  |
|  | 打撃目安 | Ⅱ～Ⅳ型 （砂質度の場合Ｎ値２０程度まで） |  |  |  |
| 土圧公式 載荷重 土 質 地下水位 許容応力度 掘削面の 安定 | 土圧 | ・ |  |  |  |
|  | 上載加重 | ｋN/ｍ２ |  |  |  |
|  | 盛り土高 | 等分布載荷換算Ｗ= ｋＮ/ｍ２ |  |  |  |
|  | 単位重量（湿潤） | ｋN/ｍ２ |  |  |  |
|  | 単位重量（水中） | ｋN/ｍ２ |  |  |  |
|  | 内部摩擦角 φ | φ= ° |  |  |  |
|  | 粘着力 | Ｃ= ｋN/ｍ２ |  |  |  |
|  |  | 掘削敷き高から ｍ |  |  |  |
|  | 鋼矢板 | Ｎ/ｍｍ２ |  |  |  |
|  | 山留め材 | Ｎ/ｍｍ２ |  |  |  |
|  | ボイリング(砂質土の場合） | □有， □無 |  |  |  |
|  | ヒービング(粘性土の場合） | □有， □無 |  |  |  |
|  | 盤ぶくれ(被圧地下水等) | □有， □無 |  |  |  |
| 結果の目安 適用範囲 | 根入れ長 | ｍ（最小３ｍ） |  |  |  |
|  | 壁剛性チェック(自立式) | ％＜許容変位量 ％ |  |  |  |
|  | たわみ量チェック(切梁式) | ｃｍ＜許容変位量 ｃｍ |  |  |  |
|  | 採用の矢板 | □Ⅱ型 |  |  |  |
|  |  | □Ⅲ型 |  |  |  |
|  |  | □Ⅳ型 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表3.6（施工計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 仮廻し計画 | 仮廻道路の設計条件を列挙 |  |  |  |  |
|  | 仮廻水路の設計条件を列挙 |  |  |  |  |
| 工事用道路 | 工事用道路の幅員 | 有効幅員＝ ｍ 全幅員＝ ｍ |  |  |  |
|  | 搬入路の幅員 | 有効幅員＝ ｍ 全幅員＝ ｍ |  |  |  |
|  | 使用機械の規格 | ブル t級、バックホウ ｍ3級、ダンプ t級、クーン車 t吊級 車両最大幅 m､ 車両最大総重量 ｔ |  |  |  |
|  | 工事用道路・搬入路の舗装 | □砂利舗装 t＝ cm □As舗装の構成と厚さ |  |  |  |
| 施工スペース | 施工方法 | 掘削・水路工・埋戻の流を施工機種の配置平面図を用いて説明する。 （別途添付） |  |  |  |
|  | 埋戻土の仮置場 | □路線沿、□指定地 － 内容 |  |  |  |
|  | 資材の仮置場 | □路線沿、□指定地 － 内容 |  |  |  |
|  | 埋戻土仮置きについて | 最大盛土高 H＝ m 法勾配 ・ |  |  |  |
|  |  | 仮置場の処理方法 表土はぎ取り0.3m＋土木シート＋置き土 |  |  |  |
| 仮 設 土 留 | 土留工法 |  |  |  |  |
|  | 鋼矢板の場合の打抜機種 |  |  |  |  |
|  | 鋼矢板の場合の選定理由 |  |  |  |  |
|  | 仮設土留の構造計算 | 別途設計内容（要点）記載表 |  |  |  |