- 17－5　設計内容（要点）記載表

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 |  | 備 考 |  | 照査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計区分 |  |  | □ 概略設計 □ 基本設計 ■ 実施設計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業項目 準備作業 | 現地調査 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 資料の検討 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
| 設計基本計画 | 改修要因の検討と方針 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 基本計画 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 環境対策 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
| 堤体の設計 | 堤体断面の設計 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 堤体の安定計算 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 浸透水に対する検討 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
| 基礎処理設計 | 工法の検討 |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
| 洪水吐設計 | 設計洪水量の決定 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | タイプ・路線の検討 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 構造設計 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
| 取水設備の設計 | タイプ・位置の検討 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 水理計算 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 構造設計 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 緊急放流施設 |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
| 施工計画 |  |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
| 設計図作成 | 計画一般図 |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 堤体標準断面図 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 〃 平面図・縦断図 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 基礎処理工 |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 洪水吐工 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 取水施設工 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | 附帯工 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
|  | その他 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |  |
| 数量計算 |  | 堤体工 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 基礎処理工 |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 洪水吐工 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 取水施設工 |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |
| 特別仕様書作成 |  |  |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  |  | レ |
| 概算工事費積算 |  |  |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  |  | レ |
| 点検照査とりまとめ |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | レ |
| 本段階での契約変更の有無 |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　１．１（設計の目的・主旨）

- 設計内容（要点）記載表　１．２（設計基本条件　１／２）

| 検 討 項 目 |  |  |  |  |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 | 適用する基準 | 独自基準の有無 |  |  |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  | レ |
|  |  | 堤 体 |  |  |  | ■土改指針「ため池整備」（H18.2） ■自治体等独自の指針， □その他（ ） |  | 1-1 |  |  | レ |
|  |  | 構造・部材設計 |  |  |  | ■土改指針「ため池整備」(H18.2)，■土改基準「ダム」(H15.4)，□土改基準「水路工」(H13.2)， ■独自指針「ため池」 □その他（ ） |  | 1-1 |  |  | レ |
|  | 関連事業の有無 |  |  |  |  | □ 有 ■ 無 ／事業名等（ ） |  |  |  |  | レ |
|  | 水利権以外の権利有無 |  |  |  |  | □ 有 ■ 無 ／ 権利名（ ） |  |  |  |  | レ |
|  | 図面の 有無・縮尺 |  |  | 流域図 |  | □ 有 ■ 無 ／ 図面の縮尺 S=１／ 000000 |  |  |  |  | レ |
|  |  |  |  | 用水・排水 |  | □ 有 ■ 無 ／ 図面の縮尺 S=１／ 000000 |  |  |  |  | レ |
| 堤体改修 | 改修の要否 |  |  |  |  | ■ 要 □ 否（否の場合は以下空白） |  | 2-2 |  |  | レ |
|  | 改修の要因 |  |  |  |  | □漏水，■堤体の断面不足・変状，■付帯工老朽・機能不備等、■安全施設改善等， ■護岸工破損， ■利水機能回復， □その他（ ） |  | 2-2 |  |  | レ |
|  | 改修の対象となる施設 |  |  |  |  | ■堤体上流，■堤体下流，■洪水吐，■取水口，■底樋， ■緊急放流施設，□池敷き整備，■浚渫，□その他（ ） |  | 2-1 |  |  | レ |
|  | 地質・土質調査資料の 有無と設計対応 |  |  |  |  | ■ 既存資料，□ 近傍資料，■ 標準値使用，□ 今回調査 （ その他： ） | 地質調査 報告書 | 3-1 |  |  | レ |
|  | 堤体用土の土質調査資料の有無と設計対応 |  |  |  |  | □ 既存資料，□ 近傍資料，■ 標準値使用，□ 今回調査 （ その他： ） |  | 4-18 |  |  | レ |
| 取水施設 | 改修の要否 |  |  |  |  | ■ 要 □ 否（否の場合は以下空白） |  | 2-2 |  |  | レ |
|  | 計画取水量 |  |  |  |  | Qmax = 0.148m3/s |  | 6-4 |  |  | レ |
|  | 現況施設の情報 |  |  |  |  | ■設置位置，□構造 ， □設置標高 |  | 6-1 |  |  | レ |
|  | 改修施設の位置； ヶ所 |  |  |  |  | ■現況位置，□位置変更， ； 3 ヶ所 |  | 6-1 |  |  | レ |
|  | 現況底樋の情報 |  |  |  |  | ■設置位置，□構造 ， □設置標高（上，下流敷高） （ 不明の場合の対応： ） |  | 6-1 |  |  | レ |
| 設計内容（要点）記載表 １．２（設計基本条件 ２／２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 討 項 目 |  |  |  |  |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 |  | 照査 |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洪水吐 | 改修の要否 |  |  |  |  | ■ 要 □ 否（否の場合は以下空白） |  | 5-1 |  |  | レ |
|  | 降雨ﾃﾞｰﾀの有無 ﾃﾞｰﾀ管理者・観測所名 |  |  |  |  | □ 有 ■ 無 （ﾃﾞｰﾀ管理者： 観測所名： ） |  |  |  |  | レ |
|  | 現況施設の情報 |  |  |  |  | □設置位置，□構造 ， □設置標高 |  |  |  |  | レ |
|  | 施設の改修位置（方針） |  |  |  |  | □現況位置，□位置変更， ■その他（新設 ） |  |  |  |  | レ |
| 構造設計 | 設計手法 |  |  |  |  | ■許容応力度法， □その他（ ） | 標準設計 | 5-7 |  |  | レ |
|  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ の仕様 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 | ■σck＝21 N／mm2，□24 N／mm2，□その他（ ） | 〃 | 5-8 |  |  | レ |
|  |  |  |  |  | 鉄筋種別 | ■SD295， □SD345，□その他（ ） | 〃 | 5-8 |  |  | レ |
| 耐震設計条件 | 耐震設計の対象施設 |  |  |  |  | ■堤体， □ 洪水吐， □ 取水施設， □ その他（ ） |  |  |  |  | レ |
|  | 解析手法 |  |  |  |  | ■震度法， □その他（ ） |  |  |  |  | レ |
|  | 特記事項の有無 |  |  |  |  | □有， ■ 無 （有の内容： ） |  |  |  |  | レ |
| 施工計画 | 計画の要否 |  |  |  |  | ■ 要 □ 否（以下空白） |  | 10-1 |  |  | レ |
|  | 基本条件 |  |  |  |  | □有（施工期間； 月～翌年 月）， ■ 指定なし |  | 10-1 |  |  | レ |
|  | 工事用 道路 |  | 種 別 |  |  | □現道，□局部拡幅・改良，□新設仮道，その他（敷地内仮道） |  | 10-1 |  |  | レ |
|  |  |  | 今回整備の内容 |  |  | 全幅員； 4.5 ｍ ，概略延長； 292 ｍ |  | 10-5 |  |  | レ |
|  |  |  | 同，橋梁の有無 |  |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  | レ |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
| 対外協議の 有無と内容 | ため池管理者 |  |  |  |  | ■ 有 □ 無 | 打合せ資料 |  |  |  | レ |
|  | 用地所有者 |  |  |  |  | ■ 有 □ 無 | 〃 |  |  |  | レ |
|  | 道路管理者 |  |  |  |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  | レ |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項の有無と要旨 | 特記事項の有無 |  |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  | レ |
|  | 有の場合の要旨 |  |  |  |  | 要旨： |  |  |  |  |  |

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 既存設計報告書 | 事業計画書等 | □ 有 ■ 無 |  |  |  | レ |
|  | 基本設計報告書 | □ 有 ■ 無 |  |  |  | レ |
| 測量資料の 有無及び内容 | 貯水池 | □ 有 □ 無， ■ 今回実測 |  |  |  | レ |
|  |  | ■平面図（地形図） ■深浅測量 ■縦断図， ■横断図， □その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 土取り場 | □ 有 ■ 無 |  |  |  | レ |
|  |  | □平面図（地形図），□縦断図，□横断図，□用地図， □その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 仮設道路 | ■ 有 ☐ 無 |  |  |  | レ |
|  |  | ■平面図（地形図），■縦断図，■横断図，□用地図， □その他（ ） |  |  |  |  |
|  | その他 | □ 有 ■ 無 |  |  |  | レ |
| 地質調査資料の有無及び内容 | 貯水池・堤体 | ■ 有 □ 無 |  | 3-1 |  | レ |
|  |  | □地表踏査，■ ボーリング・標準貫入，■現場透水試験 ， ■その他の孔内試験，■物理試験 ，■力学試験， □その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 土取り場 | ■ 有 □ 無 |  | 4-18 |  | レ |
|  |  | □地表踏査，□ ボーリング・標準貫入，□現場透水試験 ， □その他の孔内試験，□物理試験 ，□力学試験， ■その他（標準値 ） |  |  |  |  |
|  | 仮設道路 | □ 有 ■ 無 |  |  |  | レ |
|  |  | □ ボーリング・標準貫入，□物理試験 ，□力学試験， □CBR試験，□その他（ ） |  |  |  |  |
|  | その他 | □ 有 ■ 無 ／ 調査の内容（ ） |  |  |  | レ |
| 気象・水文 | 気象資料 | ■ 有 □ 無 |  |  |  | レ |
|  | 水文資料 | ■ 有 □ 無 |  |  |  | レ |
| その他の資料 | 周辺関連事業資料 | ■ 有 □ 無 |  |  |  | レ |
|  | 事業所独自の設計資料 | ■ 有 □ 無 |  |  |  | レ |
|  | 用水受益者関係資料 | □ 有 ■ 無 |  |  |  | レ |
|  | 環境関係資料 | □ 有 ■ 無 |  |  |  | レ |
| 追加資料 の要請 | 要請の有無及び内容 | ■ 有 □ 無 |  | 1-1 |  | レ |

- 設計内容（要点）記載表　１．３（貸与資料の確認）

設計内容（要点）記載表　１．４（現地調査結果等）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 写真撮影 | 貯水池周辺 | ■ 有 □ 無 |  | 2-15 |  | レ |
|  | 土取り場 | ■ 有 ☐ 無 |  | 〃 |  | レ |
|  | 建設発生土受入地 | ■ 有 ☐ 無 |  | 〃 |  | レ |
|  | 仮設道路 | ■ 有 ☐ 無 |  | 〃 |  | レ |
| 現地状況 の把握 （貯水池） | 測量図に，堤防の標高，附帯構造の位置と標高 | ■ Yes □ No |  |  |  | レ |
|  | 同，基準点及び水準点の位置と標高 | ■ Yes □ No |  |  |  | レ |
|  | 障害物の有無 | □ 有 ■ 無 |  |  |  | レ |
|  | その他，貯水池周辺以外 | □ 有 ■ 無 |  |  |  | レ |
| 周辺の環境況の把握 | 道路拡幅等の計画 | □ 有 ■ 無 |  | 3-11 |  | レ |
|  | 砂防指定区域 | □ 有 ■ 無 |  | 〃 |  | レ |
|  | 保安林指定区域 | □ 有 ■ 無 |  | 〃 |  | レ |
|  | 遺跡埋蔵文化財 | ■ 有 □ 無 |  | 〃 |  | レ |
|  | 景観保護条約等 | □ 有 ■ 無 |  | 〃 |  | レ |
| 施工条件 | 借地のできない土地 | □ 有 ■ 無 |  | 10-2 |  | レ |

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改修要否 | 判定項目 | 判定基準 | 判定（該当項目に○印） |  |  |  |  | レ |
|  |  |  | 判定 | 判定要旨 |  |  |  |  |
|  | 堤体等からの漏水 | 満水位において堤長100ｍ当たり 60ℓ/min以上 | × |  |  | 1-1 |  |  |
|  |  | 貯水能力が低下し、利水上に支障 | ○ |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | 漏水量変化が10%／ヶ月以上増加 | × |  |  | 〃 |  |  |
|  | 堤体のクラック及び変形 | クラックの有無，パイピングの有無，断面変形５％以上 | ○ | 目視 |  | 〃 |  | レ |
|  | 浸潤線の位置 | 浸潤線の位置 | × |  |  | 〃 |  | レ |
|  | 洪水吐の老朽化，又は断面不足 | 破損の状況，現況能力及び必要能力 | ○ | 既設なし |  | 〃 |  | レ |
|  | 堤体の断面不足 | 余裕高又は付加高さの不足，断面不足による堤体不安定 | ○ | 天端幅、上流面勾配不足 |  | 〃 |  | レ |
|  | 取水施設の老朽化等による漏水 | 斜樋・底樋の破損による漏水，取水設備の操作機能不備 | ○ | 作動不良 |  | 〃 |  | レ |
|  | 安全管理施設の老朽化または不備 | 安全管理上支障をきたしている | ○ | 防護柵なし |  | 〃 |  | レ |
|  | 護岸工の破損 | 堤体及び周辺農地等への影響がある | ○ | 上流側擁壁に変状多数 |  | 〃 |  | レ |
|  | 堆砂 | 貯水機能及び取水機能に支障がある | ○ | 底樋取水不能 |  | 〃 |  | レ |
| 堤体改修 | 改修の要否 | ■ 要 □ 否 |  |  |  | 2-1 |  | レ |
|  | 堤体改修型式 | ■均一型，□傾斜遮水ｿﾞｰﾝ型，□中心遮水ｿﾞｰﾝ型，□遮水ｼｰﾄ，□ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装，□堤体ｸﾞﾗｳﾄ，□掘込式，□その他（ ） |  |  |  | 4-1 |  | レ |
|  | 指針等が示す標準断面の適用 | ■ 適 □ 否 |  |  |  | 4-8 |  | レ |
|  | 〃 安定計算の要否 | ■ 要 □ 否 |  |  |  | 4-15 |  | レ |
|  | 基礎処理・地盤改良 | □ 要 ■ 否 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 仮設道路（場外）の検討 | □ 要 ■ 否 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 仮排水路の検討 | □ 要 ■ 否 |  |  |  |  |  | レ |
|  | ため池の主要諸元 | 堤高 5.7 m ，堤長. 384 m，有効貯水量 20152 m3 |  |  |  | 3-80 |  | レ |
|  | 〃 主要水位 | HWL. 94.05 m ，ＦＷＬ. 93.68 m，LＷＬ. 90.72 m |  |  |  | 4-9 |  | レ |
|  | 環境対策 | □ 要 ■ 否 |  |  |  |  |  | レ |
| 洪水吐改修 | 改修の要否 | ■ 要 □ 否 |  |  |  | 5-1 |  | レ |
|  | 計画洪水量 | Q洪水 = 0.443m3/s、 ，Q減勢 = 0.306 m3/s, |  |  |  | 5-1 |  | レ |
|  | 洪水吐の型式 | □水路流入型，■越流堰型，□側水路型, □その他（ ） |  |  |  | 5-1 |  | レ |
|  | 減勢工の型式 | 跳水式減勢工(□副ﾀﾞﾑ型,□USBRⅢ型静水池,☐USBRⅣ型静水池,)□衝撃型減勢工,落差工型減勢工(□強制跳水型,□ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌﾞﾛｯｸ型,□ｽﾛｯﾄｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ型),□その他（ ） |  |  |  | 5-5 |  | レ |
| 取水施設改修 | 改修の要否 | ■ 要 □ 否 |  |  |  | 6-1 |  | レ |
|  | 計画取水量 | Qmax = 0.148m3/s、 |  |  |  | 6-4 |  | レ |
|  | 取水施設の形式 | ■斜樋，□取水塔，□取水トンネル，□底樋， □その他（ ） |  |  |  | 6-1 |  | レ |
|  | 〃 の位置／ヶ所 | ■現況位置， □位置変更 ／ ヶ所 |  |  |  | 6-1 |  | レ |
|  | 底樋の水理断面，構造 | 水理断面：φ 600 ， 構造： 開削／ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て |  |  |  | 6-4 |  | レ |
| 耐震設計 | 対象となる施設 | ■堤体，□余水吐，□取水設備，□底樋，□その他（ ） |  |  |  |  |  | レ |
|  | 設定レベルの使い分け | □有， □ 無 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 地盤の種別 | ■適， □否， □ Ⅲ種 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 補正係数 | 地域別補正係数；k= 1.0 ，地盤別補正係数；k= 0.8 ， 重要度別補正係数；k= 1.0 ，固有周期別補正係数；k= 1.0 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 水平震度 | Kh = 1.0 × 0.8 × 1.0 × 1.0 ×0.2＝ 0.16 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | ため池指針P.51より強震帯地域の設計震度0.15 |  |  |  |  |  | レ |

| 検 討 項 目 |  |  |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堤体改修の要否 |  |  |  |  | ■要 □否（現況諸元のみ記載する） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2 |  | レ |
| 前回照査との変更有無(主要事項のみ) |  |  |  |  | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
| 貯水池諸元 |  |  |  |  | 現 況 |  | 計 画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯水池 | 型式 |  |  | 均一型 |  | 同左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-1 |  | レ |
|  |  | 堤高 ｍ |  |  | 5.7 |  | 同左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-1 |  | レ |
|  |  | 堤長 ｍ |  |  | 383.9 |  | 同左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-1 |  | レ |
|  |  | 堤体積 千m3 |  |  | ---- |  | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 貯水量 千m3 |  |  | 21,553 |  | 20,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-80 |  | レ |
|  |  | 貯水深 ｍ |  |  | ---- |  | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 最高水深 ｍ |  |  | ---- |  | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 余裕高 ｍ |  |  | ---- |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-8 |  | レ |
|  | 堤 体断面 | 天端幅 ｍ |  |  | 1.8～4.3 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-9 |  | レ |
|  |  | 法勾配 上流 |  |  | １：0.9 |  | １：1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-9 |  | レ |
|  |  | 〃 下流 |  |  | １：1.3 |  | １：1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-9 |  | レ |
|  |  | 法面保護 上流 |  |  | １： |  | １： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 該当なし | レ |
|  |  | 〃 下流 |  |  | １： |  | １： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 | レ |
|  | 水位 | 満水位 EL ｍ |  |  | 93.68 |  | 93.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-9 |  | レ |
|  |  | 洪水位 EL ｍ |  |  | ---- |  | 94.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-9 |  | レ |
|  |  | 堤頂標高 EL ｍ |  |  | ---- |  | 95.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-9 |  | レ |
| 堤体土の 設計定数 | 土質条件 用土区分 |  |  |  | 分類 | 含水比 |  | 湿潤重量 kN／m3 | 飽和重量 kN／m3 |  | 内部摩擦角 φ° | 粘着力 kN／㎡ | 左記の決定根拠 |  |  |  | 4-21 |  | レ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準 | 既存 | 本調査 |  |  |  |  |
|  | 旧 堤 体 |  | 区分Ⅰ |  | CH | 33.4% |  | 18.8 | 19.8 |  | 26.9 | 8.5 |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 〃 Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 〃 Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎地盤 |  |  |  | CH | 37.8% |  | 18.2 | 19.2 |  | 27.3 | 8.0 |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 改 修 堤 体 |  |  | 粘性土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂質土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | さや土 | GM | ---- |  | 16.5 | 18.4 |  | 31.0 | 20.0 | ○ |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　２．１（堤体設計　１／２）

設計内容（要点）記載表　２．１（堤体設計　２／２）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堤体安定計算結 果 |  |  | 応 力 | 設計震度 | 斜面区分 | 計算結果 | 備 考 |  |  |  |  | レ |
|  |  |  |  |  |  | （計 画） |  |  |  |  |  |  |
|  | 検討ケ｜ス | 完成直後 | 有効応力 | － | 上流側 | 1.65 |  |  |  | 4-29 |  | レ |
|  |  |  |  |  | 下流側 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常時満水位 | 〃 | 0.15 | 上流側 | 1.20 |  |  |  | 〃 | 現況下流 Fs=1.112 | レ |
|  |  |  |  |  | 下流側 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計洪水位 | 〃 | 0.075 | 上流側 | 2.09 |  |  |  | 〃 |  | レ |
|  |  |  |  |  | 下流側 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水位急降下 （ 水深＝2.1m） | 〃 | 0.075 | 上流側 | 1.54 |  |  |  | 〃 |  | レ |
|  |  |  |  |  | 下流側 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 追記）現況堤体の安定計算を行なった場合は「備考欄」に記載する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項の 有無と要旨 | 特記事項の有無 |  | ■有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 有の場合の要旨 |  | 要旨： |  |  |  |  |  |  | 4-20 |  | レ |
| 適用設計基準等 |  |  | ■土地改良事業設計指針「ため池整備」 農林水産省農村振興局整備部設計課H18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ■土地改良事業計画設計基準・設計「ダム」 農林水産省農村振興局 H15.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ■土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」 農林水産省農村振興局 H13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 設計内容（要点）記載表 ２．３（洪水吐設計 １／３） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検 討 項 目 |  |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洪水吐改修の要否 |  |  |  | ■要 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
| 前回照査との変更有(主要な事項のみ) |  |  |  | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
| 雨量 | 観測所名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 既往最大雨量 |  |  | 68.0 ｍｍ／hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-66 |  | レ |
|  | 計画基準雨量 1／200 |  |  | 86.0 ｍｍ／hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-66 |  | レ |
|  | 〃 1／100 |  |  | 79.0 ｍｍ／hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-66 |  | レ |
| 設計洪水量 |  |  |  | 山林 |  | 水田 |  | 畑 |  | 市街地 |  | 池 |  |  | 堤体 |  | 計・平均 |  |  |  |  |  |
|  | 流域面積 ha |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 23.95 |  |  | 3-70 |  | レ |
|  | 流域区分流出係数 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 0.81 |  |  | 3-70 |  | レ |
|  | 洪水到達時間 |  |  | 33.28 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-67 |  | レ |
|  | 同時間継続降雨強度 |  |  | 66.7 mm／ hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-67 |  | レ |
|  | 同上流出量 1／200 1／100 |  |  | Qmax ＝ 7.188 m3／sec Q100 ＝ m3／sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-67 |  | レ |
|  | 貯水面積：流域面積 |  |  | １： 28.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-66 |  | レ |
|  | 貯留効果 |  |  | ■ 有 許容放流量 ＝ m3／sec □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-66 |  | レ |
|  | 設計洪水量 ：洪水吐 |  |  | Q洪水＝ 0.443 m3／sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-1 |  | レ |
|  | 〃 ：減勢工 |  |  | Q減勢＝ 0.366 m3／sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-1 |  | レ |
|  | 洪水吐の型式 |  | 流入部 | □水路流入型，■越流堰型，□側水路型 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-1 |  | レ |
|  |  |  | 導流部 | ■シュート型，□ 阻壁型，□ 階段型， □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-5 |  | レ |
|  |  |  | 減勢部 | ■跳水型（ 型），□落差工型，□衝撃型 □ その他 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-5 |  | レ |
| 設計内容（要点）記載表 ２．３（洪水吐設計 ２／３） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 討 項 目 |  |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造計算条 件 | 荷重の項目・組み合わせ |  |  | 特殊条件の有無： □ 有（適正に明記されているか。 □Yes, □ №） ■ 無（検討ケースは標準的なものか。 ■Yes, □ №） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-7 |  | レ |
|  | 偏圧荷重の有無 |  |  | □ 有, ■ 無 （有の場合の安定計算： □ 有, □ 無） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-7 |  | レ |
|  | 構造部材設計条件は標準的か |  |  | ■標準的 □特記有り（その根拠及び内容は適正か。 □適, □ 否） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-7 |  | レ |
| ＊① 部材応力及び主配筋計画 |  |  |  | 流 入 部 |  |  |  |  | 導 流 部 |  |  |  |  | 減 勢 部 |  |  |  |  |  | 5-16,27,33,51, |  | レ |
|  |  |  |  | 側壁 | 底版橋 |  | 底版中 |  | 側壁 |  | 底版端 |  | 底版中 | 側壁 |  | 底版端 |  | 底版中 |  |  |  |  |
|  | 曲げﾓｰﾒﾝﾄ ｋN－m |  |  | 30.32 | 30.32 |  | 16.46 |  | 26.53 |  | 26.53 |  | 16.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 軸力 ｋN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断力 ｋN |  |  | 35.74 | 30.41 |  | 0.00 |  | 33.30 |  | 22.59 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 鉄筋かぶり mm |  |  | 7.0 | 7.0 |  | 7.0 |  | 7.0 |  | 7.0 |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 有効部材厚 mm |  |  | 25.2 | 23.0 |  | 23.0 |  | 25.2 |  | 23.0 |  | 23.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 必要鉄筋量（近似式） |  |  | 7.90 | 8.66 |  | 4.70 |  | 6.92 |  | 7.58 |  | 4.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 配筋計画 | 主筋 Ｄφ 間隔 |  | D19 @250 | D19 @250 |  | D19 @250 |  | D16 @250 |  | D16 @250 |  | D16 @250 | D @ |  | D @ |  | D @ |  |  |  | レ |
|  |  | 配力筋 Ｄφ 間隔 |  | D13 @250 | D13 @250 |  | D13 @250 |  | D13 @250 |  | D13 @250 |  | D13 @250 | D @ |  | D @ |  | D @ |  |  |  | レ |
|  | 応力照査 | ｺﾝｸﾘｰﾄ曲げ圧縮 N／mm2 |  | 3.46 | 4.02 |  | 2.18 |  | 3.47 |  | 4.03 |  | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 鉄筋引張N／mm2 |  | 116.97 | 128.71 |  | 69.89 |  | 145.28 |  | 159.78 |  | 97.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | せん断応N／mm2 |  | 0.16 | 0.15 |  | 0.00 |  | 0.14 |  | 0.11 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | ＊①：最小鉄筋の場合は，その旨を明記した上で，「配筋計画・応力計算」の数値記入は省 略できる。 ：報告書の本編で，上表相当の内容が一覧表でまとめられている場合は，該当表のコピ ー貼付により上表は省略できる。 ：上記は，他の構造設計に対しても同様の対応でよい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　２．３（洪水吐設計　３／３）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 設計 条件 | 材料の単位体積重量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 無筋コンクリート kN/m3 | 23.0 | 23.0 | 設計打合 |  | 5-7 |  | レ |
|  | 鉄筋コンクリート kN/m3 | 24.5 | 24.5 | 同上 |  | 〃 |  | レ |
|  | 湿潤土 kN/m3 | 18.0 | 18.0 | 同上 |  | 〃 |  | レ |
|  | 飽和土 kN/m3 | 10.0 | 10.0 | 同上 |  | 〃 |  | レ |
|  | 水 kN/m3 | 9.8 | 9.8 | 同上 |  | 〃 |  | レ |
|  | 材料の長期許容応力度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基準強度N/mm2 |  | 21N／mm2 |  |  |  |  | レ |
|  | 許容圧縮応力度 N/mm2 | ８ | ８ | 同上 |  | 5-8 |  | レ |
|  | 最大せん断応力度N/mm2 | 0.42 | 0.42 | 同上 |  | 〃 |  | レ |
|  | 鉄 筋 SD295 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 許容引張り応力 N/mm2 〃（水中部材） | 176 157 | 176 | 同上 |  | 5-8 |  | レ |
|  | 許容付着応力度 N/mm2 | 1.5 | 1.5 | 同上 |  |  |  | レ |
|  | 上載荷重 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動車荷重 kN/m2 |  | 0 | 同上 |  | 5-7 |  | レ |
|  | 群集荷重 kN/m2 |  | 3.0 | 同上 |  | 〃 |  | レ |
|  | 地下水位 | 施設個別で 設定 | 施設個別で 設定 | □無 ■周辺地下水位 □1/2壁高 □その他 |  | 〃 |  | レ |
|  | 設計震度 | 重要構造物のみ |  | 特に重要な構造物のみ考慮する。 |  |  |  | レ |
|  | 土質定数及び土圧係数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部摩擦角 φ゜ | 30 | 25 | 設計打合 |  | 5-7 |  | レ |
|  | 粘着力 | 0 | 0 | 同上 |  | 〃 |  | レ |
|  | 摩擦係数 | tanφ | tanφ | 同上 |  | 〃 |  | レ |
|  | 主働土圧係数 | 0.297 | 0.382 | 同上 |  | 5-7 |  | レ |
|  | 受働土圧係数 | 10.100 | 該当なし | 同上 |  |  |  | レ |
| 基礎地盤 の条件 | 堤体基礎地盤構成 | 地盤地質名； 粘土質地盤 |  |  |  | 5-10 |  | レ |
|  | 〃 床付面の地盤 | 地盤地質名； 粘土質地盤 |  |  |  | 〃 |  | レ |
|  | 〃 〃 の透水係数 | k= 2.98 ×10 － 6 cm／sec |  |  |  | 2-2 |  | レ |

設計内容（要点）記載表　２．４（取水施設設計１／２）

| 検 討 項 目 |  |  |  |  |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水工改修の要否 |  |  |  |  |  |  | ■要 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2 |  | レ |
| 前回審査との変更有無(主要事項のみ) |  |  |  |  |  |  | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
| 設計諸元 | 計画取水量 |  |  |  |  |  | Qmax = 0.148m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-4 |  | レ |
|  | 取水施設の型式 |  |  |  |  |  | ■斜樋、□取水塔、□取水トンネル、□底樋、□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1 |  | レ |
|  | 〃 の位置／ヶ所 |  |  |  |  |  | ■現況位置、 □位置変更 ／ 3 ヶ所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1 |  | レ |
|  | 〃 規模（口径×孔数） |  |  |  |  |  | 孔径×孔数 ：φ100 mm×1孔,φ150 mm×1孔,φ200 mm×1孔 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1 |  | レ |
|  | 底樋の断面及び構造 |  |  |  |  |  | 開削（水理断面：HPφ600， 構造：開削／ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1 |  | レ |
| 構造一般 | 構造設計形式 |  |  |  |  | 取水部 | ■ Ｕ型ﾌﾘｭｰﾑ， □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1 |  | レ |
|  |  |  |  |  |  | 底樋工 | ■ RC巻立て（箱形函渠），□柔構造型式，□ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1 |  | レ |
|  | 底樋工の基礎地盤は良好か |  |  |  |  |  | 地盤の種類： 粘土質地盤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-9 |  | レ |
|  | 〃 |  |  |  |  |  | 透水度：k= 3.19 ×10 － 4 cm／sec |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2 |  | レ |
|  | 底 樋 管 の 構 造 |  |  | 柔構造型式の場合の管種は |  |  | □ダクタイル鋳鉄管（ ）型 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立ての場合 標準構造図を使用か |  |  | ■ Yes □ № （№の場合の構造： ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-4 |  | レ |
|  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立ての構造計算の有無 |  |  | ■ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  |  |  | 縦断継ぎ手の有無 |  |  | ■ 有 （径間数2 所 ，最大径間長 9.4 ｍ ） □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  | 図面16 |  | レ |
|  |  |  |  | 縦断方向の構造計算 の有無 |  |  | □ 有 （縦断鉄筋の径×間隔：D00 ×間隔＠ 000 mm ） ■ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 止水壁の構造は適正か |  |  |  |  |  | □ ｺﾝｸﾘｰﾄ，□ 土質材料（ ），□ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 図面16 |  | レ |
|  | 止水壁の位置は適正か |  |  |  |  |  | □ 遮水性ｿﾞｰﾝ内，□ 遮水性ｿﾞｰﾝ外（置換え），□ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 図面16 |  | レ |
|  | 緊急放流施設 |  |  |  | 設置の有無 |  | ■ 有 □ 無 □既施設の流用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1 |  | レ |
|  |  |  |  |  | 放流能力 |  | 必要放流量 0.116 m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3 |  | レ |
|  |  |  |  |  | 施設規模 |  | 孔径×孔数 ：φ250 mm×1孔 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2 |  | レ |
|  | その他，設計の特殊条件の有無 |  |  |  |  |  | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
| 構造計算諸元 | 頂版の土被り |  |  |  |  |  | 00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 基面からの外水深 |  |  |  |  |  | 1.52 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-7 |  | レ |
|  | 内水圧 |  |  |  |  |  | 1.22 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-8 |  | レ |
|  | 特殊荷重の有無 |  |  |  |  |  | □ 有 ■ 無 （有りの場合： ○○○ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
| 設計内容（要点）記載表 ２．４（取水施設設計 ２／２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材応力 及び 主配筋計画 |  |  |  |  |  |  | 流入部 |  | 取付けﾎﾞｯｸｽ部 |  |  | 樋 管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 側壁 | 底版 | 頂版 | 側壁 | 底版 | 横断筋 | 縦断筋 |  |  |  |  |  |
|  | 部 材 応 力 |  | 曲げﾓｰﾒﾝﾄ ｋN－m |  |  |  | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  |  | 軸力 ｋN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | せん断力 ｋN |  |  |  | 15.96 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 鉄筋かぶり mm |  |  |  |  |  | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 有効部材厚 mm |  |  |  |  |  | 14.0 | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 必要鉄筋量（近似式算定） |  |  |  |  |  | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 配 筋 計 画 |  | 主筋 Ｄφ 間隔 |  |  |  | D13 @250 | D13 @250 | D @ | D @ | D @ | D @ | D @ |  |  |  |  | レ |
|  |  |  | 配力筋 Ｄφ 間隔 |  |  |  | D13 @250 | D13 @250 | D @ | D @ | D @ | D @ | D @ |  |  |  |  | レ |
|  | 応 力 照 査 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ曲げ圧縮 N／mm2 |  |  |  | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  |  | 鉄筋引張 N／mm2 |  |  |  | 128.18 | 128.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  |  | せん断応力 N／mm2 |  |  |  | 0.13 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表　２．５（設計図作成）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 報告書 | 設計図 |  |  |  |
| 設計図作成 （各図面毎） | 規格は特別仕様書と整合しているか。 | ■ Yes □ No | ■ Yes □ No |  |  | レ |
|  | 計画一般図に必要な項目が記載されているか。（水位、地質条件等） | ■ Yes □ No | ■ Yes □ No |  |  | レ |
|  | 使用材料は計算書と一致しているか。 | ■ Yes □ No | ■ Yes □ No |  |  | レ |
|  | 構造詳細図は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。 | ■ Yes □ No | ■ Yes □ No |  |  | レ |
|  | 計算結果に基づいた適切な配筋がされているか。 | ■ Yes □ No | ■ Yes □ No |  |  | レ |
|  | 水位、設計条件が図面に明示されているか。 | ■ Yes □ No | ■ Yes □ No |  |  | レ |
|  | 図面が明瞭に描かれているか。（構造と寸法線の使い分け等） | ■ Yes □ No | ■ Yes □ No |  |  | レ |
|  | 分かり易い注意が記載されているか。 | ■ Yes □ No | ■ Yes □ No |  |  | レ |

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書記載ﾍﾟｰｼﾞ | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 仮設計画 | 工事用道路 - 路線の位置は適正か。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 10-5 |  | レ |
|  | 工事用道路の幅員 | 4.5 m | 同左 |  |  | 〃 |  | レ |
|  | 工事用道路の舗装 | 砂利 舗装 | 同左 |  |  | 〃 |  | レ |
|  | 工事用仮橋の荷重 | T― 25 | 同左 |  |  | 〃 |  | レ |
|  | 仮排水計画 |  | 非かんがい期の1／10確率降雨 |  |  |  |  | レ |
|  | 仮設区分（任意・指定）は適正か。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 10-5 |  | レ |
| 数量計算 (各工種毎) | 数量計算の適用基準。（有効数値、位取り、単位、区分等） | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 11-1 |  | レ |
|  | 数量計算と図面の整合性。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 〃 |  | レ |
|  | 算定根拠・算式は解り易いか。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 〃 |  | レ |
|  | とりまとめは工種毎、材料毎 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 〃 |  | レ |
|  | 土工計算 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 〃 |  | レ |
|  | 施工区分毎の土工図 |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 土工数量 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 11-2 |  | レ |
| 施工計画 | 施工方法 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 10-4 |  | レ |
|  | 工程計画 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 10-8 |  | レ |
|  | 工事中の排水・湧水処理 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 10-5 |  | レ |
|  | 経済性、安全性 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 10-2 |  | レ |
|  | 工事中の環境対策 （騒音、振動、汚染対策等） | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 〃 |  | レ |
|  | 環境との調和、景観への配慮 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  | 〃 |  | レ |

設計内容（要点）記載表　３．１（仮設計画・数量計算・施工計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書記載ﾍﾟｰｼﾞ | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 特別 仕様書 | 制約条件等，該当地区の特記 事項を記載しているか。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 各材料の規格・品質は適正か。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 工事数量表は適正か。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
| 概算工事費 | 適用基準区分（歩掛・単価積 算方法等） | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 計算内容 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 工事明細書 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 参考見積徴収 | □ 有 ■ 無 |  |  |  |  |  | レ |
| 報告書 | 指定条件及び打合せ事項との 整合性（製本内容，まとめ方， 図面整理等） | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 報告書の構成は，設計業務報 告書標準様式（案）に準拠し ているか。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 計算式，数値及び文献等の出 典及び根拠 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 計算過程が理解しやすいよう になっているか。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
|  | 打合せ協議録・参考資料等の 書類処理（合冊・分冊）は適 正か。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |
| コスト縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討 の過程や結果等の成果が整理 されているか。 | ■ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表　３．２（特別仕様書・概算工事費・報告書）