|  |  |  |  |  |  |  |  | 安 定 計 算 | 滑動に対する安定 |  |  | Ｆs＝∑Ｖ・tanφB／∑Ｈ 常時 Ｆs＝1.70 ＞1.5 地震時 Ｆs＝1.21 ＞1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設 計 基 本 条 件 | 現地盤 | 内部摩擦角 | φ＝ | 基礎地盤の許容支持力度 |  | 常時ｑa＝0.15N/mm2 地震時ｑ＝0.22N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 単位体積重量 | γ＝ | 基礎底面と地盤との間の摩擦係数 |  | tanφB＝0.5 |  |  | 転倒に対する安定 |  |  | 常時 ｅ＝0.17 m ＜B／6＝0.67 m 地震時 e＝1.00 m ＜B／3＝1.33 m |  |  |  |  |
|  | 裏込土 | 内部摩擦角 | φ＝ |  | 土とコンクリート | φB＝2／3φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 単位体積重量 | γ＝16.671N/m3 |  | 土とコンクリートの間に栗石を敷く場合 | tanφB＝0.6 φB＝φ |  | 断 面 計 算 | 前 フ ー チ ン グ | 鉄筋量 |  | 19.80 cm2 | 配 筋 | D16@100 |  |  |
|  | 基礎 底面 | 内部摩擦角 | φ＝ |  |  |  |  |  |  | 最小鉄筋量 |  | 4.50 cm2 | 必要鉄筋量 | 10.82cm2 |  |  |
|  | 設計水平震度 |  | kh=0.2 |  | 岩とコンクリート | tanφB＝0.6 |  |  |  | 断面力 |  |  | 常 時 |  | 地 震 時 |  |
|  | 設計鉛直震度 |  | kv=0.1 |  | 土と土又は岩と岩 | φB＝φ |  |  |  |  | M N・ｍ |  | 28.145 |  | 48.837 |  |
| 安 定 計 算 | 基礎地盤の支持に 対する検討 |  | 鉛直力の合計 常時ΣＶ＝320.677N 地震時ΣＶ＝272.625N |  |  |  |  |  |  |  | N N |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S N |  | 65.214 |  | 114.737 |  |
|  |  |  | フーチング前面端部Ｏのまわりのモーメント ∑Ｍ＝∑Ｍx－∑Ｍy 常時 ∑Ｍ＝585,947Ｎ･m 地震時 ∑Ｍ＝273,507Ｎ･m |  |  |  |  |  |  | 応力度 |  |  | 計算値 | 許容値 | 計算値 | 許容値 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | σc N/mm2 |  | 0.95 | 7.85 | 1.65 | 11.78 |
|  |  |  | 全合力Ｒの作用点 ｄ＝∑Ｍ／∑Ｖ 常時 ｄ＝1.83 m 地震時 ｄ＝1.00 m |  |  |  |  |  |  |  | σs N/mm2 |  | 97.67 | 176.52 | 169.46 | 264.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | τ N/mm2 |  | 0.10 | 0.35 | 0.17 | 0.53 |
|  |  |  | 全合力Ｒの偏心距離 ｅ＝Ｂ／2－ｄ 常時 ｅ＝0.17 m 地震時 ｅ＝1.00 m |  |  |  |  |  | 後 フ ー チ ン グ | 鉄筋量 |  | 5.07 cm2 | 配 筋 | D13@250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小鉄筋量 |  | 4.50 cm2 | 必要鉄筋量 | 3.35cm2 |  |  |
|  |  |  | 地盤反力 ｑ＝∑Ｖ／Ｂ±6・∑Ｖ・ｅ／Ｂ2 常時 ｑ＝0.10N/mm2 地震時 ｑ＝0.18N/mm2 0.06N/mm2 地震時 ｑ＝0 N/mm2 |  |  |  |  |  |  | 断面力 |  |  | 常 時 |  | 地 震 時 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M N・m |  | 91.006 |  | 210.549 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N N |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 許容支持力 ｑa＝Ａc（ακcＮc＋κqＮq＋1／2γ1βＢeＮγ） 常時 ｑa＝0.15 N/mm2 地震時 ｑa＝0.22 N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  | S N |  | 51.779 |  | 130.821 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 応力度 |  |  | 計算値 | 許容値 | 計算値 | 許容値 |
|  |  |  | 基礎地盤の支持に対する安定 常 時 ｑ＝0.10 N/mm2 ＜ｑa＝0.15 N/mm2 地震時 ｑ＝0.18 N/mm2 ＜ｑa＝0.22 N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  | σc N/mm2 |  | 1.60 | 7.85 | 3.70 | 11.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | σs N/mm2 |  | 70.61 | 176.52 | 163.28 | 264.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | τ N/mm2 |  | 0.08 | 0.35 | 0.20 | .053 |

直接基礎総括表