1.1-4　照　査　表

工　　種

（1）基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

基　本　条　件　の　照　査　表（１／３）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 設計の目的・趣旨等 | (1)目的、趣旨を理解しているか | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか | 業務計画書 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計基本 条件 | (1)ダムの諸元を確認しているか | 特別仕様書 設計打合せ簿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)貯水池容量と配分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)最大取水量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)下流責任放流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)利水放流下流引継条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)全体工事工程計画 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)冬期施工休止期間 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)設計条件を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)用地上の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)仮設施設の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)施工年度の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)建設発生土受入地の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)産業廃棄物処理場の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |

基　本　条　件　の　照　査　表（２／３）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ２ | 設計基本 条件 | (3)本業務に関連する業務の目的、内容を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)構想設計・基本設計業務の目的、内容を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)用水計画策定業務の内容を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)地質調査業務の目的、内容を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 貸与資料の 確認 | (1)貸与資料の不足事項、追加事項はあるか | 貸与資料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)事業者に統一された基準等があるか |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 現地調査 結果 | (1)対象地域の写真撮影を行っているか | 現場写真集 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)ダム予定地点及び流域の地形、地質条件を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)ダム流域及び周辺域の水利現況、水源施設を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)ダム流域及び周辺域の土地利用状況を（地目）を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)ダム予定地点周辺における工事に支障となる障害物の有無について把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 資料の検討 | (1)基礎調査資料の内容を把握しているか | 貸与資料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)既往地質調査資料の内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)既住築堤体材料調査資料の内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)水文資料の内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)既住設計資料の内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)測量成果の内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |

基　本　条　件　の　照　査　表（３／３）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ６ | 設計計画 | (1)ダムタイプ及び諸施設の配置検討 | 設計打合せ簿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ダムサイトの地形地質を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)ダム軸の選定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)ダムタイプの選定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)諸施設の配置計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)設計洪水量等の検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ダム設計洪水流量・減勢工及び仮排水路設計洪水流量の検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)各洪水流量は、河川管理施設等構造令及び設計基準ダムに従い解析決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)堆砂量は、近傍ダムの設計堆砂量、堆砂実績、各種公式等も加味して決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)堆砂形状及び背水の検討は適切か、また、背水の影響範囲に補償対象構造物はないか |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 貯水池及び堤体規模の検討 | (1)貸与地形図の２～５ｍコンターをもとに、H～A、H～V曲線を作成しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)堤体規模の決定における、貯水池容量配分及び設計堆砂量は適正か | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)設計震度は、河川管理施設等構造令、設計基準ダム、その他技術資料や近傍ダムの設計震度を考慮して適切に決定されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)風波高の設定は適切か、また、対岸距離の設定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)地震波高の設定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)常時満水位、設計洪水位、サーチャージ水位の設定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)非越流部標高は、河川管理施設等構造令第５条の規定を満足しているか |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

（２）細部条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

細　部　条　件　の　照　査　表（１／６）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |  |
| １ | 堤体の設計 | (1)基礎堀削線の決定にあたっては、地形・地質・ダム設計諸条件・洪水吐位置等を考慮して、適切に決定されているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)ダムの座取りの検討にあたっては、築堤材料試験結果、地質調査結果及び付帯の配置を考慮して比較検討を行い決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)設計数値の検討 堤体の設計数値は、築堤材料の調査結果をもとにして適切に決定されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)基本断面の決定及び安定計算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)基本断面は、既住の築堤材料踏査・土取場調査・原石山調査等をもとに、附在・基礎地盤状況・用度流用・施工性等も考慮して検討しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)安定計算ケース及び荷重条件は、河川管理施設等構造令及び設計基準ダムに準拠しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)安定計算手法は、円弧すべり面法か |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)築堤材料試験結果を基に、余盛り量の検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)詳細漏水量を計算し、ドレーン配置・規模の検討を行っているか、また、流線網（浸潤線）を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)堤体付帯工の検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)天端工は適正に計画されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)天端照明は適切に配置されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)漏水量観測ピットの設置位置・標高・規模は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)上下流面斜面保護工は適正に計画されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)計測設備の検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（２／６）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 堤体の設計 | 1)計測設備は、河川管理施設等構造令に示されている計測項目を満足しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)地質状況や施工工程に配慮して、必要な配置がなされているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 監査廊の 設計 | (1)基礎地盤の状況、施工性等を考慮して、監査廊の必要性を検討しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)止水ライン、地質条件を考慮して、路線及びタイプの検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)構造計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)構造計画を行うにあたって、地質調査及び築堤材料試験結果により、設計数値及び荷重条件を決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)荷重の組み合わせは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)配筋計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)細部設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)断目構造は適切か（止水版、弾性目地材等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)排水計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)換気・照明設備は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)埋設計器の配置は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 基礎処理の設計 | (1)カーテングラウト（リムグラウトを含む） | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ダムサイトの地質構造・水理地質構造を把握し、適切に計画されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)改良範囲・深度、孔配置、改良目標値、追加基準等の決定根拠は明示されているか |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（３／６）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ３ | 基礎処理の設計 | (2)ブランケットグラウト |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ダムサイトの地質構造を把握し、適切に計画されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)改良深度、孔配置、改良目標値、追加基準等の決定根拠は明示されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)床堀及び断層処理の検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)床堀、断層処理計画は、ダムサイトの地質状況を十分に考慮しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)堀削斜面勾配、堀削法高さ､小段幅等の決定にあたっては､ダムサイトの地質状況を十分に考慮しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)断層処理（調査横杭処理を含む）の概略設計を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)グラウト工法の検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 洪水吐の 設計 | (1)越流部タイプ､越流幅、急流工、減勢工幅､路線､減勢方式等について、全体の配置計画､地質調査結果､下流河川状況を考慮して比較検討し､決定しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)水理計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)越流幅の設定は適正か（比較検討を行っているか） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)越流堰形状は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)越流公式（越流係数）は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)導流壁高さの設定は適正か（空気連行量を見込んでいるか） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)跳水式減勢工の場合、跳水深の計算は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)減勢工長さは適切か |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（４／６）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ４ | 洪水吐の 設計 | 7)副ダム高さは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)減勢工の壁高さは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9)減勢効果が十分でないと判断される場合には､２次減勢工の検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10)取付水路の計画は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11)下流護岸工の計画は適正か（設計対象流量は河川改修計画と整合しているか） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)構造計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)設計基本定数は適正か（単位重量､許容応力、上載荷重､設計震度、土質定数､土圧係数等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)荷重の組み合わせは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)設計照査方法は適切か（転倒､滑動、応力度､支持力､浮上等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)配筋計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)細部設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)断目構造は適切か（止水版、弾性目地材等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)排水計画は適切か（ドレーン、ウイープホール、副ダム排水管等） |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 取水設備の設計 | (1)取水放流設備の設置位置や路線は､その他諸施設の配置計画を勘案して決定しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)取水部タイプの決定にあたっては､温水取水・濁水対策・富栄養化対策・低水排水機能等のうち、当該ダムが必要とする機能を考慮しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)放流部タイプは､受益地への送水方式､下流責任放流、低水排水等の必要な放流に対して適切な放流調節が行えるか |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（５／６）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ５ | 取水設備の設計 | (4)導水部の計画は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)流量計のタイプ・設置位置は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)水理計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)放流条件は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)水理計算に使用する公式及び諸数値は、水理公式集及び設計基準パイプラインに準拠しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)必要最小放流量（下流責任放流量等）が主ゲートの５％以下での放流となる場合には、小ゲート（バルブ）を設けているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)構造計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)設計条件の諸数値は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)荷重の組み合わせは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)配筋計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 仮排水路の設計 | (1)路線計画は、地形・地質・施工性・経済性を考慮して比較検討しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)地山区分は適正か（岩種・岩質・弾性波速度等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)平面計画・縦断計画・トンネルの最小かぶり厚さは適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)水理計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)水理計算に使用する公式及び諸数値は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)標準断面水理諸元は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)仮締切堤の高さは適切か |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（６／６）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  |  |  | 確認 |  |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 |  | 確認 |  | 該当対象 |  | 確認 |  |  |
| ６ | 仮排水路の設計 | (5)構造計算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)設計条件の諸数値は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) 荷重の組み合わせは適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) 配筋計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)出入口構造付帯排水路、護岸等の構造計算及び安定計算は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)仮締切堤の構造計算及び安定計算は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)閉塞プラグ方式、プラグ長は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)閉塞プラグを中詰め方式とする場合、閉寒プラグ部ライニング厚は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 設計図作成 | (1)規格は業務特別仕様書と整合しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)計画一般図にダム諸元が記載されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)使用材料は計算書と一致しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)構造詳細図は適用基準及び打ち合わせ事項と整合しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)構造図の位置・寸法・高さ・設置標高は照合されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)計算結果にもとづいた適切な配筋がなされているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)必要な寸法は､もれなく明示されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)差し筋､戸当たり金物､アンカーボルト、タラップ､電線保護管､箱抜き等の記入漏れはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)図面が明瞭に描かれているか（構造線と寸法線の使い分け等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)分かり易い注意書きが記載されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

（3）成果品の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

成　果　品　の　照　査　表（１／４）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 |  | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 設計計画 | (1)詳細な用土流用計画を作成し、土取場、建設発生土受入地容量を決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)工事用道路計画の検討 地形・地質・施工条件により、資材運輸道路、場内工事用道路、土取場・原石山・建設発生土受入地への進入道路の路線及び規模を決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)施工可能日数の検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)雨量・気象資料により詳細に算定しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)施工休止の各条件の考え方は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)主要施工機械の検討 設計条件（工事工程等）にも最も適した機種・規格の組み合わせについて、能力・経済性・施工性により総合的に比較検討し、詳細に決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)仮設備の配置計画の検討 地形・地質・施工条件により比較検討し、主要仮設備の配置を決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 施工計画 | (1)仮排水トンネルの堀削・ライニング工法の基本的検討を行い、仮排水トンネル及び仮締切堤の詳細の施工計画・仮設備計画を検討しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)基礎堀削について、基本方針を立案した上で施行法を検討し、概略の工程計画を立案しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)基礎処理について、基本方針を立案した上で施工法を検討し、概略の工程計画を立案しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)監査廊工事について、基本方針を立案した上で施工法を検討し、概略の工程計画を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)平均盛立量による築堤計画を立案し、概略の工程計画を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |

成　果　品　の　照　査　表（２／４）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 |  | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ２ | 施工計画 | (6)築堤材料採取地のレイアウトを行い、掘削・運搬計画を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)洪水吐工事において、基本方針を立案した上で施工法を検討し、概略の工程計画を立案しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)取水設備工事において基本方針を立案した上で施工法を検討し、概略の工程計画を立案しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)仮排水トンネルの閉塞方法について、基本方針を立案した上で施工法を検討し、概略の工程計画を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)給気・給水設備について、基本計画のレイアウトを行っているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (11)排水設備について、基本計画のレイアウトを行っているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (12)濁水処理設備について、基本計画のレイアウト、設備容量の推定を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (13)工事用動力設備について、基本計画のレイアウト、ピーク消費量による設備規模の推定を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 工事工程 計画 | (1)主要工種の作業機械能力を算定しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)主要工種の作業機械能力により施工日数を算定しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)工事工程表及び機械配置表を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 仮設備の 設計 | (1)土取場、原石山、ストックヤード予定地の位置図及び堀削計画図（平面、縦断、横断図）を作成し、賦存量を計算しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)盛立設備（フィルター、ドレーンの篩い分け設備）の概略の設計を行っているか（ただし、購入材使用の場合には不要である） |  |  |  |  |  |  |  |  |

成　果　品　の　照　査　表（３／４）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 |  | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ４ | 仮設備の 設計 | (3)給気・給水設備について、平面位置図・主要構造図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)コンクリート製造・打設設備について、概略の構造計算を行い、主要断面図を作成し、概略の数量を計算しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)給気・給水設備について、平面位置図・主要構造図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)排水設備について、平面位置図・主要構造図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)濁水処理設備について、平面図・主要構造図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)工事用動力設備について、設備系統図・単線結線図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)工事用道路について、平面図・標準断面図・縦断図・道路延長調書を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)建設発生土受入地について、概略平面図・横断図を作成し、捨土量を概定しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 全体平面 計画 | (1)全体配置計画図(1/1,000～1/2,500)を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)ダムサイト仮設備平面図(1/500)を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 数量計算 | (1)数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか（有効数値、位取り、単位、区分等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)数量計算に用いた寸法は、図面と一致しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)数量取りまとめは、種類毎、材料毎にまとまっているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 特別仕様書 作成 | (1)工事特別仕様書の内容は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |

成　果　品　の　照　査　表（４／４）

工種：フィルダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ８ | 概算工事費 | (1)適用基準及び打合せ事項と整合しているか（区分、歩掛、単価、積算方法等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)計算内容は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 調査試験 計画の樹立 | 今後の問題点提起及び調査試験計画を樹立しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 報告書 | (1)報告書の内容は業務特別仕様書と整合しているか（製本内容、まとめ方など） | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)報告書の内容は指定条件、打合せ事項と整合しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)報告書の構成は設計業務報告書標準様式（案）に準拠しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)計算に使用した計算式、数値及び引用した文献等の出典及び根拠は明確になっているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)計算過程が理解しやすいようになっているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)要約版は本文を適切に要約しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)要約版の本文からの引用箇所が明示されているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |