15-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表  １．１（設計目的・主旨,貸与資料,現地踏査内容）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 設計区分 |  | 基本設計 予備設計 実施設計 |  | レ |
|  | 上部工 | 水管橋 |  | レ |
|  | 下部工 橋台工 | 形式選定は適切か。 |  | レ |
|  | 橋脚工 | 〃 |  | レ |
|  | 基礎工 | 〃 |  | レ |
|  | 架設及び架設工 | 〃 |  | レ |
| 貸与資料 | 土質調査報告書 | □ 有 ■ 無 （直上流の既設霧島大橋の柱状図のみ貸与） |  | レ |
|  | 測量成果（原図含む） | □ 有 ■ 無 |  | レ |
|  | 基本設計報告書 | □ 有 ■ 無 |  | レ |
|  | 予備設計報告書 | □ 有 ■ 無 |  | レ |
|  | 道路設計報告書 | □ 有 ■ 無 |  | レ |
|  | 河川関係資料 | ■ 有 □ 無 |  | レ |
| 現地踏査内容 | 補足測量が必要か | ■ 有 □ 無 |  | レ |
|  | 補足調査が必要か | ■ 有 □ 無 |  | レ |
|  | 施工ヤードの確保はできるか | ■ 有 □ 無 |  | レ |
|  | 機械搬入ルートはあるか | ■ 有 □ 無 |  | レ |
|  | 文化財や遺跡はあるか | □ 有 ■ 無 |  | レ |
|  | 迂回路はあるか | □ 有 ■ 無 |  | レ |
|  | 騒音・振動の影響は問題となるか | ■ 有 □ 無 |  | レ |
|  | 用地の制限はあるか | ■ 有 □ 無 |  | レ |
|  | 特殊土壌地帯はあるか | □ 有 ■ 無 |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．２（設計条件1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
|  | 適用基準書 | □道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 平成○年○月 | 道示Ⅳ |  |
|  | 適用示方書 | □ 〃 Ⅴ耐震設計編 平成○年○月 | 道示Ⅴ |  |
|  | 適用指針 | □杭基礎設計便覧 平成○年○月 |  |  |
| 適用基準等※ |  | □水管橋設計基準（WSP） 平成○年○月 |  |  |
|  |  | □水管橋設計基準（耐震設計編）（WSP） 平成○年○月 |  |  |
|  |  | □水門鉄管技術基準 平成○年○月 |  |  |
|  |  | □ |  |  |
|  |  | □ |  |  |
|  |  | □ |  |  |
| 構造形式 | 予備設計の結果を踏襲しているか | □ 有 ■ 無 径間長から適用支間に妥当しているか。 | 水管橋設計基準 | レ |
| 橋長 | 橋台の位置決めはゆるぎないか | 286.60ｍ |  | レ |
| 径間割り | 各橋脚の位置で問題はないか | □ 有 ■ 無 径間数6径間 支間長45.900m～47.474m（軸方向） |  | レ |
| 管径 | 管径は適切か | φ900mm |  | レ |
| 荷重 | 水撃圧を考慮しているか | ■ 有 □ 無 |  | レ |
|  | 雪荷重 | □ 有 ■ 無 |  | レ |
|  | 特殊荷重 | □ 有 ■ 無 （有；位置、大きさの確認） |  | レ |
| 幾何構造 | 線形要素の確認 | 河川協議により、斜め横断としている。（直上流の霧島大橋と平行） |  | レ |
|  | 縦断線形 | 直上流の霧島大橋の桁下に合わせ縦断勾配を確定している。 |  | レ |
|  | 座標 | 路線測量の結果より引用する。(公共座標) , 基準点の確認。 |  | レ |
| 付属工 | 防護柵 | ■ 有 □ 無 進入防護柵を設けている。 |  | レ |
|  | 歩廊 | 設置の必要性 ■ 有 □ 無 |  | レ |
|  | 落橋防止システム | システムとして内容を満たしているか。 落橋防止構造 |  | レ |

※適用基準等については、図書名及び制定年を記載すること。

設計内容（要点）記載表  １．２（設計条件2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 交差条件 | 河川条件 | 国土交通省の指定する管理河川か ■YES □NO |  |  | レ |
|  |  | 基準径間長以上の径間長が確保されているか。 | 河川管理施設等構造令63 |  | レ |
|  |  | 阻害率は原則として5％以下とする。 |  | 4.3％ | レ |
|  |  | 斜角は60°以上となっているか。 | 78°20′～85°50′ |  | レ |
|  |  | 桁下余裕高は確保されているか。 |  |  | レ |
| 地盤条件 | 土質定数 | 妥当な定数の設定となっているか。 埋戻し工 支層部（γ=19KN/m3，c=0，φ=30°） | 道示Ⅳ P41 |  | レ |
|  |  | 支持力、地盤バネ定数の設定は妥当か。 |  |  | レ |
|  |  | 地下水位の位置は確認できているか。 | 右岸側高水敷は推定 |  | レ |
|  |  | ボーリング調査位置と構造物の位置関係は合っているか。 |  |  | レ |
| 使用材料 | 許容応力度 | 上部工：水管橋設計基準の記載による。 |  |  | レ |
|  |  | 下部工：道路橋示方書の記載による。 |  |  | レ |
| 耐震設計 | 耐震設計上の重要度の区分 | A種の橋 (下部工) , レベルA (上部工) | 打合事項 |  | レ |
|  | 〃 計算手法 | レベル1地震動 , レベル2地震動 | 道示Ⅴ P5 |  | レ |
|  | 地盤種別 | Ⅱ種（橋脚），Ⅲ種（橋台） |  |  | レ |
|  | レベル1設計水平震度 | Kh1 ＝ 0.21～0.25 |  |  | レ |
|  | レベル2設計水平震度 | 橋軸方向 Kh2 = 0.60～0.70 , 直角方向Kh2 = 0.62～0.72 , 鉛直方向Kv2 = 1/2Kh2＝0.30～0.36 |  |  | レ |
| 施工条件 | 用地関係 | 買収予定範囲、借地予定範囲は概ね押さえてあるか。 |  |  | レ |
|  | 施工ヤード | 各工種においてどれくらいのヤードが必要か認識しているか。 |  |  | レ |
|  | 資機材運搬路は確保できるか | 現況道路の拡充が必要か、新たに工事用道路を構築する必要があるか。 |  |  | レ |
| その他 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．1（水管橋上部工構造一般及び主構造・付属工）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 上部工形式 | 2径間連続支持π桁補剛形式×3連 | 総合比較による。 |  |  |  | レ |
| 構造解析 | 管円周方向 | 内圧による引張応力度及び空虚時の管の座屈に対する検討は行われているか。 ■YES □NO | 水管橋設計基準P70 |  |  | レ |
|  | 管軸方向 | 鉛直荷重、水平荷重、及び合成力に対する検討は行われているか。撓みに対する検討は行われているか ■YES □NO | 水管橋設計基準P71 |  |  | レ |
| 管厚 | 管の最小全厚 | 鋼管の管厚は、算定される値と4.2mmのいずれか大きい方となっているか。 ■YES □NO | 水管橋設計基準P39 |  |  | レ |
| 荷重 | 主荷重 | 内圧（静水圧）、鋼重、水重及び積雪地域においては積雪荷重を考慮しているか。 ■YES □NO | 水管橋設計基準P14 |  |  | レ |
|  | 従荷重 | 風荷重、温度変化、地震荷重、通行荷重、外圧、水撃圧の組み合わせを考慮しているか。 ■YES □NO | 水管橋設計基準P14 , P80 |  |  | レ |
| 支承部 | リングサポート | 鉛直及び水平荷重に対して円周方向の直応力度及び曲げ応力度の検討を行っているか ■YES □NO | 水管橋設計基準P81 |  |  | レ |
| 落橋防止システム | 落橋防止構造 | リングサポートと橋座部の支柱をPCケーブルで連結し、緩衝用ゴムパットやスプリングを用いて地震時の衝撃力の緩和とPCケーブルの垂れ下がり及び水管橋の温度伸縮を吸収する構造となっているか。 | 水管橋設計基準耐震設計編P31 |  |  | レ |
|  | 落橋防止構造の設計地震力 | 地震時慣性力に相当する水平力の1.5倍となっているか。 ■YES □NO | 水管橋設計基準耐震設計編P33 |  |  | レ |
| 輸送 | 管材運搬 | 最大部材は経済性を第一に、運搬経路を考えて決定しているか。 ■YES □NO |  |  |  | レ |
| 数量統括確認 | 既往の資料との比較 | ｍ当り鋼量(KN/ｍ) |  |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表  ２．２（設計条件１／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 |  |  |  | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 形式 | 橋台及び橋脚形式 | 液状化地盤で杭基礎形式なので荷重は軽いことが望ましい。これより、逆T式橋台及び、柱式橋脚を対象と考える。 |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 基礎工 | 杭基礎を対象と考える。 |  |  |  |  |  |  | レ |
|  | 支承工 | 地震動レベル2で設計する鋼製支承を対象と考える。 |  |  |  | 水管橋耐震 設計編P23 |  |  | レ |
| 地盤条件 | 支持地盤 | 地質調査報告書を基に検討するが、設計定数を提案していない場合は道路橋示方書に基づいた値より算定。 |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 土質 | 粘着力 | せん断抵抗角 | 確認 |  |  |  |  |
|  |  | 粘性土 | C=qu/2 3軸圧縮試験より C= |  | □ |  |  |  |  |
|  |  | 砂質土 |  | φ=15+√15N ≦45,(N＞30) | ■ |  |  |  | レ |
|  |  | 砂礫（沖積層） |  | φ=15+√15N ≦45,(N＞30) | □ |  |  |  |  |
|  |  | 砂礫（洪積層） | C≦5 | φ=15+√15N ≦45,(N＞30) | □ |  |  |  |  |
|  |  | 亀裂小の南岩 | C=qu/2 |  | □ |  |  |  |  |
|  |  | 値からの地盤定数の推定値を過大に見ていないか。 ■YES □NO |  |  |  | よりよき設計のポイント (H.8.11) P3 |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表  ２．２（設計条件２／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 地盤条件 | 支持地盤 |  |  |  |  | レ |
|  | 裏込土 |  |  |  |  | レ |
| 耐震条件 | 地域別補正係数 | 適切な選定がなされているか。Cz= A:1.0 B:0.85 C:0.7 | 道示ⅤP19 |  |  | レ |
|  | レベル1 による設計水平震度 | Kh=Cz・Khoにより求まる設計水平震度の値が0.1を下回る場合は、0.1とする。 | 道示ⅤP83 |  |  | レ |
|  | レベル2 による設計水平震度 | Khc=Cs・Cz・Khco（タイプⅠ、Ⅱとも同式）この算定式により求まる設計水平震度がタイプⅠの場合0.3を下回る場合を最小値とし、タイプⅡの場合0.6とする。 | 道示Ⅴ P89～P91 |  |  | レ |
|  | レベル2地震時の 安全性の判定 | Ｋhc（設計水平震度）×W（等価重量）≦Pa（地震時保有水平耐力）となっていれば良い。 | 道示ⅤP99 |  |  | レ |
|  | 許容残留変位 | 橋脚下端から上部構造の慣性力の作用位置までの高さの1/100とする。 |  |  |  | レ |
|  | 下部工基礎工について | 保有耐力法での基礎の変位の制御値としては、水平変位40cm回転角0.025radを目安にする。 |  |  |  | レ |
|  | 液状化の可能性 | 可能性有り FL＞1.0 可能性無し FL＜1.0 |  |  |  | レ |
|  | 液状化の判定 | 土層の粒径の下限値、細流含有率Fc≦35%or塑性指数Ip≦15 |  |  |  |  |
|  |  | 土層の粒径の上限値、平均粒径D50≦10㎜＆10%粒径 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．３（安定計算１／４）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 安定計算 | 荷重の組合わせ | 橋台工 |  | 浮力無 |  |  | 浮力有 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 常時 |  | 地震 | 常時 |  | 地震 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 載荷 | 無載荷 |  | 載荷 | 無載荷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 躯体及び土砂自重 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 道示Ⅳ P139 |  |  | レ |
|  |  | 上部工 | 死荷重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 反力 | 活荷重 | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |
|  |  | 土圧力 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表面載荷重 |  | ○ | × | × | ○ | × | × |  |  |  |  |  |
|  |  | 前フーチング上土砂荷重 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮力 |  | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ok |  |  |  |  |
|  |  | 橋脚工 |  | 浮力無 |  |  | 浮力有 |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  |  |  | 常時 |  | 地震 | 常時 |  | 地震 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 載荷 | 無載荷 |  | 載荷 | 無載荷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 死荷重 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 活荷重 |  | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度変化の影響 |  | × | ○ | × | × | ○ | × |  |  |  |  |  |
|  |  | 風荷重 |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |
|  |  | クリープ、乾燥収縮 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地震時慣性力 |  | × | × | ○ | × | × | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮力 |  | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ok |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．３（安定計算２／４）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 直接基礎の | 土圧作用面 | 壁面条件 |  |  |  |  | 常時 |  | 地震時 |  | 道示Ⅳ P43 | 該当無し |  |  |
| 安定構造 |  | 壁面摩擦 角σ | 土と土（仮想背面） |  |  |  | φ |  | φ／2 |  |  | 〃 |  |  |
|  |  |  | 土とコンクリート（直接） |  |  |  | φ／3 |  | 0 |  |  | 〃 |  |  |
|  | 許容せん断抵抗角 | 橋台座面の摩擦角φBは、 0.6 2/3φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |
|  | 土圧方式 | クーロン土圧によって行われているか。 ■YES □NO |  |  |  |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.38 |  |  | レ |
|  | 基礎の根入れ深さ | 支持地盤への根入れ深さは適切か。 ■YES □NO |  |  |  |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.249 |  |  | レ |
|  | 安定計算許容値 | 直接基礎 |  |  | 許容値 |  |  |  |  |  |  | 該当無し |  |  |
|  |  | 転倒 |  | 常時 | e≦B/6 | 道示Ⅳ P.266 |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |
|  |  |  |  | 地震時 | e≦B/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑動 |  | 常時 | SF=1.5 | 道示Ⅳ P.280 |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |
|  |  |  |  | 地震時 | SF=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉛直支持力 |  | 常時 | SF=3 | 道示Ⅳ P.269 |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |
|  |  |  |  | 地震時 | SF=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭の安定計算 | 杭基礎軸方向バネ定数 | KV=a・Ap・Ep/L （KN/m） |  |  |  |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.373 |  |  | レ |
|  |  | 打込み杭(打撃工法) |  |  | a=0.014(L/D)+0.72 |  |  |  |  |  |  | 該当無し |  |  |
|  |  | 打込み杭(バイブロハンマ工法) |  |  | a=0.017(L/D)－0.014 |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | 場所打ち杭 |  |  | a=0.031(L/D)－0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 中堀り杭 |  |  | a=0.010(L/D)+0.36 |  |  |  |  |  |  | 該当無し |  |  |
|  |  | プレボーリング杭 |  |  | a=0.013(L/D)+0.53 |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | 鋼管ソイルセメント杭 |  |  | a=0.040(L/D)+0.15 |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．３（安定計算３／４）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
|  | 安全率 | 杭の押し込み支持力計算時の安全率 |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.353 |  |  | レ |
|  |  |  |  | 支持杭 | 摩擦杭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常時 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | レ |
|  |  | 地震時 |  | 2 | 3 |  | ok |  |  |  | レ |
|  |  | 杭の引き抜き力算定時の安全率 |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.364 |  |  | レ |
|  |  | 常時 | 地震時 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 3 |  |  | ok |  |  |  |  | レ |
| 杭の構造 | 杭断面 場所打ち杭 | 鉄筋の最小かぶりはｄ＝120㎜以上としているか。 ■YES □NO |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.419 |  |  | レ |
|  |  | フーチング底面より杭径の2倍の範囲内では 帯鉄筋間隔を150 ㎜としているか。 ■YES □NO |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.419 |  |  | レ |
|  |  | 帯鉄筋は側断面積の0.2％以上としているか。 ■YES □NO |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.419 |  |  | レ |
|  |  | 軸方向の継手は重ね継手としているか。 ■YES □NO |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.419 |  |  | レ |
|  |  | 軸方向主鉄筋はD22㎜以上となっているか。 ■YES □NO |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.419 |  |  | レ |
|  |  | 軸方向主鉄筋は6本以上となっているか。 ■YES □NO |  |  |  |  |  | 道示Ⅳ P.419 |  |  | レ |
|  | 杭頭結合 | Ｂ結合 |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.294 |  |  | レ |
|  |  | 垂直支圧応力度の検討は許容値内か。 ■OK □NG |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.294 |  |  | レ |
|  |  | 押し抜きせん断応力度の検討は許容値内か。 ■OK □NG |  |  |  |  |  | 杭基礎設計便覧 P.296 |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表  ２．３（安定計算４／４）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 杭の構造 | 杭頭結合 | 引抜き力の検討は許容値内か。 ■OK □NO | 杭基礎設計便覧 P.301 |  |  | レ |
|  |  | 水平支圧応力度の検討は許容値内か。 ■OK □NO | 杭基礎設計便覧 P.303 |  |  | レ |
|  |  | 水平押抜きせん断応力度の検討は許容値内か。■OK □NO | 杭基礎設計便覧 P.303 |  |  | レ |
|  |  | 端部の杭に対する押抜きせん断応力度の検討は許容値内か。 ■OK □NO | 杭基礎設計便覧 P.303 |  |  | レ |
|  |  | 仮想鉄筋コンクリート断面応力度の検討（B結合）は許容値内か。 ■OK □NO |  |  |  | レ |
|  | 杭の最小中心間隔 | 杭中心からフーチング縁端まで1.25D（打込み・中堀り）、1.00D（場所打ち杭）中心から中心までが2.50Dから決まる最小のフーチング幅となっているか。 OK | 道示Ⅳ P.352 |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表  ２．４（構造計算1／2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 躯体構造 | 橋台 | 橋台壁の鉛直方向鉄筋の段落しは行わないものとする。 ■OK □NG | 道示ⅣP.197 , P198 |  |  | レ |
|  |  | 前面側の鉛直方向鉄筋は、背面側の鉛直方向鉄筋の1/2以上配置する。 ■OK □NG | 〃 |  |  | レ |
|  |  | 液状化が生じると判定される地盤上にある橋台においては、背面側の鉛直方向鉄筋と同程度を配置する。 ■OK □NG | 〃 |  |  | レ |
|  |  | 配力鉄筋は直径13mm以上の異形棒鋼とする。 ■OK □NG | 〃 |  |  | レ |
|  |  | 橋台壁の前面側及び背面側それぞれの鉛直方向鉄筋の1/3以上の鉄筋を鉛直方向鉄筋の外側に300mm以下の間隔で水平方向に配置する。 ■OK □NG | 〃 |  |  | レ |
|  |  | その端部は、半円形フック又は鋭角フックにより橋台内部のコンクリートに定着する。 ■OK □NG | 〃 |  |  | レ |
|  |  | 中間帯鉄筋は、配力筋と同材質、同径の鉄筋とする。 ■OK □NG | 〃 |  |  | レ |
|  |  | 中間帯鉄筋の配置間隔は、鉛直方向600ｍｍ以内、水平方向1ｍ以内とする。 ■OK □NG | 〃 |  |  | レ |
|  |  | 中間帯鉄筋は、フック又は定着体をつけ配力鉄筋にかけて定着する。 ■OK □NG | 〃 |  |  | レ |
|  |  | 2組の中間帯鉄筋を橋台断面内部で重ねて継ぐ場合には、中間帯鉄筋の直径の40倍以上重ね、その端部にはフックを設ける。 ■OK □NG | 〃 |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表  ２．４（構造計算２／２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 躯体構造 | 橋台(レベル1)梁 | 梁の部材計算において、主鉄筋よりスターラップの径が大きくなることはないか。 □有 ■無 |  |  |  | V |
|  | 橋脚(レベル2)柱 | 主鉄筋の径、ピッチはどのレベルで決まっているか。 レベルⅠ レベルⅡ | 道示Ⅴ P.149 |  |  | V |
|  |  | 柱基部から塑性ヒンジ長の4倍の区間内に鉛直方向鉄筋の継手を設けてはならない。 ■OK □NG | 道示Ⅴ P.171 |  |  | V |
|  |  | 帯鉄筋は主筋の外側から巻き立てφ13m/m以上の異形鋼棒で配置間隔は鉛直方向に15cmとしてあるか。 ■OK □NG | 道示Ⅳ P.186,P.187 |  |  | V |
|  |  | 帯鉄筋の拘束効果を確実にするため、継手端部にフックをつけ内部コンクリートに定着させることを前提とし、定着長を40φ以上確保しているか。 ■OK □NG | 道示Ⅴ P.169,P.170 |  |  | V |
|  |  | 帯鉄筋の継手位置は、高さ方向に隣接する相互について千鳥配置になっているか。 ■OK □NG | 道示Ⅳ P.186 |  |  | V |
|  |  | 中間帯鉄筋の配置は軸方向、直角方向とも1.0m以内としてあるか。 ■OK □NG | 道示Ⅳ P.187 |  |  | V |
|  |  | 両端半円フック、鋭角フックとすることが望ましいが、重ね継手とした場合40φ以上になっているか。 ■OK □NG | 道示Ⅴ P.170,P.174 |  |  | V |
|  | 橋脚(レベル2) フーチング | 地震時は保有水平耐力法タイプⅠ、タイプⅡで終局時の曲げモーメント、せん断耐力が許容されているか。 ■OK □NG |  |  |  | V |

設計内容（要点）記載表  ２．５（施工計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 施工計画 | 下部工施工 | 土留工が必要か。 ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 上部工施工 | 架設計画において、適用基準書は正しいか。 ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  |  | 材料使用区分は妥当か。 ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  |  | 架設設計時、現況の既設構造物との兼ね合いを十分考慮しているか。 ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  |  | 施工時期と工事工程の兼ね合い、河川に関する場合、非出水期で施工が可能な限られた工期との関連を十分に把握しているか。 ■YES □NO |  |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表  ３．１ （報告書・設計計算書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 報告書 | 設計条件（１） | 打ち合わせの事項は反映されているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 設計条件（２） | 条件設定の考え方が整合しているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 設計計画（１） | 比較・検討の結果が整理されているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 設計計画（２） | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
| 設計計算書 | 設計条件 | 打ち合わせ事項は反映されているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 上部工主構造（１） | 計算上の仮定値と設計値との差は妥当か ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 上部工主構造（２） | 安定計算結果は許容値を満たすか - タワミ量 - 変位量 - 安定に対する安定度 ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 上部工主構造（３） | 許容応力度の取り方は正しいか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 上部工主構造（４） | 荷重の組み合わせと割り増し係数は適当か ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 上部工主構造（５） | 二次応力を計算する必要はないのか □YES □NO | 該当無し |  |  |  |
|  | 上部工主構造（６） | 破壊安定度の照査をしたか □YES □NO | 該当無し |  |  |  |
|  | 上部工主構造（７） | 座屈規定に基づく計算がなされているのか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 上部工主構造（８） | 施工を配慮した計算となっているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 下部構造（１） | 上部工反力は正しく引き継いでいるか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 下部構造（２） | 安定計算は傾斜を考慮しているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 下部構造（３） | 最小鉄筋量等構造細目は正しいか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 下部構造（４） | 所要のじん性率を確保するための帯鉄筋を配置しているか ■YES □NO |  |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表  ３．２ （設計図）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 設計図 | 全体一般図 | 打ち合わせ事項は反映されているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 構造図（１） | 縮尺は共通仕様と整合しているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 構造図（２） | 一般には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建設限界等） ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 構造図（３） | 構造図の基本寸法、高さ関係は照合されているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 構造図（４） | ＰＣケーブル配置は計算書と一致しているか □YES □NO | 該当無し |  |  |  |
|  | 構造図（５） | 構造詳細は適用基準及び標準構造と整合しているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 構造図（６） | 解り易い注記がついているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 付属物詳細図 | 付属物の形式、配慮、取り合いは妥当か ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 図面整合（１） | 各設計図がお互いに整合されているか - 一般平面図と縦断面 - 構造図と配筋図 - 構造図と仮設図 ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 図面整合（２） | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲を含めて整合されているか） - 壁厚 - 鉄筋（径ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） - 鋼材形状寸法 - 使用材料 - その他 ■YES □NO |  |  |  | レ |

設計内容（要点）記載表  ３．３ （数量計算・施工計画・設計調書・AGRIS）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 採 用 理 由 | 出典根拠 | 報告書頁 |  |  |
| 数量計算 | 計算書・総括表（１） | 数量計算書は数量算出要領及び打ち合わせ事項と整合しているか（有効数字、位取り、単位、区分等） ■YES □NO |  | 2-1128 2-1182 |  | レ |
|  | 計算書・総括表（２） | 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか ■YES □NO |  | 2-1130 2-1183 |  | レ |
|  | 数量計算と図面の整合 | 数量とりまとめは種類毎、材料毎に打ち合わせ区分に合わせてまとめられているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 下部工数量計算 | 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか □YES ■NO |  |  |  | レ |
| 施工計画 | 仮設計画（１） | 施工時の道路・河川等の切廻し計画は妥当か ■YES □NO |  | 2-930 |  | レ |
|  | 仮設計画（２） | 施工ヤード、施工ペースは確保されているか ■YES □NO |  | 2-933 |  | レ |
|  | 仮設計画（３） | 仮設部材長、部材寸法、部材重量は適正か ■YES □NO |  | 2-989 |  | レ |
|  | 仮設計画（１） | 構造詳細は及び仮設計画と整合しているか ■YES □NO |  | 2-989 |  | レ |
| 設計調書 | 設計調書（１） | 調書の記入は適正されているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
|  | 設計調書（２） | マクロ的に見て問題はないか 主要寸法、主要数値、（例、㎡当りコンクリート量m3当たり鉄筋量等）を類似例、一般例と比較する ■YES □NO |  |  |  | レ |
| AGRIS | AGRIS | AGRISへの登録は適切に行われているか ■YES □NO |  |  |  | レ |
| コスト縮減対策 | コスト縮減対策 | 具体的な提案がなされ、成果をあげているか ■YES □NO |  |  |  |  |