8-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表 1.1（設計目的・主旨等 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設計区分 |  | □構想設計 □基本設計 ■実施設計 | P.1 |  | V |
| 設計工種 |  | □路線計画設計 ■ 設計 | P.1 |  | V |
| 設計範囲 | 設計始点 | 測点 ＮＯ．１０＋ ０．０ 上坑口 測点 ＮＯ．１０＋ ６．０ | P.1 |  | V |
|  | 設計終点 | 測点 ＮＯ．１０＋９４．０ 下坑口 測点 ＮＯ．１０＋８８．０ | P.1 |  | V |
| 設計内容 | 現地調査 | ■有 ・ □無 設計開始時点、細部設計時点に行う。 | P.6 |  | V |
|  | 資料検討 | ■有 ・ □無 実施設計のための貸与資料を検討する。 | P.2 |  | V |
|  | 基本条件の検討 | ■有 ・ □無 全体計画書より基本条件を整理する。 | P.24 |  | V |
|  | 断面及び勾配の検討 | ■有 ・ □無 最小施工断面 2r = 1.8 m に決定。 | P.33 |  | V |
|  | 水理解析 | ■有 ・ □無 流速 V = 1.569 m/s | P.49 |  | V |
|  | トンネルタイプの判定 | ■有 ・ □無 B2,C,D2タイプの3タイプを判定。 | P.57 |  | V |
|  | 支保工及びライニングの設計 | ■有 ・ □無 Ｈ－１００ φ８９.１ | P.72 |  | V |
|  | 吹付ロックボルトの設計 | □有 ・ ■無 該当無し、小断面トンネルのため山岳工法による。 | ― |  |  |
|  | 裏込注入計画 | ■有 ・ □無 エアーモルタル 注入圧 19.61 KN/cm2 | P.88 |  | V |
|  | 構造計算 | ■有 ・ □無 Ｄ2タイプ、坑門工、ＯＴ | P.74 |  | V |
|  | 構造図作成 | ■有 ・ □無 構造計算に基づき、構造図を作成する。 |  |  | V |
|  | 配筋図作成 | ■有 ・ □無 上記構造図の配筋図を作成する。 |  |  | V |
|  | 付帯構造物 | ■有 ・ □無 タラップ、坑門工 | P.94 |  | V |
|  | 付帯構造図作成 | ■有 ・ □無 タラップ、坑門工の構造図作成。 |  |  | V |
|  | 平面縦断図作成 | ■有 ・ □無 縦平面図を作成する。 |  |  | V |
|  | 標準断面図作成 | ■有 ・ □無 タイプ判定、構造計算により標準断面図作成 |  |  | V |
|  | 坑口土工図作成 | ■有 ・ □無 坑口土工図 S=1/100 作成する。 |  |  | V |

設計内容（要点）記載表 1.1（設計目的・主旨等 2/2）

| 検 討 項 目 |  |  |  | 内 容 | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仮設図作成 |  |  | ■有 ・ □無 坑口仮設図作成 |  |  | V |
|  | 数量計算 |  |  | ■有 ・ □無 全工事の詳細数量を算定する。 | P.251 |  | V |
|  | 施工計画 |  |  | ■有 ・ □無 本工事、仮設工事の詳細仮設計画を作成する。 | P.168 |  | V |
|  | 特別仕様書作成 |  |  | ■有 ・ □無 各工程について詳細な特別仕様書を作成する。 | P.350 |  | V |
|  | 概算工事費積算 |  |  | ■有 ・ □無 主要数量、概算単価により工事費を算定する。 | P.164 |  | V |
|  | 総合検討 |  |  | ■有 ・ □無 各工程の総合検討を行う。 | P.240 |  | V |
|  | 点検照査とりまとめ |  |  | ■有 ・ □無 成果品の点検、照査とりまとめ及び報告書の作成。 | P.250 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |
| 特殊施設 | 横坑 |  |  | □有 ・ ■無 該当無し |  |  |  |
|  | 斜坑 |  |  | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |
|  | 立坑 |  |  | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |
|  | 坑内分水工 |  |  | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |
|  | 坑内合流工 |  |  | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |
|  | 閉塞工 |  |  | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |
| 注 出典根拠の略称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設基水ト 設技水ト 設基水工 設技水工 |  |  | 設計基準「水路トンネル」 基準書 平成○年○月 設計基準「水路トンネル」 技術書 平成○年○月 設計基準「水路工」 基準書 平成○年○月 設計基準「水路工」 技術書 平成○年○月 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 1.2（設計基本条件 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| トンネルの分類 | 水理特性 | ■無圧トンネル | P.1 |  | V |
|  | 地質区分 | ■岩トンネル □土砂トンネル | P.1 |  | V |
|  | 工法区分 | ■矢板工法 □吹付ロックボルト工法 | P.1 |  | V |
|  | 掘削区分 | ■発破工法 □機械掘削工法 □人力掘削工法 | P.1 |  | V |
| 用水計画 | 計画通水量 | Q = 3.955 m３/S | P.1 |  | V |
|  | 始点引継水位 | WL= 101.30 m 水面標高 | P.49 |  | V |
|  | 終点引継水位 | WL= 101.17 m 水面標高 | P.49 |  | V |
| 対外協議の 有無と内容 | 河川（建設省） | □有 ・ ■無 該当無し |  |  |  |
|  | 〃 （県） | ■有 ・ □無 ○○川 | P.26 |  | V |
|  | 〃 （市町村等） | □有 ・ ■無 該当無し |  |  |  |
|  | 道路（国道） | □有 ・ ■無 該当無し |  |  |  |
|  | 〃 （県道） | ■有 ・ □無 主要地方道○○～○○線 | P.27 |  | V |
|  | 〃 （市町村道等） | ■有 ・ □無 町道○○号線 | P.27 |  | V |
|  | 上水道 | ■有 ・ □無 ○○町営水道 | P.28 |  | V |
|  | 下水道 | □有 ・ ■無 該当無し |  |  |  |
|  | 用排水路 | ■有 ・ □無 ○○町土地改良区○○用水路 | P.28 |  | V |
|  | ガ ス | □有 ・ ■無 該当無し |  |  |  |
|  | 電 力 | ■有 ・ □無 ○○電力 | P.29 |  | V |
|  | 電 話 | □有 ・ ■無 該当無し |  |  |  |
|  | 埋蔵文化財 | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |
|  | 都市計画 | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 1.2（設計基本条件 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
|  | 市町村所有地 | □有 ・ ■無 該当無し |  |  |  |
|  | ＪＲ | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |
|  | その他 | □有 ・ □無 |  |  |  |
| 設計開始までの 他機関との 協議経過 |  | 県河川協議 発注者側にて対応 |  |  | V |
|  |  | 県道路協議 〃 |  |  | V |
|  |  | 町道路協議 〃 |  |  | V |
|  |  | 町営水道協議 〃 |  |  | V |
|  |  | 電力会社協議 〃 |  |  | V |

設計内容（要点）記載表 1.3（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 貸与資料 | 位置図・地形図 | ■有 ・ □無 S=1/5000 S=1/200 |  |  | V |
|  | 平面図 | ■有 ・ □無 S=1/200 |  |  | V |
|  | 縦断図 | ■有 ・ □無 S=1/200 |  |  | V |
|  | 用地関係資料 | ■有 ・ □無 S=1/600 |  |  | V |
|  | 地質調査資料 | ■有 ・ □無 S=1/200 地質調査報告書 | P.13 |  | V |
|  | 既設構造物調査資料 | ■有 ・ □無 S=1/200 地質調査報告書 | P.20 |  | V |
|  | 気象水文資料 | □有 ・ ■無 |  |  |  |
|  | 地下埋設物資料 | ■有 ・ □無 水道管敷設位置図 |  |  | V |
|  | 遺跡図 | □有 ・ ■無 |  |  |  |
|  | 事業計画書 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 全体実施設計書 | ■有 ・ □無 平成○年度 全体設計報告書 |  |  | V |
|  | 周辺関連事業 | □有 ・ ■無 |  |  |  |
|  | 他機関協議資料 | ■有 ・ □無 道路・河川・上水道・用水路 |  |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |
| 事業所単独の 設計指針等 | 事業所独自の指針等 | ■有 ・ □無 ○○用水設計指針 |  |  | V |
|  | 路線毎の統一基準 | □有 ・ ■無 |  |  |  |
|  | 既存設計資料 | ■有 ・ □無 ○○幹線用水路報告書 |  |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |
| 追加資料の要請 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 1.4（現地調査等 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 現状況の把握 | 借地予定地点の地目・作物 | トンネル路線 → 山林 坑口周辺 → 畑地、雑種地 | P.26 |  | V |
|  | トンネル通過地点の植性 | 雑木林 | P.26 |  | V |
|  | 坑口部の地山の安定状況 | 地下水もなく比較的安定している。 | P.30 |  | V |
|  | 坑口と民家の位置的関係 | 300 m | P.26 |  | V |
|  | 工事の用・排水路の位置 | 下坑口の小河川利用。 | P.217 |  | V |
|  | 仮設用地のスペース | 十分確保されている。（借地） | P.169 |  | V |
|  | 建設発生土受入地位置 | 別添付図面参照 運土距離 1km | P.230 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |
| 隣接又は交差す る構造物の把握 | 道路・河川・鉄道・水路等の隣接 | ■有 ・ □無 ○○県道 | P.27 |  | V |
|  | 上記構造物との交差 | ■有 ・ □無 平面交差 | P.28 |  | V |
|  | 上記構造物の改修補強計画 | ■有 ・ □無 ○○県道まで 20 m のかぶりが確保されている。 | P.29 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |
| 路線周辺の環境 状況の把握 | 工事区域の環境 | ■有 ・ □無 | P.26 |  | V |
|  | 史跡埋蔵文化財 | □有 ・ ■無 該当物件無し |  |  | V |
|  | 景観保存条例等 | □有 ・ ■無 〃 条例適用箇所無し |  |  | V |
|  | 災害防止条例等 | □有 ・ ■無 〃 〃 |  |  | V |
|  | 都市計画関係等 | □有 ・ ■無 〃 〃 |  |  | V |
|  | その他 |  |  |  | V |
| 支障物件の把握 | 地上 | 別紙調査書 |  |  | V |
|  | 地下埋設物 | 別紙調査書 |  |  | V |
|  | 井戸水位の観測 | □有 ・ ■無 該当物件無し |  |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 1.4（現地調査等 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 坑口周辺の把握 | 現地の境界杭 | ■有 ・ □無 地主立合で確認した。 |  |  | V |
|  | 用地図との整合性 | 特に問題なし。 |  |  |  |
|  | 道路状況 | 現況 3.0m 道路を 4.5 m の工事用道路に拡幅。 | P.236 |  | V |
|  | 排水路状況 | 坑口小河川利用。 | P.217 |  | V |
| 施工条件 | 工事用水 | ■有 ・ □無 坑口部の小河川用水路を利用。 | P.217 |  | V |
|  | 工事用電力 | ■有 ・ □無 近くの高圧（6000 V）より引込む。 | P.225 |  | V |
|  | 進入路 | ■有 ・ □無 工事用道路 300 m 設置。 | P.236 |  | V |
|  | 借地できない土地 | □有 ・ ■無 特になし。 | P.217 |  | V |
|  | 濁水処理施設 | ■有 ・ □無 沈泥槽を設置。 | P.220 |  | V |
|  | 一交代又は二交代制計画 | ■有 ・ □無 二交代制 | P.169 |  | V |
| 用地の制約 | トンネル路線 | ■私有地 □公有地 ■地上権 □用地買収 |  |  | V |
|  | 坑口部 | ■私有地 □公有地 ■借地及び買収 |  |  | V |
|  | 建設発生土受入地 | ■有 ・ □無 運搬距離 1000 m 地点、湿地埋立て |  |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |
| 写真撮影 | 路線の全景 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 坑口部周辺 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 隣接及び交差構造物 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 地層及び岩の露頭 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 建設発生土受入地周辺 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 仮設用地 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 水源・排水路 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 1.5（設計・計画 その１ 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 計画路線上の地 形・地質条件 | 地表・地質調査 | ■有 ・ □無 雑木林 | 設技 P.92 |  | P.6 |  | V |
|  | 現地踏査 | ■有 ・ □無 | 〃 |  | P.6 |  | V |
|  | 土地利用調査 | ■有 ・ □無 | 〃 |  | P.7 |  | V |
|  | 既往資料収集 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  |  | V |
|  | 地質縦断図 | ■有 ・ □無 ボーリング： ２ヶ所 弾性波探査： 100 m | 〃 |  | P.13 |  | V |
|  | 土質・岩石試験 | ■有 ・ □無 | 〃 |  | P.16 |  | V |
|  | 孔内試験 | □有 ・ ■無 |  |  |  |  |  |
|  | 特殊土壌地帯の有無 | □有 ・ ■無 | 〃 |  |  |  | V |
| 地山区分 | 土質・岩石区分 | ■有 ・ □無 火山角礫岩 γ、δ郡に該当 | 設基 P.31 ～ 33 |  | P.16 |  | V |
|  | 弾性波速度 | ■有 ・ □無 坑口 1.96～8.83 N/s 中心 20.59 N/s | 〃 |  | P.16 |  | V |
|  | 亀裂状態 | ■有 ・ □無 亀裂のややある風化岩 | 〃 |  | P.17 |  | V |
|  | 岩石圧縮強度 | ■有 ・ □無 1.96～8.83 KN/cm2 | 〃 |  | P.16 |  | V |
|  | 断層・破砕帯 | □有 ・ ■無 特になし | 〃 |  | P.13 |  | V |
|  | 地山強度比 | ■有 ・ □無 Ｆ0 = 5.3～16.7 | 〃 |  | P.18 |  | V |
|  | 風化・変質の程度 | ■有 ・ □無 坑口の風化が著しい | 〃 |  | P.16 |  | V |
|  | 湧水の程度 | ■有 ・ □無 計画湧水量：Q = 20 L/km/s | 〃 |  | P.20 |  | V |
|  | 単位体積重量 | ■有 ・ □無 δC = 17.65～27.46 N/cm3 | 〃 |  | P.17 |  | V |
|  | その他 | □有 ・ □無 | 〃 |  |  |  | V |

設計内容（要点）記載表 1.5（設計・計画 その１ 2/2）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 標 準 値 等 | 採 用 値 |  |  | 採 用 理 由 |  | 出 典 根 拠 |  |  |  |  |
| 平面計画 | 路線選定 |  | ■有 ・ □無 比較路線により決定 |  |  |  |  |  |  |  | P.27 |  | V |
|  | 比較路線 |  | ■有 ・ □無 ２路線設定 |  |  |  |  |  |  |  | P.27 |  | V |
|  | 最小曲線半径 |  | R=Lf２/8de | ― |  |  | 直線トンネル |  | 設基 P.13 |  | P.27 |  | V |
|  |  |  | Lf: de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 既設施設との 離隔距離 | 併設トンネル | 20 ～ 30 m | 県道被り 20 m |  |  | 同 右 |  | 設技 P.169 |  |  |  | V |
|  |  |  | JR単線：20 m 道路公団二車線：30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 掘削幅の2 ～ 5 倍 | ― |  |  |  |  | 設技 P.169 |  |  |  |  |
|  |  |  | 日本鉄道技術協会 良質な地山：2倍 軟弱な地山：５倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縦断計画 | 縦断勾配 無圧トンネル |  | I=1/500 ～ 1/5000 | １／８００ |  |  | 最小施工断面 |  | 設基 P.17 |  | P.33 |  | V |
| トンネルの最小 土被り厚さ | トンネル区分 |  | □素堀り及び吹付け |  | □無筋(無支保) | ■無筋(有支保) |  | ■鉄筋(有支保) |  |  | P.24 |  | V |
|  | 土質区分 |  | ■岩トンネル □土砂トンネル |  |  |  |  |  |  |  | P.24 |  | V |
|  | 最小土被り厚さ |  | 3.0 m | 3.0 |  |  | 岩トンネル 1.0De NO10+88 |  | 設基 P.15 |  | P.44 | 表－１ | V |
|  |  |  | 表－１ トンネルの最小土被標; 岩トンネル; 土砂トンネル. 素堀り及び及びコンクリート吹き付け断面; 10De,ただし 最小30ｍ; －. 無筋コンクリートライニング断面 （無支保）; 3De; －. 無筋コンクリートライニング断面 （有支保）; 2De; 3De. 鉄筋コンクリート ライニング断面 （有支保）; 中間部; 1.0De; 1.5De. 坑口部; 2ｍ; 3ｍ. 注 1.De：トンネル掘削断面の直径（ｍ）（余堀りを含む） 2.土被りの厚さはトンネル本体上端から地表までの高さ |  |  |

設計内容（要点）記載表 1.6（設計・計画 その２ 1/5）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 |  |  |  |
| トンネル内 空断面及び形状 | 内空断面の検討 | ■有 ・ □無 |  |  |  | P.34 |  | V |
|  | 最小施工断面 矢板工法 | 支保工内幅 2 m 内空断面の直径 及び高さ1.8m | 2.0 m | 同 右 | 設基 P.17 | P.33 |  | V |
|  | 吹付ロックボルト | 掘削仕上り直径 2.5～3 m | 該当無し |  |  |  |  |  |
|  | 断面形状 | □幌型 □標準馬蹄形 □円形 ■３ｒ幌形 インバート 水平 |  |  |  | P.35 | 図－１ | V |
|  | 図－１ |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 1.6（設計・計画　その２ 2/5）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 |  | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 |  |  |  |
| トンネル施工法 の検討 | 矢板工法･吹付ロックボルト工法の検討 | ■有 ・ □無 |  |  |  | 設技 P.179 | P.46 |  | V |
|  | トンネル施工法の選択フロー | 採用支保工： トンネル断面規模から矢板支保工に決定 |  |  |  | 設技 P.180 | P.47 |  | V |
|  | 鋼製支保工の規格と建込間隔 | 1.5～0.9m |  | 1.2 or 0.9 m | 同 右 | 設基 P.39 | 〃 |  | V |
|  | 支保工リブの冷間加工による最小曲線半径の標準 | H形:1.2～4.2m |  | C,D2 1.2 m | 〃 | 設技 P.241 | 〃 |  | V |
|  |  | 鋼管：0.8～1.4m |  | B2 1.06 m | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 支保工部材の標準設計 |  |  |  | 〃 | 設技 P.245 | 〃 |  | V |
|  | トンネル状態と設計手法 | 標準パターン､ 既往参考､解析検討 |  | 標準パターン | 〃 | 設技 P.295 | P.67 |  | V |
|  | 吹付コンクリートの配合例 | 乾式、湿式 |  | 該当無し | 〃 | 設技 P.300 | 〃 |  |  |
|  | ロックボルトの定着方式 | 先端定着、 全面接着、併用 |  | 〃 |  | 設技 P.304 | 〃 |  |  |
|  | 全面接着方式のロックボルト材質 | 異形、ねじり棒鋼 |  | 〃 |  | 設技 P.310 | 〃 |  |  |
|  | 全面接着方式のロックボルトの定着材の特徴 | 充填型、 フリクション型 |  | 〃 |  | 設技 P.311 | 〃 |  |  |
| トンネルタイプ 別判定及び延長 | タイプ判定及び延長 | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | P.57 |  | V |
|  | トンネルタイプの分類 | Ａ～Ｅタイプ |  | B2,C,D2 | 同 右 | 設基 P.27 | P.62 |  | V |
|  | 岩石区分 | α～δ群 |  | δ | 〃 | 設基 P.33 | P.58 |  | V |
|  | トンネルタイプ判定基準 | 〃 |  |  |  | 設基 P.31 | P.59 |  | V |

| 設計内容（要点）記載表 1.6（設計・計画 その２ 3/5） |  |  |  |  |  |  | 各 タ イ プ 毎 に 作 成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |  |
|  | 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 |  | 採 用 値 |  |  | 採 用 理 由 |  | 出 典 根 拠 |  |  |  |  |  |
|  | 掘削及び 覆工方式 | 掘削方式の検討 | ■有 ・ □無 |  |  |  |  |  |  | 設技 P.355 |  | P.171 |  | V |  |
|  |  | 掘削工法の選定フロー | 採用方式： 発破掘削工法 |  |  |  |  |  |  |  |  | P.171 |  | V |  |
|  |  | 覆工方式の検討 | ■有 ・ □無 採用方式： 純巻方式 |  |  |  |  |  |  | 設技 P.421 |  | P.72 |  | V |  |
|  |  | 矢板工法での設計巻厚の標準 | 下表の通り |  | アーチ側 20 cm |  |  | 下表による |  | 設基 P.45 |  | P.72 | B2タイプ | V |  |
|  |  |  |  |  | インバート 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矢板工法の掘削支払量 | 下表の通り |  | 5.703 m3 |  |  | 〃 |  |  |  | P.252 | 〃 | V |  |
|  |  | 矢板工法のコンクリート支払量 | 下表の通り |  | 2.169 m3 |  |  | 〃 |  |  |  | P.254 | 〃 | V |  |
|  |  |  | 表－２ D,E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吹付ロックボルト工法での設計巻厚の標準 | 15～25㎝ |  |  |  |  | 該当無し |  | 設基 P.47 |  |  |  | V |  |

設計内容（要点）記載表 1.6（設計・計画 その２ 4/5）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 |  | 採 用 値 |  |  |  | 採 用 理 由 |  |  | 出 典 根 拠 |  |  |  |
| 掘削及び 覆工方式 | 吹付ロックボルト工法での余掘･余巻･余吹厚 | 下表の通り |  |  |  |  |  | 該当無し |  |  | 建設省基準,表-3 |  |  |  |
|  |  | 表－３ (㎝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | トンネルタイプ |  |  | 余掘厚 | 余巻厚 |  | 余吹厚 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｂ |  |  | 20 | 16 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｃ |  |  | 17 | 12 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｄ1，Ｄ２ |  |  | 17 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｅ |  |  | 17 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | ライニングコンクリートの配合例 | 無筋コンクリート σck=18N/mm2 |  |  | 同 右 |  |  | 同 右 |  |  | 設技 P.254. 255 | P.76 |  | V |
|  |  | 鉄筋コンクリート σck=21N/mm2 |  |  | 同 右 |  |  | 同 右 |  |  |  |  |  | V |

設計内容（要点）記載表 1.6（設計・計画 その２ 5/5）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 |  | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 |  |  |  |
| 坑内運搬及び 換気方式 | 坑内運搬方式の検討 | ■有 ・ □無 |  |  |  | 設技 P.392 | P.180 |  | V |
|  | ズリ処理方式の選択フロー | 採用方式： レール方式 |  |  |  |  | P.181 |  | V |
|  | 換気方式の検討 | ■有 ・ □無 採用方式： 送気式集中方式 |  |  |  |  | P.220 |  | V |
|  | 発破による有害ガスの種類と標準発生量 | 2号榎 8×10-3m3/㎏ |  | 45.2 m3/min | 同 右 | 設技 P.448 | 〃 |  | V |
|  | 有害ガス等の性質及び抑制目標濃度 | CO→50 ppm |  | 50 PPm | 同 右 | 設技 P.449 | 〃 |  | V |
| 坑門工の形式 及び位置 | 坑口位置の検討 | ■有 ・ □無 上坑口：NO.10+ 6.0 |  |  |  | 設技 P.165 | P.44 |  | V |
|  |  | 下坑口：NO.10+88.0 |  |  |  |  | P.45 |  | V |
| 施工の基本条件 | 施工計画の基本事項の検討 | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | P.168 |  | V |
|  |  | 掘削工及びライニング工の施工計画の手順 |  |  |  | 設技P349~351 | P.170 |  | V |
|  |  | 工程方式の選定表 採用方式： 分離方式 |  |  |  | 設技 P.352 | P.171 |  | V |
|  |  | 掘削方式の選定表 採用方式： 全断面方式 |  |  |  | 設技 P.353 | P.172 |  | V |
| トンネルの特殊条件 | 地辷り対策の検討 | □有 ・ ■無 対策工法： |  |  |  |  |  |  | V |
|  | 湧水量の検討 | ■有 ・ □無 対策工法： ポンプ排水 湧水量の算定： 20 L/km/s |  |  |  |  | P.221 |  | V |
|  | 膨張性の地山対策 | □有 ・ ■無 対策工法： 該当無し |  |  |  |  |  |  | V |
|  | ガス対策 | □有 ・ ■無 対策工法： 該当無し |  |  |  |  |  |  | V |
| 隣接及び交叉障害物件 | 支障物件の検討・対策 | ■有 ・ □無 対策方式： 目視による観測 |  |  |  |  | P.27 |  | V |
| 他機関との協議内容 | 協議内容の反映 | ■有 ・ □無 |  |  |  |  |  |  | V |

設計内容（要点）記載表 2.1（水理検討）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 水理検討 | 水理計算 | □概略 □簡易 ■詳細 |  | P.49 |  | V |
|  | 計画流量 | Q= 3.955 ３/sec |  | P.49 |  | V |
|  | 設計流速 最 小 | V= 0.500 m/sec（許容値 Vo=0.45 ～ 0.90 m/sec） | 設基 P.21 | P.49 |  |  |
|  | 最 大 | V= 1.569 m/sec（許容値 Vo=2.00 ～ 3.00 m/sec） | 〃 | P.49 |  | V |
|  | 水理公式 使用公式 | ■マニング □ヘーゼンウィリアムス |  | P.49 |  | V |
|  |  | マニング公式 ― 無圧トンネル | 設基 P.23 |  |  |  |
|  | 粗度係数 | n = 0.015 |  | P.49 |  | V |
|  | 水位関係 トンネル入口 | WL= 101.233 m 水理縦断図 |  | P.50 |  | V |
|  | トンネル出口 | WL= 101.130 m |  | P.50 |  | V |
|  | 損失水頭の計算 | ■有 ・ □無 |  | P.50 |  | V |
|  | 余裕高 Fb= 0.3 m | d/D= 0.83 m （0.80 ～ 0.83）洪水を流入させる場合（0.90 ～ 0.93） | 設基 P.23 | P.49 |  | V |
|  |  | D-d= 0.30 m（0.30 m 以上） | 〃 | P.49 |  | V |
|  | 他工種との流速の対比 | 開水路流速 V = 1.170 m/s |  | P.51 |  | V |
|  |  | トンネル、暗渠流速 V1= 1.569 m/s |  | P.51 |  | V |
|  |  | V/V1= 1.34 （開水路の 1.3 倍以上） | 設技 P.170 | P.51 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 2.2 （平面・縦断図）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 平 面 図 | 縦 断 図 |  |  |
| 平面・縦断図 | 設計始点・終点の表示 | ■有 ・ □無 | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 工種区分の表示 | ■有 ・ □無 | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 計画水位の表示 |  | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 水路勾配の表示 |  | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 計画水路底高の表示 |  | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 流水方向の表示 | ■有 ・ □無 | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | トンネルタイプの表示 | ■有 ・ □無 | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 区間延長・全長の表示 | ■有 ・ □無 | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 工区界の表示 | ■有 ・ □無 | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 裏込注入施工位置の表示 | ■有 ・ □無 | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 付帯施設の表示 | ■有 ・ □無 | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 地質柱状図の表示 |  | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 弾性波速度の表示 |  | ■有 ・ □無 |  | V |
|  | 方位の表示 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 2.3 （出入口構造 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 |  |  |  |
| 土の諸数値 | 土質名 |  | 砂 質 土 | 同 右 | 土質報告書 | P.114 |  | V |
|  | 単位体積重量 σ | 17.65 KN/m3 | 17.65 KN/m3 | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 内部摩擦角 φ | 30ﾟ | 30 ﾟ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 粘着力 c |  | KN/m2 | ― |  |  |  |  |
| 躯体重量 | 鉄筋コンクリート γＣ | 23.73 KN/m３ | 23.73 KN/m３ | 同 右 | 標設 P.174 | P.114 |  | V |
|  | 無筋コンクリート γ | 22.75 KN/m３ | 22.75 KN/m３ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | ブロック γｂ | 22.56 KN/m３ | ― KN/m３ | 該当無し |  |  |  |  |
| 荷重 | 背面土の法勾配 i |  | ― | ― |  |  |  |  |
|  | 上載荷重 q |  | 2.94 KN/m2 | 同 右 |  | P.115 |  | V |
|  | 活荷重 T |  | ― | 該当無し |  | 〃 |  | V |
|  | 地下水位 h |  | ― | 〃 |  |  |  |  |
| 土圧公式等 | 土圧公式 | クーロン・ランキン | クーロン | 同 右 | 標設 P.175 | P.115 |  | V |
|  | 主働土圧係数 KＡ |  | 0.30 | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 受働土圧係数 KＥ |  | ― |  |  |  |  |  |
|  | 壁面摩擦係数 δ |  | 0 | 構造物の形状 |  | P.115 |  | V |
|  | 壁背面の傾斜角 θ |  | 90 ゜ | 〃 |  | 〃 |  | V |
| 基礎 | 杭基礎 |  | □有・■無 | 杭基礎の場合は別途基礎工 チェックマニュアル |  |  |  |  |
| 許容応力度 | 無筋コンクリートの圧縮応力度 σck | 5.4 N/mm２ | 5.4 N/mm２ | 同 右 | 標設 P.196 | P.120 |  | V |
|  | 鉄筋コンクリートの圧縮応力度 σck | 7.8 N/mm２ | 7.8 N/mm２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 鉄筋コンクリートのセン断応力度 τsa | 0.4 N/mm２ | 0.4 N/mm２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 鉄筋の許容引張応力度 σsa | 176.5 N/mm２ | 176.5 N/mm２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |

設計内容（要点）記載表 2.3（出入口構造 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 |  |  |  |
| 部材の安定 | 転倒に対しての偏心距離 常 時 | ¦e¦≦B/6 | 0.475 m | 同 右 | 標準計P.354 | P.101 | B = 2.85 m | V |
|  | 〃 地震時 | ¦e¦≦B/3 | ― m | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 滑動に対しての安全率 常 時 | FＳ≧1.5 | 1.5 m | 〃 | 〃 | P.102 |  | V |
|  | 〃 地震時 | FＳ≧1.2 | ― | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 支持力に対して 地盤反力 qmax | qmax≦qa | 19.6 KN/m2 | 〃 | 土質報告書 | P.103 |  | V |
|  | 許容支持力 qa |  | 98.1 KN/m2 | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
| 鉄筋の被り | コンクリート表面 ～ 鉄筋中心 | 6 ㎝以上 | 6 ㎝ | 〃 | 標設 P.212 | P.114 |  | V |
| 鉄筋の配置 | 鉄筋間隔 mm | 250･125 | 250 | 構造計算結果による |  | 〃 |  | V |
|  | 最小鉄筋 | D13@250 | D13@300 | 〃 |  |  |  | V |

設計内容（要点）記載表 2.4（土工図）坑門工

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 土工横断図 | 土工図面 | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | V |
|  | 掘削法勾配 | 1 : 1.0 |  |  |  |  | V |
|  | 表土掘削深 | t = 30 cm |  |  |  |  | V |
|  | 土工区分図 | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | V |
|  | 土質区分（土砂・岩） | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |
| 数量計算 | 工 区 別 項 目 | 本 工 事 | 報告書記載頁 | 仮 設 工 事 | 報告書記載頁 |  |  |
|  | 表土はぎ | 160 m3 | P.238 | 200 m3 | P.231 |  | V |
|  | 掘削（土砂） | 260 m3 | P.284 | 110 m3 | 〃 |  | V |
|  | 〃 （岩） | 330 m3 | 〃 | ― m3 |  |  | V |
|  | 埋戻し | 180 m3 | 〃 | ― m3 |  |  | V |
|  | 盛土 | 120 m3 | 〃 | 130 m3 | P.232 |  | V |
|  | 法面仕上げ（切土） | 25 m2 | 〃 | ― m2 |  |  | V |
|  | 〃 （盛土） | 16 m2 | 〃 | ― m2 |  |  | V |
|  | 残土量 | 350 m3 | P.286 | ― m3 |  |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  | V |

| 設計内容（要点）記載表 2.5（構造計算 その１） |  |  |  |  |  |  |  | 各 タ イ プ 毎 に 作 成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 | 照査 |  |
|  | 内 容 | 細 | 標 準 値 等 |  |  | 採 用 値 |  |  |  | 採 用 理 由 |  |  |  | 出 典 根 拠 |  |  | 報告書記載頁 |  |  |  |
|  | 支保工 （矢板工法） | トンネルタイプ： B2 タイプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.64 |  | V |  |
|  |  | 支保工種別 | Ｈ形鋼 |  |  | H-100 |  |  |  | 経済比較による |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 〃 | 鋼 管 |  |  | φ89.1 |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 支保工に作用する緩み高さ(m) | 下表による |  |  | 0.5De |  |  |  | 同 右 |  |  |  | 設基 P.294 |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 支保工の建込間隔(m) |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 設基 P.39 |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 緩み荷重の単位体積重量(KN/m３) |  |  |  | 22.6 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 土質報告書 |  |  | P.65 |  | V |  |
|  |  | 掘削断面の直径(m) |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 積算基準 |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 垂直土圧(KN/m２) |  |  |  | 30.4 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 設技 P.247 |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 支保工に作用する軸方向力(N) |  |  |  | 41.2 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃 |  |  | P.66 |  | V |  |
|  |  | ブロッキング間隔(m) |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 設技 P.242 |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 支保工部材の断面積(㎝２) |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 支保工に生じる曲げモーメント(N･㎝) |  |  |  | 152.3 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 設技 P.249 |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 支保工の断面係数(㎝３) |  |  |  | 19.4 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 設技 P.238 |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | 支保工に発生する応力度(N/㎝２) |  |  |  | 122 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 設技 P.249 |  |  | P.67 |  | V |  |
|  |  | 支保工部材の許容応力度(N/㎝２) | 178 N/㎝２ |  |  | 178 N/cm2 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃 |  |  | 〃 |  | V |  |
|  |  | その他 Lr=1820/σ | 1.46 m → 1.2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表－４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支保工に作用する緩み高さ及び建込み間隔の標準値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D1 | D2 | E |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 緩み高さ |  | 0.5 De |  | 0.5 De |  | 1.0 De |  | 2.0 De | 2.0 De | 2.0De |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建込み間隔 |  | 1.5 m |  | 1.2 m |  | 1.2 m |  | 0.9 m | 0.9 m | 0.9m |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 2.5（構造計算 その２ 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 吹付ロックボルト工法 | 支保工 |  |  |  |  |  |
|  | 切羽の自立性の検討 | □有 ・ □無 該当無し |  |  |  |  |
|  | 地山状態及び挙動検討 | □有 ・ □無 〃 |  |  |  |  |
|  | 湧水状態検討 | □有 ・ □無 〃 |  |  |  |  |
|  | 吹付コンクリートロックボルト・鋼製 | □有 ・ □無 〃 |  |  |  |  |
|  | 支保工単独及び組合せの検討 |  |  |  |  |  |
|  | 施工法施工時期の検討 | □有 ・ □無 該当無し |  |  |  |  |
|  | 支保パターンの決定 | □標準パターン □既往参考 □解析検討 〃 | 設技 P.295 |  |  |  |
|  | 吹付コンクリートの配合強度 | □σck=18N/mm2 □乾式 □湿式 〃 | 設技P299~300 |  |  |  |
|  | 吹付コンクリートの補強 | □溶接全網 (JIS G 3551) 〃 |  |  |  |  |
|  | ロックボルトの作用効果 | - 縫付け □はり形式 □内圧 - □アーチ形式 □地山改良 〃 | 設技 P.303 |  |  |  |
|  | ロックボルトの定着方式 | □先端定着 □全面溶接 □併用 〃 |  |  |  |  |
|  | ロックボルトの材質及び強度 | □異形鉄筋 □ねじり棒鋼 〃 | 設技 P.310 |  |  |  |
|  | 変形余裕高の決定 | □有 ・ □無 〃 |  |  |  |  |
|  | 補助工法の選択 |  |  |  |  |  |
|  | 水抜きボーリング | □有 ・ □無 採用工法： 採用理由： 該当無し |  |  |  |  |
|  | ディープウェル | □有 ・ □無 〃 |  |  |  |  |
|  | ウェルポイント | □有 ・ □無 〃 |  |  |  |  |
|  | 注入工法 | □有 ・ □無 〃 |  |  |  |  |
|  | 凍結工法 | □有 ・ □無 〃 |  |  |  |  |
|  | 圧縮工法 | □有 ・ □無 〃 |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 2.5（構造計算 その２ 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 吹付ロックボルト工法 | 施工中の観察及び計測 |  |  |  |  |  |
|  | 坑内観察 | □有 ・ ■無 該当無し |  |  |  |  |
|  | 内空変位、天端沈下測定 | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |  |
|  | 地中変位測定 | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |  |
|  | ロックボルト軸力測定 | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |  |
|  | コンクリート応力測定 | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |  |
|  | 周辺影響の測定 | □有 ・ ■無 〃 |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
|  | トンネルタイプ |  |  |  |  |  |
|  | タイプ分類 | タイプ L= タイプ L= 該当無し | 設技 P.292 |  |  |  |
|  | 吹付コンクリートの厚さ | t=0～20 ㎝ 〃 | 〃 |  |  |  |
|  | ロックボルトの長さ | L=0.4e’～0.6e’ 〃 | 〃 |  |  |  |
|  | ロックボルトの間隔 | 周方向：1.0以下～1.5 m 延長方向：0.8～2.0 m 〃 | 〃 |  |  |  |
|  | 支保工建込間隔 | 0.8～1.2 〃 | 〃 |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
|  | 構造計算 |  |  |  |  |  |
|  | 鋼製支保工 | □有 ・ □無 矢板工法に準ずる 該当無し |  |  |  |  |
|  | 鉄筋コンクリートライニング | □有 ・ □無 〃 〃 |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 2.5（構造計算 その３ 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 |  |  |  |
| 本体工 | 解析方法 | 係数表 | 係 数 表 | 同 右 | 設技 P.264 | P.75 |  | V |
|  |  | 弾性重心法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有限要素法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 荷重条件 土の単位体積重量(湿潤) |  | 17.65 KN/m３ | 同 右 | 土質報告書 | P.74 |  | V |
|  | 〃 (水中) |  | 9.81 KN/m３ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 土の内部摩擦角 | 30ﾟ | 30 ﾟ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 土圧係数 | 0.5 | 0.5 | 〃 |  | 〃 |  | V |
|  | 鉄筋コンクリート単位体積重量 | 24.03 KNm３ | 24.03 KN/m３ | 〃 | 設技 P.283 | 〃 |  | V |
|  | 水の単位体積重量 | 9.81 KN/m３ | 9.81 KN/m３ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 荷重 等分布垂直荷重 |  | 74.53 KN/m２ | 同 右 | 設技 P.264 | P.76 |  | V |
|  | 等分布水平荷重 |  | 24.52 KN/m２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 三角分布水平荷重 |  | 5.88 KN/m | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 充満水による水圧 |  |  |  | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 部材厚 クラウン | 最小厚 25 ㎝ | 25 cm | 同 右 | 設技 P.256 | P.74 |  | V |
|  | サイド | 〃 | 25 cm | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | インバート中央 | 〃 | 25 cm | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |

設計内容（要点）記載表 2.5（構造計算 その３ 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 |  |  |  |
| 本体工 | 許容応力度 コンクリート曲げ圧縮応力度 | σca=7.8 N/mm２ | 7.8 N/mm２ | 同 右 | 設技 P.281 | P.74 |  | V |
|  | 許容セン断応力度 | τsa=0.4 N/mm２ | 0.4 N/mm２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 許容付着応力度 | τba=1.5 N/mm２ | 1.5 N/mm２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 鉄筋の許容引張応力度 | σsa=176.5N/mm２ | 176.5 N/mm２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 鉄筋の被り コンクリート表面～鉄筋中心 | 6 ㎝ | 6 cm | 〃 | 標設 P.212 | 〃 |  | V |
|  | 鉄筋配置 クラウン | @25 ～ 30 ㎝ | D13@300 | 同 右 | 設技 P.256 | P.77 |  | V |
|  | サイド | 〃 | D13@300 | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | インバート 脚部 | 〃 | D19@150 | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | インバート 中央部 | 〃 | D19@300 | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |

設計内容（要点）記載表 2.5（構造計算 その４）

| 検 討 項 目 |  | 出典根拠 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 補助工法 | 裏込注入 注入区間の検討 | ■有 ・ □無 注入区間 L = 82 m | 設技 P.270 | P.88 |  | V |
|  | 注入材料の検討 | ■有 ・ □無 注入材料： エアーモルタル | 〃 | P.89 |  | V |
|  | 注入圧 | 基準値 0.2 N/㎝２ 採 用 値： 0.2 N/mm２ | 設技 P.273 | 〃 |  | V |
|  | ウィープホール 設置の検討 | ■有 ・ □無 設計区間 L = 82 m | 設技 P.341 | P.90 |  | V |
|  | アンダードレーン 設置の検討 | ■有 ・ □無 設計区間 L = 82 m | 〃 | 〃 |  | V |
|  | サイドドレーン 設置の検討 | □有 ・ ■無 設計区間 L = ― m | 設技 P.274 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 2.6（構造計算 その５）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 |  |  |  |
| 坑門工 | 荷重条件 土の単位体積重量(湿潤) | 17.65 KN/m３ | 17.65 KN/m３ | 同 右 | 土質報告書 | P.100 |  | V |
|  | 土の内部摩擦角 | 30ﾟ | 30 ゜ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 土圧係数 | 0.3 | 0.3 | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 上載荷重 |  | 2.94 KN/m２ | 群集荷重 |  | 〃 |  | V |
|  | 活荷重 |  | ― | ― |  |  |  | V |
|  | 地下水位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部材の厚さ |  | 40 cm | 構造計算による |  | P.114 |  | V |
|  | 許容応力度 コンクリート曲げ圧縮応力度 | σca=7.8 N/mm２ | 7.8 N/mm２ | 同 右 | 標設 P.196 | P.115 |  | V |
|  | 許容セン断応力度 | τsa=0.4 N/mm２ | 0.4 N/mm２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 許容付着応力度 | τba= 1.5N/mm２ | 1.5 N/mm２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 鉄筋の許容引張応力度 | σsa=176.5N/mm２ | 176.5 N/mm２ | 〃 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 鉄筋の被り | 6 ㎝ | 6 ㎝ | 同 右 | 標設 P.212 | P.115 |  | V |
|  | 鉄筋の配量 | D, @, |  | D13@300 |  | P.120 |  | V |

| 設計内容（要点）記載表 2.7（構造図 その１） |  |  |  |  |  |  | 各 タ イ プ 毎 に 作 成 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 | 照査 |  |
|  | 内 容 | 詳 細 |  | 報 告 書 |  |  |  | 設 計 図 |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造図 （標準断面図） | 部材厚 アーチ |  | P.74 |  |  |  | 25 ㎝ |  |  |  | D2タイプ | V |  |
|  |  | 〃 サイド |  | 〃 |  |  |  | 25 ㎝ |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 〃 インバート |  | 〃 |  |  |  | 25 ㎝ |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 半径 r |  |  |  |  |  | 90 ㎝ |  |  |  |  | V |  |
|  |  | ウィープホール |  | P.90 |  |  |  | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 裏込注入孔 |  | P.88 |  |  |  | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 支保工材の加工及び各部寸法図 |  | P.65 |  |  |  | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 木製矢板断面図 |  | P.74 |  |  |  | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 吹付ロックボルト断面図 |  |  |  |  |  | □有 ・ ■無 |  | 該当無し |  |  | V |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配筋図 | 鉄筋の加工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋の被り（表面～中心） |  |  |  |  |  | 6 ㎝ |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 配 筋 計 画 | アーチ 主鉄筋 |  | P.74 |  |  | D13@300 |  |  |  |  | V |  |
|  |  |  | 〃 配力筋 | 〃 |  |  |  | D13@300 |  |  |  |  | V |  |
|  |  |  | サイド 主鉄筋 | 〃 |  |  |  | D13@300 |  |  |  |  | V |  |
|  |  |  | 〃 配力筋 | 〃 |  |  |  | D13@300 |  |  |  |  | V |  |
|  |  |  | インバート 主鉄筋 | 〃 |  |  |  | D19@300 |  |  |  |  | V |  |
|  |  |  | 〃 配力筋 | 〃 |  |  |  | D13@300 |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 鉄筋定着長及び継手（30 D） |  | P.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 鉄筋番号の引き出し |  |  |  |  |  | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 鉄筋重量表 |  |  |  |  |  | ■有 ・ □無 |  |  |  |  | V |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 2.7（構造図 その２）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 報 告 書 | 設 計 図 |  |  |  |
| 構造図 （坑門工及び その他） | 部材厚 ㎝ | P.114 | 40 cm |  |  | V |
|  | 現地盤の表示 |  | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 注意事項 |  | ■有 ・ □無 |  |  | V |
| 配筋図 | 鉄筋の加工図 | P.120 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 鉄筋の被り（表面～中心） ㎝ | 〃 | 6 ㎝ |  |  | V |
|  | 主鉄筋 | P.120 | D13@300 |  |  | V |
|  | 配力筋 | 〃 | D13@300 |  |  | V |
|  | 鉄筋定着長及び継手（30 D） | P.120 | 30D |  |  | V |
|  | 鉄筋番号の引き出し | 〃 | ■有 ・ □無 |  |  | V |
|  | 鉄筋重量表 | P.122 | ■有 ・ □無 |  |  | V |

設計内容（要点）記載表 3.1（数量計算 1/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| トンネル数量 | 土質区分 | □土砂 ■岩 |  |  |  | V |
|  | トンネルタイプと延長 | Ｂ2 タイプ L = 40.0 m |  | P.58 |  | V |
|  |  | Ｃ タイプ L = 24.0 m |  | 〃 |  | V |
|  |  | Ｄ2 タイプ L = 18.0 m |  | 〃 |  | V |
|  |  | タイプ L = m |  |  |  |  |
|  | 項 目 | 数量計算 | 数量計算及びとりまとめは適切か |  |  | V |
|  | 掘削 | ■有 ・ □無 | 各タイプ毎の支払数量 | P.252 |  | V |
|  | 鉄筋コンクリート | ■有 ・ □無 | Ｄ2タイプ σ28 = 21 N/mm2 | P.255 |  | V |
|  | 無筋コンクリート | ■有 ・ □無 | σ28 = 18 N/mm2 | P.258 |  | V |
|  | 吹付コンクリート | □有 ・ ■無 | 該当無し | ― |  |  |
|  | ロックボルト | □有 ・ ■無 | 〃 | ― |  |  |
|  | 支保工 （Ｈ鋼：鋼管） | ■有 ・ □無 | 鋼製リブ式、一般構造用炭素鋼鋼管 | P.256 |  | V |
|  | 矢板 （木製） | ■有 ・ □無 | 松矢板、雑矢板 | P.259 |  | V |
|  | 裏込注入 | ■有 ・ □無 | エアーモルタル | P.270 |  | V |
|  | 型枠 | ■有 ・ □無 | 鋼製組立式型枠 | P.260 |  | V |
|  | 止水板 | ■有 ・ □無 | ゴム止水板 b = 200 mm | P.272 |  | V |
|  | 鉄筋 | ■有 ・ □無 | SD 295B | P.257 |  | V |
|  | ウィープホール | ■有 ・ □無 | φ50 塩ビ管 | P.272 |  | V |
|  | アンダードレーン | ■有 ・ □無 | 有孔塩ビ管 φ100 | P.274 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 3.1（数量計算 2/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 坑門工その他 | コンクリート | ■有 ・ □無 |  | P.283 |  | V |
|  | 型枠 | ■有 ・ □無 |  | 〃 |  | V |
|  | 鉄筋 | ■有 ・ □無 |  | P.284 |  | V |
|  | 養生 | ■有 ・ □無 |  | P.285 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
| 指定仮設 | 横坑 | □有 ・ ■無 | 該当無し |  |  | V |
|  | 斜坑 | □有 ・ ■無 | 〃 |  |  | V |
|  | 立坑 | □有 ・ ■無 | 〃 |  |  | V |
|  | 工事用道路 | ■有 ・ □無 | 幅員 B = 4.5 m 延長 L = 300 m | P.234 |  | V |
|  | 建設発生土受入地 | ■有 ・ □無 | 運土距離 1 km | P.237 |  | V |
|  | 土留工 | ■有 ・ □無 | 雑石積 H = 1.5 m | P.239 |  | V |
|  | 仮設橋梁 | ■有 ・ □無 | H-300 主桁 橋長 L = 5.0 m | P.240 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 3.1（数量計算 3/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 無指定仮設 | 給水施設 | ■有 ・ □無 |  | P.219 |  | V |
|  | 排水施設 | ■有 ・ □無 |  | P.221 |  | V |
|  | 濁水処理 | ■有 ・ □無 |  | P.222 |  | V |
|  | 受電設備 | ■有 ・ □無 |  | P.229 |  | V |
|  | 照明施設 | ■有 ・ □無 |  | P.227 |  | V |
|  | 換気施設 | ■有 ・ □無 |  | P.226 |  | V |
|  | 坑口仮設 | ■有 ・ □無 |  | P.231 |  | V |
|  | 騒音対策施設 | ■有 ・ □無 |  | P.232 |  | V |
|  | 工事用道路 | ■有 ・ □無 |  | P.234 |  | V |
|  | 安全施設 | ■有 ・ □無 |  | P.235 |  | V |
|  | 送気施設 | ■有 ・ □無 |  | P.217 |  | V |
|  | 軌条施設 | ■有 ・ □無 |  | P.224 |  | V |
|  | ズリビン施設 | ■有 ・ □無 |  | P.236 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 3.2（施工計画 1/4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 掘削 ライニング計画 | トンネル延長 | L = 82 m | P.25 |  | V |
|  | 土質区分 | ■岩トンネル □土砂トンネル | 〃 |  | V |
|  | 施工坑口の位置 | □上坑口 ■下坑口 □斜坑 □立坑 □横坑 □両坑口 | 〃 |  | V |
|  | トンネル断面形状 | □標準馬蹄形 ■幌形 □円形 | 〃 |  | V |
|  | トンネルタイプ | □A タイプ □B1タイプ ■B2タイプ ■Cタイプ □D1タイプ ■D2タイプ | P.57 |  | V |
|  |  | □クローズドトランシジョン ■オープントランシジョン | 〃 |  | V |
|  | 各タイプ毎の数量計算 | ■有 ・ □無 | P.251 |  | V |
|  | 工程方式の選定 | ■有 ・ □無 採用方式：分離方式 採用理由：地山の安定,小断面 | P.169 |  | V |
|  | 掘削方式の選定 | ■有 ・ □無 採用方式：全断面方式 採用理由： 〃 〃 | P.171 |  | V |
|  | 掘削工法の分類 | ■有 ・ □無 採用方式：発破掘削工法 採用理由：岩トンネル 〃 | P.172 |  | V |
|  | 切羽安定の補助工法 | □有 ・ ■無 採用工法： 採用理由： |  |  | V |
|  | ズリ処理の選定 | ■有 ・ □無 採用方式：ロッカーショベル積込 採用理由：小断面 | P.180 |  | V |
|  | ズリ搬出方式の検討 | ■有 ・ □無 採用方式：レール方式 採用理由： 〃 | 〃 |  | V |
|  | ズリ捨て計画 | ■有 ・ □無 採用方式：ズリビンホッパー 採用理由：坑口地形の形状 | P.181 |  | V |
|  | 支保工搬入、据付け | ■有 ・ □無 ズリ鋼車、人力据付 | P.217 |  | V |
|  | 吹付けコンクリート計画 | □有 ・ ■無 |  |  |  |
|  | ロックボルト穿孔据付け計画 | □有 ・ ■無 |  |  |  |
|  | ライニング方式の選定 アーチサイド | ■有 ・ □無 採用方式：コンクリートポンプ車 採用理由：短いトンネル | P.200 |  | V |
|  | インバート | ■有 ・ □無 採用方式： 〃 採用理由： 〃 | 〃 |  | V |
|  | 使用型枠 アーチサイド | □スチールフォーム ■鋼製組立式型枠メタルフォーム | 〃 |  | V |
|  | 裏込注入計画 | ■有 ・ □無 |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 3.2（施工計画  2/4 ）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 工程計画 | 準備、跡片付け | ■有 ・ □無 |  | P.215 |  | V |
|  | 一方又は二方作業計画 | ■有 ・ □無 | 二方作業で計画 | 〃 |  | V |
|  | 掘削サイクルタイム計画 | ■有 ・ □無 | 各タイプのサイクルタイムを算定 | P.188 |  | V |
|  | ライニングサイクルタイム計画 | ■有 ・ □無 | 〃 | P.205 |  | V |
|  | 裏込注入計画 | ■有 ・ □無 | エアーモルタル | P.207 |  | V |
|  | 坑口仕上げ | ■有 ・ □無 | 切土法面、種子吹付 | P.243 |  | V |
|  | 工程制限有無 | □有 ・ ■無 |  |  |  |  |
|  | その他日数 | □有 ・ □無 |  |  |  |  |
|  | 全工程日数 | ■有 ・ □無 |  | P.215 |  | V |
| 土捨計画 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建設発生土受入地用地確保 | ■買収 □借地 |  | P.245 |  | V |
|  | 建設発生土受入地護岸工事 | ■有 ・ □無 | 雑石積 | 〃 |  | V |
|  | 建設発生土受入地法面復旧 | ■有 ・ □無 | 種子吹付工 | P.246 |  | V |
|  | 排水施設 | ■有 ・ □無 | 有孔管 φ300 | 〃 |  | V |
|  | 表土復旧 | ■有 ・ □無 |  | 〃 |  | V |
|  | その他 |  |  | 〃 |  | V |

設計内容（要点）記載表 3.2（施工計画  3/4 ）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 工事用仮設計画 | 坑口仮設用地の確保 | ■有 ・ □無 |  | P.216 |  | V |
|  | 給水施設計画 | ■有 ・ □無 | 坑口上部に給水槽を設置する。 | P.217 |  | V |
|  | 排水施設計画 | ■有 ・ □無 | 坑内排水、坑外排水計画 | P.218 |  | V |
|  | 濁水処理計画 | ■有 ・ □無 | 湧水量より沈でん槽規模を決定する。 | P.217 |  | V |
|  | 受電設備計画 | ■有 ・ □無 | 高圧受電、受電容量の決定。 | P.220 |  | V |
|  | 照明施設計画 | ■有 ・ □無 | 坑内、外照明計画 | P.220 |  | V |
|  | 換気施設計画 | ■有 ・ □無 | 必要換気量よりファン規格を算出 | P.219 |  | V |
|  | 坑口仮設計画 | ■有 ・ □無 | ズリ処理施設計画 | P.216 |  | V |
|  | 軌条施設計画 | ■有 ・ □無 | 22 K レール・袋線 | P.221 |  | V |
|  | 工事用道路計画 | ■有 ・ □無 | 幅員 4.5 m 延長 L = 300 m | P.222 |  | V |
|  | 安全施設計画 | ■有 ・ □無 |  | P.223 |  | V |
|  | 送気施設計画 | ■有 ・ □無 | コンクプレッサー計画 | P.224 |  | V |
|  | ズリビン施設計画 | ■有 ・ □無 | ズリビンポッパー プレートヒーダー | P.225 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
| 保安施設 | 保安施設 |  | 関係法規を満足しているか。 |  |  |  |
|  | 照明施設 | ■有 ・ □無 |  | P.220 |  | V |
|  | 換気施設 | ■有 ・ □無 |  | P.216 |  | V |
|  | 坑内排水 | ■有 ・ □無 |  | P.218 |  | V |
|  | 通 路 | ■有 ・ □無 |  | P.221 |  | V |
|  | 安全点検 | ■有 ・ □無 |  | P.226 |  | V |
|  | 労働衛生 | ■有 ・ □無 |  | P.226 |  | V |
|  | 火災及び爆発防止 | ■有 ・ □無 |  | P.227 |  | V |
|  | 緊急時の処置 | ■有 ・ □無 |  | P.228 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  | V |

設計内容（要点）記載表 3.2（施工計画  4/4 ）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 環境保全 | 公害防止 |  | 公害防止法を満足しているか |  |  |  |
|  | 水質汚濁防止 | ■有 ・ □無 |  | P.226 |  | V |
|  | 騒音振動規制規則 | ■有 ・ □無 |  | P.230 |  | V |
|  | 大気汚染防止 | ■有 ・ □無 |  | P.229 |  | V |
|  | 産業廃棄物の処理 | ■有 ・ □無 |  | P.231 |  | V |
|  | 自然環境の保全 | ■有 ・ □無 |  | P.232 |  | V |
|  | その他 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表 3.3（特別仕様書  1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 総則 | 適用範囲 | ■有 ・ □無 | 適用範囲は適切に表現されているか | P.290 |  | V |
| 工事範囲 | 目 的 | ■有 ・ □無 | 工事内容は適切か | P.290 |  | V |
|  | 工事場所 | ■有 ・ □無 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 工事概要 | ■有 ・ □無 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | 工事数量 | ■有 ・ □無 | 〃 | P.291 |  | V |
|  | 工 期 | ■有 ・ □無 | 〃 | P.290 |  | V |
| 施工条件 | 工程制限 | □有 ・ □無 | 施工条件は示されているか 該当無し |  |  |  |
|  | 部分引渡し | □有 ・ □無 | 〃 〃 |  |  |  |
|  | 貸与資機材 | □有 ・ □無 | 〃 〃 |  |  |  |
|  | 官側買収及び借用地 | ■有 ・ □無 | 〃 | P.292 |  | V |
|  | その他 | □有 ・ □無 | 〃 |  |  |  |
| 現場条件 | 土 質 | ■有 ・ □無 | 現場条件は示されているか | P.292 |  | V |
|  | 埋設物及び交差施設 | ■有 ・ □無 | 〃 | P.295 |  | V |
|  | 関連工事 | ■有 ・ □無 | 〃 | 〃 |  | V |
|  | その他 | □有 ・ □無 | 〃 |  |  |  |
| 指定仮設 | 横坑 | □有 ・ □無 | 指定仮設は網羅されているか 該当無し |  |  |  |
|  | 斜坑 | □有 ・ □無 | 〃 〃 |  |  |  |
|  | 立坑 | □有 ・ □無 | 〃 〃 |  |  |  |
|  | 工事用道路 | ■有 ・ □無 | 〃 | P.300 |  | V |
|  | 土捨場 | ■有 ・ □無 | 〃 | P.302 |  | V |

設計内容（要点）記載表 3.3（特別仕様書  2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
|  | 土留工 | ■有 ・ □無 | 指定仮設は網羅されているか | P.303 |  | V |
|  | 仮設橋梁 | ■有 ・ □無 | 〃 | P.303 |  | V |
|  | その他 | □有 ・ □無 | 〃 |  |  |  |
| 工事用材料 | 規格及び品質 | ■有 ・ □無 | 使用する主要材料の記述は適切か |  |  | V |
| 施工 | 掘削、支保工、ライニング、裏込注入 | ■有 ・ □無 | 必要事項の記述がなされているか |  |  | V |
|  | 付帯工、仮設備、その他 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 復旧工 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |

設計内容（要点）記載表 3.4（設計報告書 ）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計概要 | 概要書 | ■有 ・ □無 | 設計内容の概要が記述されているか |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  | V |
| 設計内容 | 目 的 | ■有 ・ □無 | 設計内容は適切か |  |  | V |
|  | 工事場所 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 基本条件 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 細部設計 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 水理、構造設計 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 補助工法 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 付帯施設 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 施工計画 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 設計数量 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 概算工事費 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | その他 | □有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
| 設計条件 | 設計流量 | ■有 ・ □無 | 設計条件は示されているか |  |  | V |
|  | 土 質 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 関連工事 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | その他 | □有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
| 報告書様式 | 報告書の様式 | ■有 ・ □無 | 設計業務報告書は適切か |  |  | V |
|  | 計算式、数値等の出典、根拠 | ■有 ・ □無 | 明示されているか |  |  | V |
|  | 文献等の出典、根拠 | ■有 ・ □無 | 〃 |  |  | V |
|  | 計算過程 | ■有 ・ □無 | 理解しやすいようになっているか |  |  | V |
| コスト縮減対策 | 提案内容 | ■有 ・ □無 | 具体的な提案がなされているか |  |  |  |