12.2-3　総　括　表

| 鉄筋コンクリート構造物：擁壁工総括表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計基本条件 | 土質定数 |  |  | 単位体積重量（kN/m3） γw |  | 20 | 作用荷重 （安定計算用） |  | 常時 | 自重（kN/m） |  | 鉛直力 | 91.3 |
|  |  |  |  | 内部摩擦角（°） φ |  | 18 |  |  |  | 上載荷重(KN/m) |  | 鉛直力 | 206.1 |
|  |  |  |  | コンクリートと地盤の摩擦係数 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地震力 |  |  | 設計水平震度 kh |  | 該当なし |  |  |  | 土圧(KN/m) |  | 鉛直力 | 53.2 |
|  |  |  |  | 標準設計水平震度 KO |  | 該当なし |  |  |  |  |  | 水平力 | 0 |
|  |  |  |  | 地域別補正係数 ν１ |  | 該当なし |  |  | 地震時 | 自重（kN/m） |  | 鉛直力 | 該当なし |
|  |  |  |  | 地盤別補正係数 ν２ |  | 該当なし |  |  |  |  |  | 水平力 | 〃 |
|  |  |  |  | その他補正係数 ν３ |  | 該当なし |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁面摩擦角 |  | 常 時 | 土と土の場合 |  | 0 |  |  |  | 土圧(KN/m) |  | 鉛直力 | 〃 |
|  |  |  |  | 土とコンクリートの場合 |  | 0 |  |  |  |  |  | 水平力 | 〃 |
|  |  |  | 地震時 | 土と土の場合 |  | 該当なし | 安定計算 |  | 転倒 | 常 時 | ¦e¦≦B/6 | 0.19<0.517 |  |
|  |  |  |  | 土とコンクリートの場合 |  | 〃 |  |  |  | 地震時 | ¦e¦≦B/3 | － |  |
| 形状寸法 | 壁 高 (m) |  | 3.923 | たて壁の前面勾配 % |  | 0.20 |  |  | 滑動 | 常 時 | 1.5≦RH/ΣH | 1.54>1.5 |  |
|  | 底版幅(m) |  | 3.100 | 天端幅(m) |  | 0.35 |  |  |  | 地震時 | 1.5≦RH/ΣH | － |  |
|  | 底版厚(m) |  | 0.600 |  |  |  |  |  | 支持 | 常 時 | qmax≦qa | 90.9<294.0 |  |
|  | 前趾版長(m) |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 地震時 | qmax≦qa | － |  |
|  | 後趾版長(m) |  | 1.500 |  |  |  |  |  | 全体の安定 |  | 1.2≦FS | － |  |
| 応 力 度 計 算 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  |  | 単位 | たて壁（付け根） |  | たて壁（付け根より m） |  | フーチング（前趾版） |  | フーチング（後趾版） |  |
|  |  |  |  |  |  | 常時 | 地震時 | 常時 | 地震時 | 常時 | 地震時 | 常時 | 地震時 |
| 断面力 |  | M |  |  | kN・m | 62 | － | － | － | 35.5 | － | 39.8 | － |
|  |  | S |  |  | kN | 52.5 | － | － | － | 68.4 | － | 47.2 | － |
|  |  | N |  |  | kN | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 応力度 |  | 設計値 |  | σc | N/mm2 | 2.1 | － | － | － | 1.6 | － | 1.8 | － |
|  |  |  |  | σs | N/mm2 | 100.3 | － | － | － | 97.2 | － | 109 | － |
|  |  |  |  | τc | N/mm2 | 0.1 | － | － | － | 0.14 | － | 0.1 | － |
|  |  | 許容値 |  | σca | N/mm2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
|  |  |  |  | σsa | N/mm2 | 176 | 264 | 176 | 264 | 176 | 264 | 176 | 264 |
|  |  |  |  | τca | N/mm2 | 0.42 | 0.63 | 0.42 | 0.63 | 0.42 | 0.63 | 0.42 | 0.63 |
| 鉄筋量 |  | 必要 |  | Ａc | cm2 | 8.185 | － | － | － | 4.856 | － | 5.461 | － |
|  |  | 設計 |  | Ａs | cm2 | 13.012 | － | － | － | 7.944 | － | 7.944 | － |
|  |  | 最小 |  | Ａ min | cm2 | 10.5 | － | － | － | 10 | － | 10 | － |