12.2-4　照　査　表

工　　種

１２．鉄筋コンクリート構造物　１２・２　擁壁工

〔1〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

年　　月　　日

| 基 本 条 件 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：擁壁工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 項目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 設計目的・ 主旨等 | - 目的・主旨を理解しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 目的は明確に表現されているが、趣旨が簡単に記述されすぎていたため詳細に記述するように指示した。 | １．１ |
|  |  | 2) 設計の範囲・数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 設計範囲は明確に記述されていて、かつ仕様書及び特記仕様書の内容と照合した結果問題ない。設計の精度については、設計項目の重要度に応じた精度になっていない項目がみられたので、修正を指示した。 |  |
| ２ | 設計基本条件 | - 構造物の設置標高(YP表示かTP表示かを含む) |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 表示方法は、打合わせ記録（第１回）によりYPとなっており、このとおりになっている。 | １．２ |
|  |  | - 国際単位系の取扱いは打合わせ済みか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 第１回打合わせ記録で、MKS（CGS）単位とSI単位を併記することが確認されていて、表示はそのとおりになっている |  |
|  |  | - 構造物の寸法であらかじめ示されているものがある場合、その確認をしているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 擁壁の高さは、設計段階で決まったもので、高さの決定根拠は、「３．設計計画（p.35）」に示してあり、第２回打合わせにより確認されている。 |  |
|  |  | 4) 荷重の種類は確認しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 現地の条件に合致している荷重が採用されているが、決定根拠が記述されていないので、決定根拠を記述することを指示した。 |  |
|  |  | 5) 許容応力度設計法でよいか |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 6) 鉄筋加工図は参考かどうか確認しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 第３回打合わせにより、参考図とすることが確認されている。 |  |
|  |  | 7) 共通仕様書第2-2条(1)の適用する図書(設計基準)及び(2)の参考にする図書の中でどれを使用するか把握しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 適用図書は明確に記述され、且つ設計目的・趣旨の内容と対比し、適用図書に間違いがないことを確認した。 |  |

| 基 本 条 件 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：擁壁工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 項目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
|  |  | 8)土質条件 a コンサルタント側が設定する土質定数があるか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 本業務は、土質調査業務を含むものであるので、調査結果に基づき決定し、その結果については、第２回打合わせにおいて確認されており、且つ適切な決定内容であることを確認した。 | １．２ |
|  |  | b その値は妥当か |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | c 地盤の許容支持力の値は妥当か |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | d 液状化の問題はないか(設計基準「頭首工」の290頁4)等を参考に判定する) |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ３ | 貸与資料の 確認 | 1)貸与資料の不足事項、追加事項があるか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 業務内容、目的・趣旨と貸与資料項目を照合した結果、用地関係図面が不足していたので提供することが第２回打合わせで確認されている。 | １．３ |
|  |  | 2)事業所に統一された基準資料があるか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 事業所の開設から年月が経っていなく、基準作成の準備中であるので、統一基準類はない。第１回打ち合わせ記録による。 |  |
| ４ | 現地調査結果 | - 対象地域の写真撮影を行っているか | 地質関係貸与資料 現地調査資料 |  | ○ | レ | ○ | レ | 写真撮影は行われているが、写真の整理（撮影位置、方向、説明）がされていないので整理を指示した。 | １．４ |
|  |  | - 地形・地質（特殊土壌地帯）・土地利用等現地の状況を把握しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 地形図、地質図、土地利用図および現地写真があり、報告書に良く記述されている。 |  |
|  |  | 3)主要構造物の設置の予定地点を把握しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 構造物設置予定地点の地形測量がおこなわれている。 |  |

| 基 本 条 件 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：擁壁工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 項目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
|  |  | 4)用地の制限条件を確認しているか 5)工事用道路、進入路は確保できるか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 工事用道路として利用できる道路幅員が狭いので、道路の拡幅が必要であると記述されている。また、工事用道路の設計を行うことが、第２回打合わせにより確認されている。 | １．４ |
| ５ | その他 |  |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 工事用道路の設計は、特記仕様書等により契約事項となっていないので契約変更の対象となることが確認されている。 | １．４ |

工　　種

１２．鉄筋コンクリート構造物　１２・２　擁壁工

〔2〕細部条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

年　　月　　日

| 細 部 条 件 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：擁壁工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容（要点）記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 一般項目 | 1)市販プログラムソフトを使用する場合、チェック(テストラン等)は済んでいるか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 購入時にチェックを行っている。 | ２．１ |
|  |  | 2)同工種の標準設計があるか。ある場合は利用の可否の検討が済んでいるか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 高さは、標準設計の範囲内にあるが、現地の条件に合致しないので適用しない。ただし、概略の応力計算のチェックには利用できるのでチェック用として利用する。 |  |
|  |  | 3)設計構造物の設計にどの様な基準書、示方書、指針が関係するか把握しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 適用基準書等は明確に記述されている。 |  |
|  |  | ４)設計構造物に対する二次製品の有無を確認したか。ある場合は経済比較等実施しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 二次製品の利用は全面的に利用できるものではないが、比較検討は単体の直接工事費だけでなく、仮設工事（工事用道路）を含めて比較してある。 |  |
| ２ | 荷重及び安定計算 | 1)荷重の種類や割増で見落としはないか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 適用基準と照合した結果、見落としがないことを確認した。 | ２．２ |
|  |  | 2)地震力を求める係数及び計算結果は妥当か a 地域別補正係数 b 地盤別補正係数 c その他補正係数 |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 係数は正しく採用されているが、決定値の表示が小数第３位までとなっていたので、小数第２位の表示に改めるように指示した。 |  |
|  |  | 3)盛土高は正しいか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 設計計画のとおりである |  |
|  |  | 4)土圧公式は妥当か |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 土地改良事業標準設計第９編 擁壁により「試行くさび法」を採用している。 |  |
|  |  | 5)土質定数は妥当か |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 背面土は購入土を使用し、その内部摩擦角、単位体積重量は試験されている。 |  |
|  |  | 6)荷重の組み合わせは適正か |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 荷重の組み合わせは、標準設計と対比し適正であることを確認した。 |  |
|  |  | 7)安定計算を行うケース数は関連の基準が指定するケース数を満たしているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 常時、地震時、浮力有り・なしの各ケース行われて おり、現地の条件に適合している。 |  |
|  |  | 8)安定計算のチェック |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 入力データのチェック（印刷結果）を行うとともに類似規模の設計例、標準設計図集により安定計算のチェックを行っている。 |  |
| ３ | 部材の設計 | 1)レディーミクストコンクリートの呼び強度は適切か(平成7年4月から呼び方が変更された) |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 呼び強度が変更されたことは、技術職員全員に通知してあり、本報告書においても変更後の呼び強度が使用されていることを確認した。 | ２．３ |
|  |  | 2)鉄筋の種類とその許容応力度は適切か |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 地下水位下にある部材の許容応力度を一般の部材と同じ許容応力度を採用していたので、再計算を指示した。 |  |
|  |  | 3)応力計算のチェック(またはパソコン入力値のチェック)は実施しているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 入力データのチェック（印刷結果）を行うとともに類似規模の設計例、標準設計により応力計算のチェックを行っている。 |  |
|  |  | 4)鉄筋の被りは指定があるか。指定がないときはどの基準や環境によったか明確になっているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 部材の使用環境が記述されており、RC示法書、土地改良事業標準設計第９編擁壁に示されるこの条件の被りが選定されていることを確認した。 |  |
|  |  | 5)一般構造物細目は基準をクリアしているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 基準と報告書を対比し、基準を満足していることが確認できた。 |  |
|  |  | 6)部材の構造細目は基準をクリアしているか |  |  | ○ |  | ○ |  | 基準と報告書を対比し、基準を満足していることが確認できた。 |  |
|  |  | 7)その他の安全性確認要素に忘れはないか(たわみ量、変位量、座屈等) |  |  | ○ |  | ○ |  | 基準と報告書を対比し、基準を満足していることが確認できた。 |  |

工　　種

１２．鉄筋コンクリート構造物　１２・２　擁壁工

〔3〕成果品の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

年　　月　　日

| 成 果 品 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造：擁壁工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容（要点）記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 一般事項 | 報告書の構成は、設計業務報告書標準様式(案)に準拠しているか。準拠していない場合、その理由は明確か。 |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  | ３．１ |
| ２ | 設計説明書 | 鉄筋コンクリート構造に関する設計の基本方針、設計条件等が詳細に説明されているか。 |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  | ３．１ |
| ３ | 設計図等 | 1)打合わせ事項は反映されているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  | ３．２ |
|  |  | 2)荷重の組合せと必要な計算ケース、荷重の割り増し等は適正か |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)安定計算結果は許容値を満たしているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)部材断面計算、応力度計算はチェックしてあるか |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 5)全体的にみて、各種計算の手順、手法、公式の引用及び内容等その計算過程並びに結果について系統的に説明がなされているか。 |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 6)設計業務共通仕様書第2-2条の図書以外から基準値等を引用しているか。その場合監督職員の承認を得ているか |  |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ４ | 設計図等 | 1)製図法は土木製図基準に従っているか | 設計図 |  | ○ | レ | ○ | レ | 土木製図基準に従っていることを確認した。 | ３．２ |
|  |  | 2)鉄筋コンクリート構造物として全体的に見てアンバランスな形状をしていないか(同工種の標準設計図集、土木製図基準の付図9～13、自社の同種図面等と比較してみる) |  |  | ○ | レ | ○ | レ | 類似設計例、標準設計によりチェックしてあり、妥当な範囲にあることが確認された |  |
|  |  | 3)鉄筋加工図は参考である旨表示しているか | 設計図、報告書 |  | ○ | レ | ○ | レ | 表示してあるのを確認した。 |  |
|  |  | 4)構造図の位置、寸法、高さ、設置標高は照合されているか | 設計図 |  | ○ | レ | ○ | レ | 複写図面にチェックマークをつけチェックしている。 |  |
|  |  | 5)鉄筋の配置は適正か a鉄筋量は設計値に対し直近上位で入っているか | 設計図、報告書 |  | ○ | レ | ○ | レ | 報告書、基準と図面を照合し、適正であることが確認された。 |  |
|  |  | b主鉄筋の径とピッチの組合せはバランスがとれているか | 〃 |  | ○ | レ | ○ | レ | 報告書、基準と図面を照合し、適正であることが確認された。 |  |
|  |  | c種類(異形か普通丸鋼か)の使い分け | 〃 |  | ○ | レ | ○ | レ | 報告書、基準と図面を照合し、適正であることが確認された。 |  |
|  |  | d被り、あき、ピッチ | 〃 |  | ○ | レ | ○ | レ | 報告書、基準と図面を照合し、適正であることが確認された。 |  |
|  |  | e曲げモーメント図と段落し位置 | 〃 |  | ○ | レ | ○ | レ | 報告書、基準と図面を照合し、適正であることが確認された。 |  |
|  |  | f定着位置、定着長、継手長 | 〃 |  | ○ | レ | ○ | レ | 報告書、基準と図面を照合し、適正であることが確認された。 |  |
|  |  | 6)主鉄筋以外の鉄筋(用心、配力、帯、ハンチ)の入れ方は関連の基準をクリアしているか | 設計図、報告書 |  | ○ | レ | ○ | レ | 報告書、基準と図面を照合し、適正であることが確認された。 | ３．２ |
|  |  | 7)差筋、戸当り等埋込金具、アンカーボルト、タラップ、スリーブ、電線電攪管、箱抜きなどの忘れはないか | 該当なし |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 8)EXP.J.CONT.Jの配置、組合せは適切か | 該当なし |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ５ | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |