12.2-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表1.1（設計目的・主旨等）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設計目的 |  |  |  |  |  |
| 設計区分 |  | □構想設計 □基本設計 ■実施設計 |  | 特別仕様書による | Ｖ |
| 擁壁名称 |  |  |  | 特別仕様書による | Ｖ |
| 設計範囲 | 設計始点 | 測 点 | NO.25+13.00 | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 設計終点 | 測 点 | NO.26 | 特別仕様書による | Ｖ |
| 作業項目 | 現地調査 | ■有 □無 | 測量調査は含まない。 | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 資料の検討 | ■有 □無 | 土質調査報告書、○○道路基本設計報告書 | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 安定計算 | ■有 □無 | １ケースを想定 | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 構造計算 | ■有 □無 | ２ケースを想定 | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 構造図作成 | ■有 □無 | ２枚程度 | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 配筋図作成 | ■有 □無 | ５枚程度 | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 鉄筋加工図作成 | ■有 □無 |  | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 数量計算 | ■有 □無 | 工事発注を控えている | 打ち合わせによる | Ｖ |
|  | 施工計画 | ■有 □無 | 工事期間は冬季に限定されている。 | 打ち合わせによる | Ｖ |
|  | 特別仕様書作成 | □有 ■無 |  | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 概算工事費積算 | □有 ■無 |  | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 総合検討 | ■有 □無 |  | 特別仕様書による | Ｖ |
|  | 点検照査とりまとめ | ■有 □無 | 照査は、設計内容（要点）記載表を利用しておこなう | 特別仕様書による | Ｖ |

設計内容（要点）記載表1.2（設計基本条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設置標高 | YP表示、又はTP表示 | ■有 □無 | ■有 □無 設置標高の指定はなく、本業務に於いて決定する。表示方法はTP表示とする。 |  | Ｖ |
| 単位系 |  | □CGS単位系 ■SI単位系 |  |  | Ｖ |
| 規模・寸法 | 位置 | ■有 □無 | 本業務において位置、構造諸元の検討をおこない決定する |  | Ｖ |
|  | 断面 | ■有 □無 | 同上 |  | Ｖ |
|  | 延長 | ■有 □無 | 同上 |  | Ｖ |
| 荷 重 | 種類 | ■有 □無 | トラック荷重（T－１４） |  | Ｖ |
| 設計法 |  | ■許容応力度法 □限界状態設計法 |  |  | Ｖ |
| 鉄筋加工図 | 参考の確認 | ■有 □無 | 打合せ記録により参考図とする |  | Ｖ |
| 適用図書 | 使用図書の把握 | ■有 □無 |  | 共通仕様書第2-2条(1)項 | Ｖ |
| 参考図書 | 〃 | ■有 □無 |  | 〃 第2-2条(2)項 | Ｖ |
| 土質条件 | 土質定数の設定 | ■有 □無 | 貸与資料の土質報告書より決定する |  | Ｖ |
|  | 〃 の妥当性 | ■可 □否 | 同上 |  | Ｖ |
|  | 地盤許容支持力妥当性 | ■可 □否 | 同上 |  | Ｖ |
|  | 液状化の検討 | ■有 □無 | 同上 |  | Ｖ |
|  | 特殊土壌地帯の有無 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表1.3（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 貸与資料 | 位置図、地形図 | ■有 □無 | 縮尺1/1000 1枚 |  | Ｖ |
|  | 平面図 | ■有 □無 | 縮尺1/500 1枚、1/200 １枚 |  | Ｖ |
|  | 縦断図 | ■有 □無 | 縮尺V=1/100、H=1/200 |  | Ｖ |
|  | 横断図 | ■有 □無 | 縮尺1/100 3枚 |  | Ｖ |
|  | 用地関係資料 | ■有 □無 | 縮尺1/500 1枚 |  | Ｖ |
|  | 地質調査資料 | ■有 □無 | 標準貫入試験、柱状図、土質試験結果 |  | Ｖ |
|  | 気象水文資料 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 既設構造物調査資料 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 地下埋設物資料 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 事業計画書 | ■有 □無 | ○○地区事業計画概要書 |  | Ｖ |
|  | 全体実施設計書 | ■有 □無 | ○○地区全体実施設計報告書、同設計図 |  | Ｖ |
|  | 周辺関連事業 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 他機関協議資料 | □有 ■無 |  |  |  |
| 事業所単独の 設計指針等 | 事業所内設計指針等 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 既存設計資料等 | ■有 □無 | ○○地区△△工区道路設計業務 |  | Ｖ |
| 追加資料の要請 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表1.4（現地調査結果）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 写真撮影 | 路線沿い | ■有 □無 | 別添付写真帳 |  | Ｖ |
|  | 擁壁構築予定地 | ■有 □無 | 同上 |  | Ｖ |
| 現地状況の把握 | 現地と平面図の整合性 | ■可 □否 |  |  |  |
| 道路・河川状況の把握 | 道路改修計画 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 河川改修計画 | ■有 □無 | 農業用排水路 |  |  |
| 周辺環境状況の把握 | 史跡埋蔵文化財 | ■有 □無 | 町役場の教育委員会にて調査した結果、予定地近傍では埋蔵文化財の存在を確認できなかった。 |  |  |
|  | 景観保護条例等 | ■有 □無 | 景観条例はあるが、建築物が対象で、土木構造物は対象外である |  | Ｖ |
| 障害物の把握 | 架空 | ■有 □無 | 近傍に高圧電線があるが、工事に影響する範囲外（約３００mの離れ）である。 |  | Ｖ |
|  | 地上 | ■有 □無 | 水道管が添架されている |  |  |
|  | 地下埋設物 | ■有 □無 | 埋設水道管がある |  |  |
| 擁壁予定地の 把握 | 現地境界杭 | ■有 □無 |  |  |  |
|  | 現地と用地図の整合性 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 道路状況 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 湧水状況 | ■有 □無 | 現地調査では湧水箇所を発見できなかった。 |  |  |
|  | 排水状況 | ■有 □無 |  |  |  |
|  | 特殊土壌地帯 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
| 用地の制約 | 騒音 | ■有 □無 | 最寄りの民家までの距離は約３００mである |  | Ｖ |
|  | 振動 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 日照 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 景観 | □有 ■無 |  |  |  |
| 施工条件 | 借地不可の土地 | □有 ■無 |  |  |  |
|  | 仮廻し道路 | ■有 □無 |  |  |  |
|  | 仮廻し水路 | ■有 □無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.1（一般事項）

| 検 討 目 的 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| プログラムソフト | ソフト名称 |  | 擁壁の安定・断面計算（Ⅱ） |  |  |
|  | ヴァージョン |  | Ver1.29 |  |  |
|  | ソフト会社名 |  | フォーラムエイト |  |  |
|  | 準拠指針・基準 |  |  |  |  |
|  | テストランのチェック | ■有 □無 |  |  |  |
| 標準設計 | 同工種 | ■有 □無 |  |  |  |
|  | 利用可否の検討 | ■有 □無 |  |  |  |
| 適用設計基準 | 適用基準書 適用示方書 適用指針 | □土地改良事業計画設計基準 設計 農道 農林水産省構造改善局 H17.3 |  |  | Ｖ |
|  |  | □土地改良事業標準設計 第９編 擁壁 農林水産省構造改善局 H.5.5 |  |  | Ｖ |
|  |  | □道路土工 擁壁工指針 （社）日本道路協会 H11.3 |  |  | Ｖ |
|  |  | □道路土工 カルバート工指針 （社）日本道路協会 H11.3 |  |  | Ｖ |
|  |  | □道路土工 仮設構造物工指針 （社）日本道路協会 H11.3 |  |  | Ｖ |
|  |  | □よりよき設計のため ここが知りたいＱ＆Ａ 農林水産省構造改善局 H.6.6 |  |  | Ｖ |
|  |  | □道路構造令の解説と運用 （社）日本道路協会 H16.2 |  |  | Ｖ |
|  |  | □防護柵設置基準・同解説 （社）日本道路協会 H16.3 |  |  | Ｖ |
|  |  | □コンクリート標準示方書（基準編） （社）土木学会 H17.3 |  |  | Ｖ |
|  |  | □コンクリート標準示方書（構造性能照査編） （社）土木学会 H14.3 |  |  | Ｖ |
|  |  | □コンクリート標準示方書（施工編） （社）土木学会 H14.3 |  |  | Ｖ |
| 二次製品 | 該当製品 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 経済比較等の検討 | □有 ■無 | 高さが変化しているので二次製品の使用はできない |  | Ｖ |
|  | 使用単価 |  | ■見積 □物価版 |  | Ｖ |

□設計内容（要点）記載表2.2（荷重及び安定計算1/3）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 荷 重 | コンクリート | 単位体積重量 | 24.5kN/m3 | 24.5 | 標準値を採用 | 設農道Ｐ625 |  |  | Ｖ |
|  | 活荷重 | 自動車荷重 | 5～10kN/m2 | 7 | トラック荷重（Ｔ－１４） | 設農道Ｐ626 |  |  | Ｖ |
|  |  | 群集荷重 | 3～5kN/m2 | 5 | 公道の歩道 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 死荷重 | 雪荷重 | 1.5～7.0kN/m3 | 1.5 | 最大積雪深 30cm | 設農道Ｐ541 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 （路面） | 0～１.0kN/m2 |  |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 宅地荷重 | 19.6N/m2 | 該当なし |  | 設農道Ｐ542 |  |  | Ｖ |
|  | その他の荷重 |  |  | 該当なし |  |  |  |  |  |
| 地 震 力 | 地震時の検討 |  |  | □有 ■無 | 重要度が低く、壁高８m未満なので地震時の検討をしない | 設農道Ｐ545 |  |  | Ｖ |
|  | 水平震度の解析法 |  | 震度法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計水平震度 kH＝Cz・khgo |  |  | 該当なし | 同上 | 設農道Ｐ545 |  |  |  |
|  | 地域別補正係数 Cz |  | 0.7～1.0 | 該当なし | 同上 | 設農道Ｐ546～547 |  |  |  |
|  | 地盤別補正係数 地盤種別khgo |  | 0.12～0.24 | 該当なし | 同上 | 設農道Ｐ545 |  |  |  |
|  | 耐震設計で考慮する地震動 |  | レベル1,2 | 該当なし | 同上 | 〃 |  |  |  |
|  | 上記係数、計算結果の妥当性 |  |  | □可 □否 | 同上 |  |  |  |  |
| 盛土高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土圧公式 |  |  | クーロン式 |  | 河川構造物 |  |  |  |  |
| 土質常数 |  | 単位体積重量 γ | 14～20kN/m3 | 19 | 標準値を採用,砂質土,密なもの | 設農道P.521 |  |  | Ｖ |
|  |  | 内部摩擦角 φ | 25゜～35゜ | 30 | 標準値を採用,砂質土 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 粘着力 c | 無視 | - |  |  |  |  | Ｖ |
| 荷重の組み 合わせ |  | 常 時 | 自重 | ■有 □無 |  | 設農道P.528 |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 活荷重 | ■有 □無 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 死荷重 | ■有 □無 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 常時土圧 | ■有 □無 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 活荷重土圧 | ■有 □無 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 死荷重土圧 | □有 ■無 | 活荷重の方が死荷重より大であるので検討しない | 〃 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表2.2（荷重及び安定計算2/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 荷重の組み 合わせ | 地震時 | 自重 | ■有 □無 | 重要度が低く、壁高８m未満なので地震時の検討をしない | 設農道P.528 |  |  | Ｖ |
|  |  | 死荷重 | ■有 □無 | 同上 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 地震時土圧 | □有 ■無 | 同上 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 死荷重土圧 | □有 ■無 | 同上 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 地震の慣性力 | □有 ■無 | 同上 | 〃 |  |  |  |
| 安定計算の ケース | 常 時 | 転倒 | ■有 □無 |  | 設農道P.549～550 |  |  | Ｖ |
|  |  | 滑動 | ■有 □無 |  | 設農道P.551～553 |  |  | Ｖ |
|  |  | 基礎地盤の支持 | ■有 □無 |  | 設農道P.553～555 |  |  | Ｖ |
|  |  | 全体の安定 | ■有 □無 |  | 設農道P.555～556 |  | 斜面上、軟弱層時のみ検討 | Ｖ |
|  | 地震時 | 転倒 | □有 ■無 | 重要度が低く、壁高８m未満なので地震時の検討をしない | 設農道P.545 |  |  | Ｖ |
|  |  | 滑動 | □有 ■無 | 同上 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 基礎地盤の支持 | □有 ■無 | 同上 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 全体の安定 | □有 ■無 | 同上 |  |  | 斜面上、軟弱層時のみ検討 | Ｖ |
| 作用荷重 (安定計算用) | 常 時 | 自重 鉛直力KN/m | 91.3 |  |  |  | 後趾上の土重を含む | Ｖ |
|  |  | 上載荷重 KN/m | 206.1 |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 土圧 鉛直力KN/m | 53.2 |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 土圧 水平力KN/m | 0.0 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 地震時 | 自重 鉛直力KN/m | 該当なし |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 自重 水平力 KN/m | 〃 |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 土圧 鉛直力 KN/m | 〃 |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 土圧 水平力 KN/m | 〃 |  |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表2.2（荷重及び安定計算3/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 安定計算 結果 | 偏心距離 e |  | 0.19 m |  | 設農道P.549 |  |  | Ｖ |
|  | 底幅（m） B |  | 3.1 m |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 滑動抵抗力（kN/m） RH |  | 123.7KN/m |  | 設農道P.551 |  |  | Ｖ |
|  | 底版下面における 全水平荷重（kN/m） ΣH | 常 時 | 80.3KN/m |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 地震時 | － |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 地盤に作用する最大の 地盤反力（kN/m2） qmax | 常 時 | 90.9KN/m2 |  | 設農道P.553 |  |  | Ｖ |
|  |  | 地震時 | － |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 基礎地盤の許容 支持力度（kN／ｍ2） qa | 常 時 | 294KN/m2 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 地震時 | － |  |  |  |  | Ｖ |
|  | すべりに対する安全率 Fs |  | － | Fs=(R*Σ(c*l+W'*cosα*tanφ))/(ΣW*x+ΣH*a) | 設農道P.556 |  | 円弧すべりの安定（全応力法） | Ｖ |
|  | 常 時：転倒 | ｜e｜≦ B/6 | 0.19<0.517 |  | 設農道P.549 |  |  | Ｖ |
|  | 地震時： 〃 | ｜e｜≦ B/3 | － |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 常 時：滑動 | RH /ΣH ≧ 1.5 | 1.54>1.5 |  | 設農道P.551 |  |  | Ｖ |
|  | 地震時： 〃 | RH /ΣH ≧ 1.2 | － |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 常 時：基礎地盤の支持 | qmax ≦ qa | 90.9<294.0 |  | 設農道P.553 |  |  | Ｖ |
|  | 地震時： 〃 | qmax ≦ qa' | － |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 常 時：全体の安定 | Fs ≧ 1.2 | － |  | 設農道P.556 |  | 全応力法 | Ｖ |
|  | 地震時： 〃 | Fs ≧ 1.0 | － | 重要度が低く、壁高８m未満なので地震時の検討をしない |  |  |  | Ｖ |
|  | 入力値のチェック |  | □可 □否 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計1/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 鉄筋コンクリートの許容応力度 |  | 設計基準強度 | 21N/mm2 | 21 | 一般的に採用されているので採用した | 設水路P290 |  |  | Ｖ |
|  |  | 圧縮応力度σca ：常時 | 8N/mm2 | 8 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 ：地震時 | 12N/mm2 | 12 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | せん断応力度τa：常時 | 0.42N/mm2 | 0.42 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 ：地震時 | 0.63N/mm2 | 0.63 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 付着応力度τoa ：常時 | 1.5N/mm2 | 2 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 ：地震時 | 2.25N/mm2 | 0.4 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
| 鉄筋の許容応力度 |  | 種類 | SD295A | SD295A | 一般的に採用されているので採用した | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 引張応力度σsa ：常時 | 176N/mm2 | 176 |  | 水路上P291 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 ：地震時 | 264N/mm2 | 264 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 ：（水位以下）常時 | 157N/mm2 | 176 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 ：（ 〃 ）地震時 | 264N/mm2 | 264 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
| 部材の構造細目 | 形状 寸法 （逆T型） | たて壁長（壁高） (m) |  | 3.923 |  | 設農道P579 |  |  | Ｖ |
|  |  | 底版幅 Ｂ (m) |  | 3.100 |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 天端幅 (m) | 0.30m以上 | 0.350 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 底版厚 (m) | 〃 | 0.600 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | たて壁の前面勾配 | 2％程度以上 | 0.200 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | つま先版長b | B/5程度 | 1.000 |  | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | かかと版長 |  | － |  | 〃 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 形状 寸法 （L型） | 壁高Ｈ (m) |  |  |  | 設農道P582 |  |  |  |
|  |  | 底版幅 (m) | 0.6～1.0H程度 | － |  | 〃 |  | 底版厚は等厚とする |  |
|  |  | たて壁の厚さ (m) | 壁高の1/10程度 | － |  | 〃 |  | 最小厚13cm程度 |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計2/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |  |
| 応 力 計 算 結 果 | 応力 計算 | 活荷重載荷位置 | 最も不利な位置 | □有 □無 |  | 設農道P.580 |  |  |  |  |
|  |  | たて壁 ：設計法 | 底版固定の片持梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：土圧鉛直成分 | 無視する |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：たて壁自重 | 〃 |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：たて壁厚さ | 下端で決定 |  |  | 〃 |  |  | 曲げモーメント最大時 |  |
|  |  | つま先版：設計法 | たて壁固定片持梁 |  |  | 設農道P.581 |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：作用外力（上向） | 地盤反力 |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | （下向） | つま先版自重 |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：土圧鉛直成分 | 無視する |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | かかと版：設計法 | たて壁固定片持梁 |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | 〃 ：作用外力（上向） | 地盤反力 |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | （下向） かかと版：作用外力（下向） | かかと版自重 |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  |  | 土の重量 |  |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鉛直分力 |  |  | 〃 |  |  | 地表面載荷重の土圧 |  |
|  |  |  | 〃 |  |  | 〃 |  |  | 仮想背面における土圧 |  |
|  |  | 曲げモーメント たて壁 M1 | 常 時 KN・m | 62.00 |  | 〃 |  |  | M1：たて壁つけ根の曲げモーメント | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  | 〃 |  |  |  |  |
|  |  | つま先版 M2 | 常 時 KN・m | 35.50 |  | 〃 |  |  | M2：つま先版つけ根の 〃 | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  | 〃 |  |
|  |  | かかと版 M3 | 常 時 KN・m | 39.80 |  | 〃 |  |  | M3：かかと版つけ根の 〃 | Ｖ |
|  |  | M3>M1の時 M3=M1とする | 地震時 | － |  | 〃 |  |  | 〃 |  |
|  |  | せん断力 | 常 時 KN | 52.50 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | たて壁 S1 | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計3/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載頁 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |  |  |
| 応 力 計 算 結 果 | 応力 計算 | つま先版 S2 | 常 時 KN | 68.40 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | かかと版 S3 | 常 時 KN | 47.20 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | たて壁 | コンクリートの曲げ 圧縮応力度（N/mm2） σc | 常 時 N/mm2 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋の 引張応力度（N/mm2） σs | 常 時 N/mm2 | 100.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリートの せん断応力度（N/mm2） τ | 常 時 N/mm2 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca | 2.1<8.0 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa | 100.3<176 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa | 0.1<0.42 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | つま先版 | コンクリートの曲げ 圧縮応力度（N/mm2） σc | 常 時 N/mm2 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋の 引張応力度（N/mm2） σs | 常 時 N/mm2 | 97.20 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリートの せん断応力度（N/mm2） τ | 常 時 N/mm2 | 0.14 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca | 1.6<8.0 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa | 97.2<176 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa | 0.14<0.42 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | かかと版 | コンクリートの曲げ 圧縮応力度（N/mm2） σc | 常 時 N/mm2 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表2.3（部材の設計4/4）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |  |
| 応 力 計 算 結 果 | かかと版 | 鉄筋の 引張応力度（N/mm2） σs | 常 時 N/mm2 | 109.00 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリートの せん断応力度（N/mm2） τ | 常 時 N/mm2 | 0.10 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  | 地震時 | － |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げ圧縮応力度の照査 | σc ≦ σca | 1.8<8.0 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 引張応力度の照査 | σs ≦ σsa | 109.0<176 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | せん断応力度の照査 | τ ≦ τa | 0.10<0.42 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 入力値のチェック |  | □可 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 鉄筋のかぶり |  | 小規模、D13㎜以下の場合 | 5cm |  |  | 設農道P.557 |  |  | コンクリート表面から鉄筋表面 | Ｖ |
|  |  | 型枠、均しコン使用時の場合 | 6～7cm | 7 | 部材厚≧30㎝ | 〃 |  |  | 〃 | Ｖ |
|  |  | 地中直接打設の場合 | 9～10cm | 9 | フーチング | 〃 |  |  | 〃 | Ｖ |
| 一般構造細目 | あ き |  |  | 125,250 |  | 設農道P.557 |  |  |  | Ｖ |
|  | 定着長 |  | 30φ | 30φ |  | 〃 |  |  | 計算による場合は20Φ以上 | Ｖ |
|  | 継手 |  | 20φ | 20φ |  | 設農道P.559～560 |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 鉄筋径 | 使用鉄筋径 | D13～D32 | D13～D19 |  | 設農道P.563 |  |  |  | Ｖ |
|  | 配筋要領 | 配力鉄筋 | 主鉄筋の1/6以上 | D13＠250 |  | 〃 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 用心鉄筋：壁厚20cm以下 | D13＠250程度 |  |  | 〃 |  |  | 壁の露出面、水平方向，5.0㎠/m | Ｖ |
|  |  | 〃 ：壁厚20cm以上 | 〃 |  | D19＠250、D16＠250 | 〃 |  |  | 〃 ， 〃 | Ｖ |
|  |  |  | 主鉄筋の1/6以上 |  |  | 〃 |  |  | 圧縮側、縦方向 | Ｖ |
|  |  | 組立鉄筋 | 配置する | ■有 □無 |  | 〃 |  |  |  | Ｖ |
| その他の安全性確認要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表3.1（一般事項・設計説明書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 一般事項 | 報告書の構成 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | （設計業務報告書標準様式（案） に準拠しているか） |  |  |  |  |  |
| 設計説明書 | 基本方針の説明 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 設計条件の説明 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
| 説明全般 | 各種計算の手順 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 〃 手法 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 公式の引用、内容 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 計算過程、結果 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
| 基準値 | 共通仕様書以外の引用 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 上記引用時の承認 | □有 □無 |  |  |  |  |
| 打合せ事項の反映 |  | 打合せ簿を添付し、その内容に該当する報告書のページ数を赤字で記入 |  |  |  |  |
| コスト縮減対策 | 具体的な提案がなされているか | □有 □無 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表3.2（設計図面等1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 製図法 | 土木製図基準に準拠しているか | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
| 図面の仕上げ | 標準設計図集に比べ | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 製図基準の付図 9～13に比べ | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 自社の図面に比べ | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
| 鉄筋加工図 | 参考表示 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
| 構造図 | 位置の照合 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 寸法の照合 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 高さの照合 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 設置標高の照合 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
| 配筋図 | 1)鉄筋量は設計値に対し直近上位で入っているか | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 2)主鉄筋の径とピッチの組合せはバランスがとれているか | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 3)種類（異径か普通丸鋼か）の使い分け | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 4)かぶり | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 5)あき | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 6)ピッチ | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 7)曲げモーメント図と断落し位置 | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 8)定着位置 | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 9)定着長 | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 10)継手長 | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 11)用心鉄筋 | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 12)配力鉄筋 | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 13)組み立て鉄筋 | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 14)その他鉄筋 | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表3.2（設計図面等2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| その他 | 1)アンカーボルトの忘れがないか | □有 □無 | 該当無し |  |  |  |
|  | 2)タラップの忘れがないか | □有 □無 | 該当無し |  |  |  |
|  | 3)スリーブの忘れがないか | □有 □無 | 該当無し |  |  |  |
|  | 4)箱抜きの忘れがないか | □有 □無 | 該当無し |  |  |  |
|  | 5)EXP.Jの配置、組合せは適切か | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |
|  | 6)CONT.Jの配置、組合は適切か | ■良 □否 |  |  |  | Ｖ |