10-5　設計内容（要点）記載表

設計内容(要点)記載表  １．１（設計目的・主旨等）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 設 計 区 分 |  | □構想設計， □基本設計， □実施設計 |  |  |
| 設 計 区 間 | 始点～終点 | No. ～No. L= m |  |  |
| 仕様書作業項目 | 現地調査 | □有，□無 |  |  |
|  | 資料の検討 | □有，□無 |  |  |
|  | 線形計画・設計基本方針 | □有，□無 |  |  |
|  | 平面計画 | □有，□無 |  |  |
|  | 縦横断計画 | □有，□無 |  |  |
|  | 構造物計画 | □有，□無 |  |  |
|  | 交差点計画 | □有，□無 |  |  |
|  | 縦平面図作成 | □有，□無 |  |  |
|  | 横断面設計図作成 | □有，□無 |  |  |
|  | 土積図作成 | □有，□無 |  |  |
|  | 土量配分計画 | □有，□無 |  |  |
|  | 舗装計画・設計図作成 | □有，□無 |  |  |
|  | 附帯構造物設計図作成 | □有，□無 |  |  |
|  | 排水計画，設計 | □有，□無 |  |  |
|  | 土工，法面工数量計算 | □有，□無 |  |  |
|  | 附帯構造物数量計算 | □有，□無 |  |  |
|  | 仮設計画 | □有，□無 |  |  |
|  | 施工計画 | □有，□無 |  |  |
|  | 概算工事費積算 | □有，□無 |  |  |
|  | 特別仕様書作成 | □有，□無 |  |  |
|  | 点検照査とりまとめ | □有，□無 |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |
|  | 道路トンネル工 | □有，□無 |  |  |
|  | 橋梁工 | □有，□無 |  |  |
|  | 暗渠工 | □有，□無 |  |  |
|  | 擁壁工 | □有，□無 |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．２（設計基本条件1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 適用設計基準 | 構令（略称） | □要，□不 道路構造令の解説と運用（日本道路協会）H16.2 |  |  |
|  | 農道（略称） | □要，□不 土地改良事業計画設計基準 設計「農道」基準書，技術書 （農林水産省）H17.3 |  |  |
|  | 法斜（略称） | □要，□不 道路土工 法面工・斜面安定工指針（日本道路協会）H11.3 |  |  |
|  | 擁壁（略称） | □要，□不 道路土工 擁壁工指針（日本道路協会）H11.3 |  |  |
|  | カル（略称） | □要，□不 道路土工 カルバート工指針（日本道路協会）H11.3 |  |  |
|  | 仮設（略称） | □要，□不 道路土工 仮設構造物工指針（日本道路協会）H11.3 |  |  |
|  | 排水（略称） | □要，□不 道路土工 排水工指針（日本道路協会）S62.6 |  |  |
|  | 施工（略称） | □要，□不 道路土工 施工指針（日本道路協会）S61.11 |  |  |
|  | 軟弱（略称） | □要，□不 道路土工 軟弱地盤対策工指針（日本道路協会）S61.11 |  |  |
|  | 舗指（略称） | □要，□不 舗装設計施工指針 （日本道路協会）H13.12 |  |  |
|  | 落石（略称） | □要，□不 落石対策便覧 （日本道路協会）H12.6 |  |  |
|  | 防柵（略称） | □要，□不 防護柵の設置基準・同解説 （日本道路協会）H16.3 |  |  |
|  | 照明（略称） | □要，□不 道路照明施設設置基準・同解説 （日本道路協会）S56.4 |  |  |
|  | 視線（略称） | □要，□不 視線誘導標設置基準・同解説 （日本道路協会）S59.10 |  |  |
|  | 反射（略称） | □要，□不 道路反射鏡設置指針・同解説 （日本道路協会）S55.12 |  |  |
|  | 標識（略称） | □要，□不 道路標識設置基準・同解説 （日本道路協会）S62.1 |  |  |
|  | 緑化（略称） | □要，□不 道路緑化技術基準・同解説 （日本道路協会）S63.12 |  |  |
|  | 立体（略称） | □要，□不 立体横断施設技術基準・同解説（日本道路協会）S54.1 |  |  |
|  | 林道必携 | □要，□不 林道必携（日本林道協会）H14.5 |  |  |
|  | 設計便覧等 | □要，□不 設計便覧（案）道路編（国土交通省各地方整備局） |  |  |
|  | 県市町村の設計基準 | □要，□不 |  |  |
|  | その他 | □要，□不 |  |  |

設計内容(要点)記載表  １．２（設計基本条件2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 適用設計図面 | 土木構造物標準設計 | □要，□不 |  |  |
|  | 土木工事標準設計図集 | □要，□不 |  |  |
|  | 県市町村の標準設計図集 | □要，□不 |  |  |
|  | その他 | □要，□不 |  |  |
| 基本条件 | 道路区分 | 第 種 □第１級 □第２級 □第３級 □第４級 □第５級 |  |  |
|  | 日計画交通量/大型車交通量 | 台/日 ／ 台/日 |  |  |
|  | 設計速度 | Ｖ＝□50 □40 □30 □20 km/hr |  |  |
|  | 積雪寒冷地の考慮 | □有，□無 |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |
| 事前及び今後の対外協議事項の有無と内容 | 協議対象Ⅰ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
|  | 協議対象Ⅱ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
|  | 協議対象Ⅲ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
|  | 協議対象Ⅳ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
|  | 協議対象Ⅴ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
|  | 協議対象Ⅵ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
|  | 協議対象Ⅶ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
|  | 協議対象Ⅷ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
|  | 協議対象Ⅸ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
|  | 協議対象Ⅹ（ ） | □事前，□今後， ：内容， |  |  |
| 主な協議対策 | 道路（国道・県道，市町村道，農道，林道）， |  |  |  |
|  | 河川（建設省，県，市町村） |  |  |  |
|  | 上下水道，ガス，電力，電話 |  |  |  |
|  | 保安林，砂防指定及び埋蔵文化財等 |  |  |  |
|  | 地元及び地権者 |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．３（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 貸与資料 | 貸与資料Ⅰ（ ） | 内容. |  |  |  |
|  | 貸与資料Ⅱ（ ） | 内容. |  |  |  |
|  | 貸与資料Ⅲ（ ） | 内容. |  |  |  |
|  | 貸与資料Ⅳ（ ） | 内容. |  |  |  |
|  | 貸与資料Ⅴ（ ） | 内容. |  |  |  |
|  | 請求資料Ⅰ（ ） | 内容. |  |  |  |
|  | 請求資料Ⅱ（ ） | 内容. |  |  |  |
|  | 請求資料Ⅲ（ ） | 内容. |  |  |  |
| 事業所単独の 基準要領の確認 | 事業所単独の基準等 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 路線毎の統一基準 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 既存設計資料 | □有，□無 |  |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |  |
| 貸与資料例 | 地形図，平面･縦横断面図 |  |  |  |  |
|  | 用地関係資料 |  |  |  |  |
|  | 地質調査資料 |  |  |  |  |
|  | 気象水文資料 |  |  |  |  |
|  | 地下埋設物資料 |  |  |  |  |
|  | 事業計画書 |  |  |  |  |
|  | 基本設計書 |  |  |  |  |
|  | 他機関協議資料 |  |  |  |  |
|  | 道路周辺関連事業資料 |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  １．４（現地調査結果1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 現地状況の把握 | 平面図と現地形の整合の 確認 | □未，□完 |  |  |
|  | 地質状況の確認 | □未，□完 （既存資料 □有，□無） |  |  |
|  | 土地利用状況の確認 | □未，□完 |  |  |
|  | 用･排水状況の確認 | □未，□完 |  |  |
|  | 現地写真撮影 | □未，□完 |  |  |
|  | その他 | □未，□完 |  |  |
| 交通状況・道路 状況・河川状況 の把握 | 接続道路の状況確認 | □未，□完 |  |  |
|  | 関連道路改修計画 | □有，□無 |  |  |
|  | 関連河川改修計画 | □有，□無 |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |
| 沿道の環境条件の把握 | 史跡・埋蔵文化財 | □有，□無 |  |  |
|  | 生態系保全条件 | □有，□無 |  |  |
|  | 景観保護条件 | □有，□無 |  |  |
|  | 日照・騒音，振動等 | □有，□無 |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |
| 支障物件の把握 | 地上物件の把握 | □有，□無 |  |  |
|  | 地下埋設物件の把握 | □有，□無 |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |
| 主要構造物予定地点の把握 | 詳細地形図の確認 | □有，□無 |  |  |
|  | 地質資料の確認 | □有，□無 |  |  |
|  | 関連主要施設の確認 | □有，□無 □河川・□道路・□鉄道・□排水路・□その他（ ） |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |

設計内容(要点)記載表  １．４（現地調査結果2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 用地の制限条件 | 用地上の問題箇所の確認 |  | □有，□無 No. 付近 |  |  |
|  | 立ち入り制限の確認 |  | □有，□無 No. 付近 |  |  |
|  | その他 |  | □有，□無 |  |  |
| 施工時点の 注意事項 | 工事用進入道路 | □有，□無 No. 付近 |  |  |  |
|  | 進入道路通行制限 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 既設道路の機能確保 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 施工時借地制限 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 仮廻し水路 | □有，□無 |  |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表 １．５（線形条件の設計1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 |  |  |
| 一 般 部 幅 員 構 成 | 車道幅員 | 片側 m | 車線= m |  |  |  |  |  |
|  | 歩道幅員 | m | 左側 m＋右側 m= m |  |  |  |  |  |
|  | 路肩幅員 | 片側 m | 左側 m＋右側 m= m |  |  |  |  |  |
|  | 保護路肩幅員 | 片側 m | 左側 m＋右側 m= m |  |  |  |  |  |
|  | 全 幅 |  | m |  |  |  |  |  |
| 立体線形の確認 | 縦平面変曲点の不整合 |  | □有，□無 IP. ,IP. ,IP. ,IP. |  |  |  |  |  |
|  | 各曲線長の不均衡 |  | □有，□無 平面曲線長≧縦断曲線長(近いほうが望ましい) |  |  |  |  |  |
|  | その他曲線の不良組合せ |  | □有，□無 内容. |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  | □有，□無 |  |  |  |  |  |
| 幾何構造条件 | 平面曲線形 |  | □単曲線 □クロソイド曲線 |  |  |  |  |  |
|  | 最小曲線半径 | m | R= m |  |  |  |  |  |
|  | 最小曲線長 | m m | θ＜7° L= m θ≧7° L= m |  |  |  |  |  |
|  | 最小視距 | m | L= m |  |  |  |  |  |
|  | 最小緩和区間長 | m | L= m |  |  |  |  |  |
|  | 緩和曲線の最小パラメータ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大縦断勾配 | % | I= % |  |  |  |  |  |
|  | 同上制限長（延長） | m | L= m |  |  |  |  |  |
|  | 縦断曲線の長さ | 35 m | L= m |  |  |  |  |  |
|  | 縦断曲線の半径 | m m | 凹= m 凸= m |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  １．５（線形条件の設計2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 |  |  |
| 幾何構造条件 | 横断勾配 | % | I= % |  |  |  |  |  |
|  | 曲線部の最大片勾配 | % | I= % |  |  |  |  |  |
|  | 曲線部の拡幅量 | m | B= m（１車線当り） |  |  |  |  |  |
|  | 合成勾配 | % | I= % |  |  |  |  |  |
|  | 片勾配のすり付率 |  | I= |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橋・トンネル等への取合い | 平面線形上の問題 | □有，□無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 縦断線形上の問題 | □有，□無 |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 | □有，□無 |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  １．６（平面交差点1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路協議 | 道路法９５条の２協議 | □有，□無 （都道府県公安委員会との調整） |  |  |  |  |  |  |
| 設計条件 | 道路規格 | 主道路 第 種第 級 従道路 第 種第 級 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地域 | □地方部 □都市部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通制御方法 | □一時停止 □信号制御 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計速度 | 主道路 Ｖ＝ km/hr 従道路 Ｖ＝ km/hr |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計車両 | □セミトレーラ □普通自動車 □小型自動車 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 枝数 | （例，┳ →３ ╋ →４） |  |  |  |  |  |  |
|  | 付加車線 | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 横断歩道 | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
| 幾何構造 | 交差角 | ° |  |  |  |  |  |  |
|  | 車線数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車線幅員 | 主道路 直線車線 ｍ |  | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 付加車線 ｍ |  | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 従道路 直線車線 ｍ |  | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 付加車線 ｍ |  | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  | シフト長・車線長 | 主道路 本線シフト | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | （ 折）テーパー長 | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 滞留長 | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | （ 折）テーパー長 | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 滞留長 | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 従道路 本線シフト | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | （ ）テーパー長 | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 滞留長 | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | （ 折）テーパー長 | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 滞留長 | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  | 最小視認距離 | 信号制御 | ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 一時停止制御 | ｍ | 標準値（ ｍ）. |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．６（平面交差点2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲線半径 | 主道路 ｍ 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 従 道 路 ｍ 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 縦断勾配及び緩勾配区間長 | 主道路 Ｉ＝ ％ |  | 標準値（ ％以下） |  |  |  |  |
|  |  | Ｌ＝ ｍ |  | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  | 従道路 Ｉ＝ ％ |  | 標準値（ ％以下） |  |  |  |  |
|  |  | Ｌ＝ ｍ |  | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  | 導流路 | 外側半径 | ｍ→幅員 ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  |  | ｍ→幅員 ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  |  | ｍ→幅員 ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  |  | ｍ→幅員 ｍ | 標準値（ ｍ） |  |  |  |  |
|  | 交差点内部での路肩幅 | 0.50ｍ以上確保しているか □有，□無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 隅切りの大きさ | □設計基準農道より決定 □軌跡により決定 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画線・マーキング | 公安委員会の了承 □有，□無 |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　１．７（大型構造物計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 橋梁 | 橋梁設置の妥当性 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 橋台・橋脚位置の課題 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 施設規模，工法の妥当性 | □有，□無 ※他は別途該当の照査手引書より実施 |  |  |  |
| トンネル | トンネル設置の妥当性 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 坑口位置の問題 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 施設規模，工法の妥当性 | □有，□無 ※他は別途該当の照査手引書により実施 |  |  |  |
| カルバート | 横断的取合いの問題 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 縦断的取合いの問題 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 施設規模，工法の妥当性 | □有，□無 ※他は別途該当の照査手引書により実施 |  |  |  |
| 擁壁 | 設置の妥当性 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 横断的取合いの問題 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 縦断的取合いの問題 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 施設規模，工法の妥当性 | □有，□無 ※別途該当の照査手引書により実施に |  |  |  |
| 大型法面工 （アンカー付法枠工等） | 設置の妥当性 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 選定工法の妥当性 | □有，□無 工法： 選定基準等：（ ） |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  １．８（環境及び景観検討）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 周辺環境 | 生態系への配慮 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 埋蔵文化材への配慮 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 景観保護条例等の配慮 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 国立・国定・県立公園等 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 騒音対策 | □有，□無 |  |  |  |
|  | ミティゲーション5原則 | □有，□無 |  |  |  |
| 景観対策 | 構造物への配慮 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 植栽計画の有無 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 法面への配慮 | □有，□無 |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ２．１（協議関係）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 協議 | 協議対象Ⅰ（ ） | □未 □完 機関名： |  |  |
|  | 協議対象Ⅱ（ ） | □未 □完 機関名： |  |  |
|  | 協議対象Ⅲ（ ） | □未 □完 機関名： |  |  |
|  | 協議対象Ⅳ（ ） | □未 □完 機関名： |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ２．２（土工計画設計1/3）（位置                ） 　　　　　　  注）多数の検討法面が発生する場合は本シートを複製して使用すること。

| 検 討 項 目 |  |  |  |  | 内 容 |  |  | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切土法面勾配 | 切土勾配決定根拠 |  |  |  | □安定解析 □標準勾配 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安定解析 | 単位体積重量 |  | γt | KN/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内部摩擦角 |  | φ | ° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粘着力 |  | Ｃ | KN/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解析箇所は適正か |  |  | □Ｙ □Ｎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 標準勾配 | 地山の土質１ |  |  | □硬岩 □軟岩 □砂 □砂質土 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □砂利または岩塊混じりの砂質土 □粘性土 □岩塊または玉石混じりの粘性土 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地山の土質２ |  |  | □密実でない粒度分布の悪いもの □密実なもの |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □密実でないもの □密実なもの又は粒度分布のよいもの |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □密実でないもの又は粒度分布の悪いもの □特になし |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 切土高 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 採用勾配 |  |  | １： ・ |  | 基準値 ～ ・ |  |  |  |  |
|  |  | 小段幅 |  |  | ｍ |  | 基準値 ～ ｍ |  |  |  |  |
| 盛土法面勾配 | 盛土勾配決定根拠 |  |  |  | □安定解析 □標準勾配 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安定解析 | 単位体積重量 | γt |  | KN/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内部摩擦角 | φ |  | ° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粘着力 | Ｃ |  | KN/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解析箇所は適正か |  |  | □Ｙ □Ｎ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 計算手法 |  |  | □全応力法 □有効応力法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全率 Fs |  |  | 常時 ≧1.2 地震時 ≧1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 標準勾配 | 盛土材料 |  |  | □ 粒度のよい砂(S)，礫及び細粒分混じり礫(G) □ 粒度の悪い砂(SG) □ 岩塊(ずりを含む) □ 砂質土(SF)，硬い粘土質，硬い粘土 □ 火山灰質粘性土(V) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盛土高 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 採用勾配 |  |  | １： 基準値 ～ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小段幅 |  |  | ｍ 基準値 ～ ｍ |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ２．２（土工計画設計2/3）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 基礎地盤 | 湧水があるか |  | □Ｙ □Ｎ |  |  |  |  |
|  | 湧水（地下水）対策工 |  | □Ｙ □Ｎ 工法：（ ） |  |  |  |  |
|  | をしているか |  |  |  |  |  |  |
|  | 高盛土部の検討が必要か |  | □Ｙ □Ｎ |  |  |  |  |
|  | 軟弱地盤の検討が必要か |  | □Ｙ □Ｎ |  |  |  |  |
|  | 軟弱地盤対策の種類 |  | □沈下対策 □安定対策 □地震時対策（液状化対策） |  |  |  |  |
|  | 軟弱地盤対策の工法 |  | 工法 （ ） |  |  |  |  |
|  | 決定根拠 |  | □経済性 □施工性 □安全性 |  |  |  |  |
| 土工計画 | 切盛バランスが適正か |  | □Ｙ □Ｎ 切土量： ｍ3 盛土量： ｍ3 |  |  |  |  |
|  | バランスしない理由 |  | 理由：（ ） |  |  |  |  |
|  | 不足の場合 | 土取場の必要性 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 土取場計画 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 位置の適正 | □Ｙ □Ｎ 運土距離： km |  |  |  |  |
|  |  | 材料の適否 | □適 □否 （材料試験の 有 無） |  |  |  |  |
|  | 残土の場合 | 建設発生土受入地の必要性 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 建設発生土受入地計画 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 位置の適正 | □Ｙ □Ｎ 運土距離： km |  |  |  |  |
|  | 切土流用材の試験 |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 他の判断材料 |  | □有 □無 内容：（ ） |  |  |  |  |
|  | 岩盤推定線の記入 |  | □有 □無 （□硬岩，□中硬岩，□軟Ⅰ，□軟Ⅱ |  |  |  |  |
|  | 岩質区分 |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ２．２（土工計画設計3/3）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 法面工法 | 切土法面 | 特殊土壌地帯か | □Ｙ □Ｎ |  |  |  |  |
|  |  | 保護工の必要性 | □有 □無 理由：（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 工法検討 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 採用工法 | 工法：（ ） |  |  |  |  |
|  | 盛土法面 | 保護工の必要性 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 工法検討 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 採用工法 | 工法：（ ） |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ２．３（大型構造物設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| ボックスカルバート工 |  | ※該当する照査手引書により実施 |  |  |  |  |
| 擁壁工 |  | ※該当する照査手引書により実施 |  |  |  |  |
| その他 |  | ※該当する照査手引書により実施 |  |  |  |  |

- 設計内容(要点)記載表　２．４（舗装工）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通量区分 | 大型車両台数 | 台／日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 採用種別 | □なし,□Ｉ－１,□Ｉ－２,□Ⅱ,□Ⅲ,□Ⅳ 基準値： ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □Ｌ,□Ａ,□Ｂ,□Ｃ,□Ｄ 基準値： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アスファルト舗装 | 信頼性 | □50％ □75％ □90％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装の性能指標 | （報告書に記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装の設計期間 | （ 〃 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計ＣＢＲ | □２,□３,□４,□６,□８,□１２,□２０,□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装区分 | 摩耗層 | 表層 | 基層 | 上層路盤 | 下層路盤 |  |  |  |  |  |
|  | 厚さ（ｃｍ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計厚さ | cm 基準値： cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 換算厚さ（ＴＡ） | cm 基準値： cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再生材の使用 | 工法 舗装厚 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コンクリート舗装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計ＣＢＲ | □２,□３,□４,□６,□８,□１２,□２０,□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装構成 | コンクリート版 cm，上層路盤 cm，下層路盤 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装材料 | コンクリート版 ，上層路盤 ，下層路盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路床 | 区間のＣＢＲ | （％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改良の必要 | □有，□無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改良・工法 | □置換， □安定処理， □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改良厚さ | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改良後の設計ＣＢＲ | （％） ＞目標設計ＣＢＲ （％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凍上防止対策 | 凍上発生 | □有，□無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定数Ｃ | Ｃ＝ 土質：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凍結深 | 凍結厚さ ｔ＝ cm ≦ ＞ 舗装厚さ ｔ＝ cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凍上対策の必要性 | □有，□無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 対策工法 | 内容：（ ） 厚さ： cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ２．５（排水工）

| 検 討 項 目 |  |  |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流出量 | 集水区域 |  |  | 集水面積 Ａ＝ ha 区分：（ ） |  |  |  | 区分は流域面積の内訳記入 |  |
|  | 流出係数 |  |  | 荷重平均値ｆ＝ 区分：（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 流域特性係数 |  |  | 荷重平均値Ｃ＝ ・ |  |  |  |  |  |
|  | 側溝 |  | 降雨強度 | mm/hr 基準値 mm/hr |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洪水到達時間 | min 基準値 min |  |  |  |  |  |
|  | 横断工 |  | 確率年 | □３，□５，□７，□１０，□３０ （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 降雨強度式 | I＝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洪水到達時間算定式 | □角屋・福島式 流入のみ □ルチハ式,□カーベイ式, □経験値 流下のみ □マニング式,□クラーヘン式, □概略値 |  |  |  |  |  |
| 排水系統 | 流末水路確認 |  |  | □未 □完 |  |  |  |  |  |
|  | 逆勾配区間 |  |  | □有 □無 理由 ：（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 横断工位置 |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |
| 通水量算定 | 側溝 | 断面余裕 |  | □有 □無 ： ％（cm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 許容平均流速 最小勾配 |  | m/sec 基準値 m/sec |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ％ 基準値 ％ |  |  |  |  |  |
|  | 横断工 | 断面余裕 |  | □有 □無 ： ％（cm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 許容平均流速 |  | m/sec 基準値 m/sec |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ２．６（附帯構造物計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 待避所 | 待避所の間隔 | Ｌ＝ ｍ 基準値（ 300ｍ） 以下 |  |  |  |  |
|  | 待避所の長さ | Ｌ＝ ｍ 基準値（ 20ｍ） 以上 |  |  |  |  |
|  | 待避所のデーパー部 | ａ＝ ｍ ｂ＝ ｍ 基準値（ｂ≧２ａ）以上 |  |  |  |  |
| 安全施設Ⅰ | 安全施設の配置適否 | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | 安全施設の規格 | 規格： |  |  |  |  |
| 安全施設Ⅱ | 安全施設の配置適否 | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | 安全施設の規格 | 規格： |  |  |  |  |
| 安全施設Ⅲ | 安全施設の配置適否 | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | 安全施設の規格 | 規格： |  |  |  |  |
| 落石防護施設Ⅰ | 落石防護施設の配置適否 | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | 落石防護施設の規格 | 規格： |  |  |  |  |
| 落石防護施設Ⅱ | 落石防護施設の配置適否 | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | 落石防護施設の規格 | 規格： |  |  |  |  |
| 防風雪施設 | 防風雪施設の設置適否 | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | 防風雪施設の規格 | 規格： |  |  |  |  |
| 地すべり対策施設 | 標準設計の適用適否 | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | 地すべり対策施設の規格 | 規格： |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ２．７（小型擁壁工）                          　　　　　    注）多数の検討擁壁工が発生する場合は本シートを複製して使用すること。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 小型擁壁工 | 擁壁の型式 | 型式（□重力式，□もたれ式，□ブロック式，□Ｌ型） |  |  |  |  |
|  | 擁壁の選定の適否 | □適 □否 壁高 ｍ |  |  |  |  |
|  | 擁壁高さと法勾配の関係 | □適 □否 高さ ｍ，前壁法勾配（１： ）後壁法勾配（１： ） |  |  |  |  |
|  | は適正か |  |  |  |  |  |
|  | ブロック積の裏コン厚さ | □適 □否 ｔ＝□０，□１０，□１５，□２０ |  |  |  |  |
|  | は適正か |  |  |  |  |  |
|  | Ｌ型擁壁規格選定は適正か | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | スパン割は適正か | □適 □否 Ｌ＝ m |  |  |  |  |
|  | 根入れは適正か | □適 □否 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ３．１（設計計算書1/2）                     　　　　　　　         注）項目数が不足する場合は本シートを複製して使用すること。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 報告書の該当ページ |  |  |  |  |
| 設計の基本条件 （ ） | 設計範囲と作業項目 |  |  |  |  |  |
|  | 貸与資料 |  |  |  |  |  |
| 排水検討１ （ ） | 設計条件 |  |  |  |  |  |
|  | 水理計算 |  |  |  |  |  |
|  | 結果及び評価 |  |  |  |  |  |
| 排水検討２ （ ） | 設計条件 |  |  |  |  |  |
|  | 水理計算 |  |  |  |  |  |
|  | 結果及び評価 |  |  |  |  |  |
| 安定検討１ （ ） | 設計条件 |  |  |  |  |  |
|  | 安定計算 |  |  |  |  |  |
|  | 結果及び評価 |  |  |  |  |  |
| 安定検討２ （ ） | 設計条件 |  |  |  |  |  |
|  | 安定計算 |  |  |  |  |  |
|  | 結果及び評価 |  |  |  |  |  |
| 構造検討１ （ ） | 設計条件 |  |  |  |  |  |
|  | 構造計算 |  |  |  |  |  |
|  | 結果及び評価 |  |  |  |  |  |
| 構造検討２ （ ） | 設計条件 |  |  |  |  |  |
|  | 構造計算 |  |  |  |  |  |
|  | 結果及び評価 |  |  |  |  |  |
| 検討１ （ ） | 設計条件 |  |  |  |  |  |
|  | 結果及び評価 |  |  |  |  |  |
| 検討２ （ ） | 設計条件 |  |  |  |  |  |
|  | 結果及び評価 |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ３．１（設計計算書2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 報告書の該当ページ |  |  |  |  |
| 附帯施設の設計と構造検討 | 排水施設（側溝） |  |  |  |  |  |
|  | 〃 （集水桝） |  |  |  |  |  |
|  | 〃 （暗渠） |  |  |  |  |  |
|  | 安全施設 |  |  |  |  |  |
|  | 落石防護施設 |  |  |  |  |  |
|  | 地すべり対策施設 |  |  |  |  |  |
|  | 防雪施設 |  |  |  |  |  |
|  | 待避施設 |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
| 打合せ事項の反映 |  |  |  |  |  |  |
| 打合せ簿を添付し,その内容に該当する報告書のページを赤字で記入 |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ３．２（詳細設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 表示等の有無 |  |  |  |
| 平面図 | 設計始終点の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 延長の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 大型構造物の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 附帯施設の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 工区名の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 中心線移動の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | ＫＢＭと方位の表示 | □有，□無 |  |  |  |
| 縦断図 | 附帯施設の引出し | □有，□無 |  |  |  |
|  | 中心線移動の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 縦断曲線の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 縦断勾配の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 片勾配の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 拡巾の表示 | □有，□無 |  |  |  |
| 横断・土工図 | 土工定規図の添付 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 横断勾配の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 附帯施設の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 中心線移動の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 用地境界の表示 | □有，□無 |  |  |  |
| 構造図 | 構造寸法の表示 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 配筋図 | □有，□無 |  |  |  |
|  | 鉄筋加工図 | □有，□無 |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ３．３（数量計算1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量適用の基準 |  | □農林水産省，□国土交通省，□都道府県，□市町村，□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量構成 | 工区割と延長 | 工区 NO. ～NO. Ｌ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工区 NO. ～NO. Ｌ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工区 NO. ～NO. Ｌ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工区 NO. ～NO. Ｌ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量計算の構成 | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) （例 1）土工 2)法面工 …… ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 土工量 総括 | 項目 工区 | 工区 | 工区 | 工区 | 工区 |  |  |  |  |
|  | 伐開 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切土 ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盛土 ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋戻し ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残土 ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 搬入土 ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法面工 総括 | 切土面仕上 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盛土面仕上 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筋芝，張芝，吹付 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舗装工 総括 | 摩耗層工 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表層工 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基層工 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上層路盤 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下層路盤 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路床改良工 ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表　３．３（数量計算2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附帯工 数量 | 項目 工区 | 工区 | 工区 | 工区 | 工区 |  |  |  |  |
|  | 側溝工 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 擁壁工 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全施設工 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暗渠工 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集水桝工 ヶ所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落石防護工 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ３．４（施工計画，特記仕様書1/2），施工計画                  工区   　　　　　注）多工区の場合は本シートを複製して使用すること。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 運土計画 | ブルドーザ ｔ | 土 量 ｍ3 → 運土距離 Ｌ＝ ｍ |  |  |  |
|  | スクレーパー | 土 量 ｍ3 → 運土距離 Ｌ＝ ｍ |  |  |  |
|  | ダンプトラック ｔ | 土 量 ｍ3 → 運土距離 Ｌ＝ ｍ |  |  |  |
|  | パワーショベル ｔ | 土 量 ｍ3 → 運土距離 Ｌ＝ ｍ |  |  |  |
|  | バックホウ ｍ3 | 土 量 ｍ3 → 運土距離 Ｌ＝ ｍ |  |  |  |
| 仮廻し計画 | 仮廻し道路の設計条件を 列挙 |  |  |  |  |
|  | 仮廻し水路の設計条件を 列挙 |  |  |  |  |
| 搬入・工事用 道路 | 工事用道路の幅員 | 有効幅員＝ ｍ 全幅員＝ ｍ |  |  |  |
|  | 搬入路の幅員 | 有効幅員＝ ｍ 全幅員＝ ｍ |  |  |  |
|  | 工事用道路の舗装 | 舗装区分： 舗装厚＝ cm | 区分はアスファルトと砕石等記入 |  |  |
| 施工ヤード | 必要性 | □有 □無 |  |  |  |
|  | 規模 | ｍ2 |  |  |  |
|  | 適地 | □有 □無 対策：（ ） |  |  |  |
|  | 位置 | No. 付近 |  |  |  |
| 舗装施工機械 | 下層路盤 | □ブルドーザ □モーターグレーダー □タイヤローラ □振動ローラ |  |  |  |
|  | 上層路盤 | □ブルドーザ □モーターグレーダー □タイヤローラ □振動ローラ |  |  |  |
|  | 基層 | □アスファルトフィニッシャ □タイヤローラ □振動ローラ |  |  |  |
|  | 表層 | □アスファルトフィニッシャ □タイヤローラ □振動ローラ |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |

設計内容(要点)記載表  ３．４（施工計画，特記仕様書2/2）特記仕様書

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 総則 | 適用範囲 | 適用範囲は適切に表現されているか □適，□否 |  |  |
| 工事内容 | 目的 | 内容は適切か □適，□否 |  |  |
|  | 工事場所 | 〃 □適，□否 |  |  |
|  | 工事概要 | 〃 □適，□否 |  |  |
|  | 工事数量 | 〃 □適，□否 |  |  |
|  | 工期 | 〃 □適，□否 |  |  |
| 施工条件 | 工程制限 | 施工条件は示されているか □有，□無 |  |  |
|  | 部分引渡し | 〃 □有，□無 |  |  |
|  | その他 | 〃 □有，□無 |  |  |
| 現場条件 | 土質 | 現場条件は示されているか □有，□無 |  |  |
|  | 関連工事 | 〃 □有，□無 |  |  |
|  | その他 | 〃 □有，□無 |  |  |
| 指定仮設 | 工事用道路 | 指定仮設は網羅されているか □有，□無 |  |  |
|  | 建設発生土受入地及び仮置場 | 〃 □有，□無 |  |  |
|  | 仮排水施設 | 〃 □有，□無 |  |  |
|  | 工事中の上載荷重(工事車輛)のチェック | 〃 □有，□無 |  |  |
| 工事用地等 |  | 工事用地の使用，変遷等の記述はあるか □有，□無 |  |  |
| 工事用材料 | 規格及び品質 | 工事と使用する主要材料の記述は適切か □適，□否 |  |  |
|  | 土工 | 必要事項の記述はなされているか □有，□無 |  |  |
|  | 舗装工 | 〃 □有，□無 |  |  |
| 施工 | 排水工 | 〃 □有，□無 |  |  |
|  | 附帯工 | 〃 □有，□無 |  |  |
|  | その他（ ） | 〃 □有，□無 |  |  |

設計内容(要点)記載表  ３．５（設計報告書）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 | 備 考 |  |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 標準様式（案） |  | 設計業務報告書標準様式 （案）に準拠か | □Ｙ，□Ｎ ※同案には農道工に関しては具体的記載はない。 |  |  |  |  |
| 計算式 |  | 出典の記載 | □有，□無 |  |  |  |  |
|  |  | 解説は適正か | □Ｙ，□Ｎ |  |  |  |  |
|  |  | 計算過程の明確化 | □Ｙ，□Ｎ |  |  |  |  |
| 参考文献 |  | 出典の記載 | □有，□無 |  |  |  |  |
| 成果品 |  | 成果品の様式・部数の 確認 | □未，□完 |  |  |  |  |
| コスト縮減対策 | 具体的な提案がなされているか |  | □有，□無 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |