10-3　総　括　表

| 農 道 工 総 括 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設 計 条 件 | 道路規格：第3種 第4級 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路分類：農免農道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要概要 | 土 工 | 切土量：260,845 |  |  | 法 面 積 |  | 切土：22,943 |  |  |  |
|  |  | 設計速度：40 km／h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地域分類：地方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盛土量：59,223 |  |  |  |  | 盛土：2,287 |  |  |  |
|  |  | 日計画交通量：1109台／日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 積雪寒冷地の区分：なし |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 舗装面積 | 車道：8,677 |  |  | 横断函梁数 |  | 5箇所 |  |  |  |
|  |  | 大型車交通量：15台／日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 歩道：－ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 横断構成 |  |  | 車道 |  |  |  |  |  |  | 路肩 |  |  |  | 歩道 |  |  |  |  |  | 全幅ｍ |  |  | 延 長 | 土工 | 838ｍ | 橋梁 |  | － |  |  | トンネル | － |
|  |  |  |  |  | 片側ｍ |  | 車線数 |  |  |  |  | 左側 |  |  | 右側 | 左側 |  |  |  | 右側 |  |  |  | 主要参考文献 | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 本 文 中 の 略 称 |  |  |
|  |  |  | 土工 |  | 2.75 |  | 2 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 | － |  |  |  | － |  | 7.0 |  |  | 道路構造令の解説と運用（日本道路協会）H16.2 |  |  |  |  |  |  | 構令 |  |  |
|  |  |  | 橋梁 |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  | － | － |  |  |  | － |  | － |  |  | 土地改良事業計画設計基準 設計｢農道｣基準書，技術書(農林水産省) H17.3 |  |  |  |  |  |  | 農道 |  |  |
|  | 幾何構造 | 最小曲線半径：60ｍ |  |  |  |  |  |  | 最小曲線長：70ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小視距：40ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最小緩和曲線：35ｍ |  |  |  |  |  |  | 最急縦断勾配：6％（打合せによる） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小縦断曲線長：35ｍ |  |  |  |  |  | 道路土工 法面工・斜面安定工指針(日本道路協会) H11.3 |  |  |  |  |  |  | 法斜 |  |  |
|  |  | 最小縦断曲線半径：凸450ｍ |  |  |  |  |  |  | 横断勾配：1.5％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 片勾配最大値：6.0％ |  |  |  |  |  | 道路土工 排水工指針(日本道路協会)S62.6 |  |  |  |  |  |  | 排水 |  |  |
|  |  | 最大合成勾配：8.5% |  |  |  |  |  |  | 片勾配のすり件率：1／159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登板車線の要否：否 |  |  |  |  |  | 道路土工 施工指針(日本道路協会)S61.11 |  |  |  |  |  |  | 施工 |  |  |
|  | 土 工 |  |  |  |  |  |  |  | 盛土部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 切土部 |  |  |  |  |  | 道路土工 軟弱地盤対策工指針(日本道路協会) S61.11 |  |  |  |  |  |  | 軟弱 |  |  |
|  |  | 主たる地質 |  |  |  |  |  |  | 沖積土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土砂・軟岩 |  |  |  |  |  | 舗装設計施工指針(日本道路協会) H13.12 |  |  |  |  |  |  | 舗指 |  |  |
|  |  | 法面勾配通用基準 |  |  |  |  |  |  | 1:1.5(H＜5ｍ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:1.0 or 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法面工の種類 |  |  |  |  |  |  | 種子吹付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土砂・種子吹付け 軟岩厚層基材吹付 軟岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小段の幅員 |  |  |  |  |  |  | なし |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0・1.5ｍ(小段排水) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小段の高さ |  |  |  |  |  |  | なし |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大切盛高さ |  |  |  |  |  |  | 1.5ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ■軟弱地盤対策,□地すべり対策,□防雪施設の要否,□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舗装工 | 舗装の種類：アスファルト |  |  |  |  |  | 交通区分：Ⅱ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計ＣＢＲ：4 |  |  |  |  |  | そ の 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 舗 装 構 成 |  | 区分 |  | 摩耗層 |  |  |  |  | 表層 |  |  | 基層 |  |  | 上層路盤 |  |  |  | 下層路盤 |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  | 密粒アスコン |  |  | － |  |  | 粒調砕石 |  |  |  | 再生クラッシャラン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚さ(cm) |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | － |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 凍上抑制層の有無 |  |  |  |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自転車歩行車道の舗装 |  |  |  |  |  |  |  | 材料：－ 厚さ： cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水工 | 降雨強度 |  |  |  |  |  |  |  | タルボット式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流出係数 |  |  |  |  |  |  |  | 路面： 0.8 林地：0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断面決定概要 |  |  |  |  |  |  |  | 側溝,横断工ともに3年確率雨量，余裕高 20％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |